IMEX-2D

Neft-qaz yatağının 3D geoloji modelləşdirmə və rezervuar simulyasiyası proqramı

Layihədə İstifadə Olunan Nəzəriyyələr və Modellər

(Theories and Models Used in the Project)

Hazırlanma tarixi: 27 sentyabr 2026

Kod bazası: github.com/eoraieor-tech/LAY-SIMULYATIR-MODELI- · commit 5af0013 (main)

Sənədin məqsədi

Bu sənəd IMEX-2D proqramının arxasında dayanan fiziki, riyazi, statistik, neft-qaz mühəndisliyi və proqramlaşdırma nəzəriyyələrini sadə dillə izah edir. Hər nəzəriyyə real layihə kodu ilə (fayl, sinif, funksiya, sətir) əlaqələndirilib və statusla işarələnib: kodla təsdiqlənib, sənədlə təsdiqlənib, qismən təsdiqlənib, layihədə təsdiqlənməyib və ya əlavə araşdırma lazımdır.

Mündəricat (Table of Contents)

Mündəricat Word-də avtomatik yaradılıb. Səhifə nömrələri dəyişibsə: sağ klik → «Sahəni yenilə» (Update Field).

1. Sənəd haqqında	4

1.1 Bu sənədin məqsədi	4

1.2 Layihə hansı problemi həll edir?	4

1.3 Nəzəriyyələr nə üçün istifadə olunur?	4

1.4 Analiz hansı fayllar əsasında aparılıb?	4

1.5 Hansı məlumatlar kodla təsdiqlənib?	5

1.6 Hansı məsələlər dəqiq təsdiqlənməyib?	5

1.7 Status işarələri	5

2. Layihənin ümumi iş mexanizmi	6

2.1 Mərhələlər cədvəli	7

2.2 Sadə dillə	7

3. Nəzəriyyələrin ümumi siyahısı	8

3.1 Fiziki nəzəriyyələr	8

3.2 Riyazi və ədədi (numerical) nəzəriyyələr	8

3.3 Neft-qaz mühəndisliyi modelləri	9

3.4 Statistik və geostatistik nəzəriyyələr	10

3.5 Proqramlaşdırma nəzəriyyələri	10

3.6 Layihədə təsdiqlənmədi	11

4. Hər nəzəriyyənin ətraflı izahı	12

4.1 Kapilyar təzyiq — Brooks-Corey modeli (capillary pressure)	12

4.2 Cazibə və faza potensialı (gravity, phase potential)	13

4.3 Upstream çəkilənmə (upstream weighting)	15

4.4 Süxur və flüid sıxılması (rock and fluid compressibility)	16

4.5 Qaz PVT korrelyasiyaları: Sutton, Beggs-Brill Z, Lee-Gonzalez-Eakin	18

4.6 Üç fazalı black-oil modeli və dəyişən keçid (three-phase black-oil, variable switching)	20

4.7 MPFA-O — çoxnöqtəli axın approksimasiyası (multi-point flux approximation)	21

4.8 CPR ön-şərtçisi (Constrained Pressure Residual preconditioner)	23

4.9 Hidrostatik tarazlıq — ilkin şərtlər (hydrostatic equilibrium, initialization)	25

4.10 Buckley-Leverett həlli və Welge qurması (Buckley-Leverett, Welge tangent)	26

4.11 Quyu lüləsi hidravlikası və nodal analiz (Darcy-Weisbach, Chen 1979, IPR ∩ VLP)	28

4.12 Ən kiçik kvadratlar — variogram modelinin fiti (least squares regression)	29

4.13 Geometrik anizotropluq (geometric anisotropy)	31

4.14 Sequential Gaussian Simulation — təsadüfi sahə generasiyası (SGS, random field generation)	32

4.15 Normal-score çevirməsi (normal score transform)	34

4.16 Sequential Indicator Simulation — fasiyalar üçün (SIS, indicator kriging)	35

4.17 IDW və ən yaxın qonşu interpolyasiyası (inverse distance weighting, nearest neighbour)	36

4.18 Çarpaz-doğrulama (cross-validation)	37

4.19 Həssaslıq analizi — Tornado və elastiklik (sensitivity analysis)	39

4.20 Sonlu fərq — köməkçi rol (finite difference)	40

4.21 Obyekt-yönlü proqramlaşdırma, interfeyslər və Dependency Injection (OOP, DI)	42

4.22 Qatlı və modul arxitektura (layered architecture, modular design)	43

4.23 Dizayn nümunələri: Strategy, Adapter, Factory (design patterns)	44

4.24 Fon axınları və hadisəyönlü UI (threading, event-driven programming)	46

4.25 Serializasiya — layihə faylı (serialization)	47

4.26 Loglama (logging)	48

4.27 Xəta idarəsi və validasiya (error handling, validation)	50

4.28 Avtomatik testləşdirmə (testing)	51

5. Xüsusi olaraq araşdırılan əsas nəzəriyyələr	53

5.1 Darcy qanunu (Darcy's law)	53

5.2 Kütlənin saxlanması və kütlə balansı (conservation of mass, mass balance)	55

5.3 Diskretizasiya və sonlu həcm metodu (discretization, finite volume method)	57

5.4 Nyuton-Rafson metodu, qalıq və Jakobian (Newton-Raphson, residual, Jacobian)	60

5.5 Xətti həlledicilər (linear solvers: LU, CG, BiCGStab, ILU, CPR)	64

5.6 Zaman addımı və adaptiv zaman addımı (time stepping, adaptive time stepping)	66

5.7 IMPES və tam implicit (Fully Implicit) metodları	69

5.8 PVT modelləri və Standing korrelyasiyası (PVT models, Standing correlation)	72

5.9 Nisbi keçiricilik: Corey və Stone II (relative permeability: Corey, Stone II)	74

5.10 Peaceman quyu modeli və quyu indeksi (Peaceman well model, well index)	77

5.11 Kriging, variogram və geostatistika (Kriging, variogram, geostatistics)	79

5.12 History matching və optimallaşdırma (history matching, optimization, parameter estimation)	82

6. Nəzəriyyələr və kod arasındakı əlaqə	85

6.1 Nəzəriyyə — kod cədvəli	85

6.2 Nəzəriyyə-asılılıq diaqramı	86

7. Nəzəriyyələri öyrənmə ardıcıllığı	88

7.1 Hər mərhələ üçün yoxlama sualları	88

8. Ümumi terminlər lüğəti	90

9. Fakt və ehtimalın ayrılması	92

10. Sənədin yekun yoxlaması	93

1. Sənəd haqqında

1.1 Bu sənədin məqsədi

Sənəd layihəni öyrənmək istəyən oxucu üçündür. Məqsəd yalnız nəzəriyyələrin adını çəkmək deyil: hər birinin nə olduğunu, proqramda niyə lazım olduğunu, düsturunu, kodun harasında tətbiq olunduğunu, sadə rəqəmsal nümunəsini və səhv tətbiq olunsa nə baş verəcəyini göstərmək.

1.2 Layihə hansı problemi həll edir?

IMEX-2D neft-qaz yatağının masaüstü simulyatorudur (Python + PyQt5). O, kəşfiyyat quyularının ölçmələrindən 3D geoloji model qurur (Kriging, SGS, SIS), onu hidrodinamik modelə çevirir və neft, su, qazın laydakı hərəkətini zamana görə hesablayır. Nəticə — quyu debitləri, su kəsri, qaz-neft nisbəti, lay təzyiqi, neftvermə əmsalı (RF) və 3D doyumluluq xəritələridir. Yataq mühəndisinin sualına cavab verir: «bu quyu sxemi ilə nə qədər neft çıxara bilərik və su nə vaxt gələcək?»

1.3 Nəzəriyyələr nə üçün istifadə olunur?

Fizika (Darcy, kütlə balansı, kapilyar təzyiq, cazibə) — mayenin məsaməli daşda necə axdığını təsvir edir.

Riyaziyyat və ədədi üsullar (sonlu həcm, Nyuton, xətti həlledicilər, adaptiv zaman addımı) — bu fizikanı kompüterdə həll olunan tənliklərə çevirir.

Neft-qaz mühəndisliyi modelləri (black-oil, PVT korrelyasiyaları, Corey, Stone II, Peaceman) — real flüid və süxur davranışını parametrlərlə verir.

Statistika və geostatistika (variogram, Kriging, SGS, SIS, optimallaşdırma) — seyrək quyu məlumatından bütün yatağın xəritəsini qurur və modeli ölçülmüş hasilata uyğunlaşdırır.

Proqramlaşdırma (OOP, qatlı arxitektura, DI, fon axınları, serializasiya, testlər) — bütün bunları etibarlı, genişlənə bilən proqrama çevirir.

1.4 Analiz hansı fayllar əsasında aparılıb?

Hər nəzəriyyə aşağıdakı real mənbə fayllarından yoxlanılıb (əvvəlki PROJECT_ANALYSIS.md-dəki iddialar kor-koranə qəbul edilməyib — hər biri koddan yenidən oxunub):

| Qrup | Oxunan fayllar |
| --- | --- |
| Giriş nöqtəsi, konfiqurasiya | app.py, application/config.py, application/simulation_service.py, requirements.txt, pytest.ini |
| Fizika və ədədi nüvə | simulation/discretization.py, implicit/{residual, jacobian, newton, linear, cpr, time_stepping, engine, three_phase_residual, three_phase_state}.py, impes_engine.py, linear_solver.py |
| Neft-qaz modelləri | simulation/pvt/{correlations, black_oil}.py, domain/scal.py, scal_adapter.py, stone_relperm.py, capillary.py, well_model.py, initialization/equilibrium.py, analytical.py, wellbore/{friction, thp_control}.py |
| Geostatistika | geology/{variogram, interpolation, sgs, facies, gaussian_transform, anisotropy, cross_validation}.py |
| History matching | history/{mismatch, optimizer, sensitivity}.py |
| MPFA-O | discretization/mpfa_o.py; implicit/residual.py (_multipoint_face_fluxes) |
| UI, servis, I/O | ui/worker.py, ui/main_window.py (seçilmiş hissələr), application/serialization.py, logging_setup.py, domain/grid.py |
| Testlər | tests/test_implicit_jacobian.py və digərləri (adlarına görə) |
| Layihə sənədləri | ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, docs/nezeri_esaslar.md, docs/is_axini_ardicilligi.md |

1.5 Hansı məlumatlar kodla təsdiqlənib?

Sənəddəki bütün kod parçaları real layihə fayllarından avtomatik kəsilib — hər parçanın başında fayl yolu və sətir nömrələri var; parça tapılmasaydı sənəd qurulmazdı. Bütün rəqəmsal nümunələr (transmissivlik, Corey, Peaceman WI, Standing Rs, Kriging çəkiləri, Buckley-Leverett, NRMSE, Chen sürtünmə əmsalı) layihənin öz funksiyaları ilə hesablanıb; yalnız Nyuton metodunun x² − 2 nümunəsi illüstrativdir və bu, mətndə açıq yazılıb.

Əlavə olaraq layihənin tam test dəsti işlədilib (26.09.2026): 2761 test keçdi, 0 uğursuz, 1 atlandı (resdata quraşdırılmayıb), 1 gözlənilən uğursuzluq (xfail).

1.6 Hansı məsələlər dəqiq təsdiqlənməyib?

Araşdırma zamanı kod ilə onun öz şərhləri/sənədləri arasında dörd uyğunsuzluq tapıldı. Kod dəyişdirilmədi — bunlar sahibkarın yoxlaması üçün qeyd olunur:

| # | Məsələ | Yer | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Qaz həcm əmsalı Bg kodda docstring düsturundan ≈ +1.29 % böyük hesablanır (p = 200 bar, γg = 0.75, T = 70 °C-də ölçüldü). | simulation/pvt/correlations.py · gas_fvf() (216) | Əlavə araşdırma lazımdır |
| 2 | Modul şərhi «Stone II mənfi kro-nu riyazi aradan qaldırır» deyir, kod isə nəticəni np.clip ilə kəsir — şərh dəqiq deyil (hesablama düzgündür). | simulation/stone_relperm.py:16-18, 124 | Əlavə araşdırma lazımdır |
| 3 | History matching BHP müşahidəsini «nəticədə saxlanılmır» deyə atlayır, halbuki SimulationResult.well_bhp artıq var. | history/mismatch.py · _model_curve() | Əlavə araşdırma lazımdır |
| 4 | FIM mühərriki zaman addımının böyümə əmsalını konfiqurasiyadan 0.35 böyük götürür (1.15 → 1.5) və LinearSolverConfig-i işlətmir. | simulation/implicit/engine.py:84-86, 145 | Kodla təsdiqlənib |
| 5 | Bilinən üç fazalı Jakobian qeyri-dəqiqlikləri TB-1 (0.49) və TB-2 (0.19); TB-2-nin mənbəyi layihənin özündə də açıq sualdır. | ROADMAP.md «Texniki borc» | Sənədlə təsdiqlənib |

Bundan başqa, bu sənəddə 86 000+ sətirlik kodun hər sətri oxunmayıb: əsas hesablama yolları tam, UI və köməkçi modullar isə seçmə oxunub. Oxunmayan detallar haqqında heç bir iddia fakt kimi yazılmayıb.

1.7 Status işarələri

| Status | Mənası |
| --- | --- |
| Kodla təsdiqlənib | Nəzəriyyə real kodda tapılıb, düsturu/kodu oxunub, çox vaxt rəqəmlə də yoxlanılıb. |
| Sənədlə təsdiqlənib | Layihənin öz sənədində (ARCHITECTURE.md, ROADMAP.md, ISH_HESABATI.md, docstring) yazılıb, bu analizdə ayrıca ölçülməyib. |
| Qismən təsdiqlənib | Nəzəriyyə var, lakin məhdud formada və ya yalnız köməkçi rolda. |
| Layihədə təsdiqlənməyib | Axtarış aparıldı, kodda tapılmadı. |
| Əlavə araşdırma lazımdır | Kod və sənəd arasında uyğunsuzluq və ya açıq sual var. |

2. Layihənin ümumi iş mexanizmi

Proqram istifadəçinin daxil etdiyi məlumatdan başlayıb nəticənin ekrana çıxmasına qədər səkkiz mərhələdən keçir. Aşağıdakı diaqram real kodun icra yoluna uyğunlaşdırılıb.

Şəkil 1. IMEX-2D iş axını — hər mərhələdə fayl, sinif/funksiya və tətbiq olunan nəzəriyyə.

2.1 Mərhələlər cədvəli

| Mərhələ | Fayl | Sinif / funksiya | Nəzəriyyə | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Giriş məlumatları | geology/well_data_io.py; io/grdecl.py; io/pvt_io.py; ui/panels.py | read_well_csv(); read_grdecl(); read_deck_pvt(); *Panel.values() | Vahid çevirmələri, validasiya | Kodla təsdiqlənib |
| 2. Məlumatların hazırlanması | application/geology_service.py | WellBasedGeologicalModelBuilder.build() | QC, variogram, Kriging, SGS, SIS, çarpaz-doğrulama | Kodla təsdiqlənib |
| 3. Reservoir / grid modeli | application/model_builder.py; domain/reservoir_model.py; domain/grid.py | ReservoirModelBuilder.build(); ReservoirModel.validate(); CartesianGrid.build_connections() | Sonlu həcm grid-i, corner-point | Kodla təsdiqlənib |
| 4. Fiziki/riyazi ön-hesab | simulation/discretization.py; well_model.py; initialization/equilibrium.py | TwoPointFluxDiscretization.build(); PeacemanWellModel.build_connections(); initialize() | Darcy + TPFA/MPFA-O, Peaceman, hidrostatika | Kodla təsdiqlənib |
| 5. Simulyasiya mühərriki | application/simulation_service.py; implicit/engine.py; impes_engine.py | ModelAwareSimulationService.create_engine(); FullyImplicitEngine.run(); ImpesEngine.run() | IMPES / FIM, adaptiv Δt | Kodla təsdiqlənib |
| 6. Nyuton həlli | implicit/newton.py; residual.py; jacobian.py; linear.py | NewtonSolver.solve(); residual(); assemble(); NewtonLinearSolver.solve() | Kütlə balansı, Nyuton-Rafson, seyrək xətti cəbr | Kodla təsdiqlənib |
| 7. Nəticələrin saxlanması | simulation/results.py; application/serialization.py; reporting/results_export.py | SimulationResult; ProjectSerializer.save(); write_csv() | Serializasiya (gzip + JSON) | Kodla təsdiqlənib |
| 8. Göstərmə | ui/main_window.py; rendering/renderers.py; rendering/vtk_volume.py; reporting/daily.py | MainWindow._on_finished(); *Renderer.draw(); VtkReservoirScene; daily_table() | Hadisəyönlü UI (Qt siqnalları) | Kodla təsdiqlənib |

2.2 Sadə dillə

İstifadəçi quyu ölçmələrini (CSV) və ya hazır grid-i (GRDECL) verir, panellərdə flüid, süxur, quyu parametrlərini doldurur.

Geologiya bloku quyular arasındakı boşluğu statistik üsulla doldurur — hər hüceyrəyə məsaməlik və keçiricilik yazılır.

Bu xassələr, quyular, PVT və SCAL bir «rezervuar modeli» obyektində yığılır və yoxlanılır.

Mühərrik bir dəfə hüceyrələr arası keçiriciliyi (T), quyu indekslərini (WI) və ilkin təzyiq/doyumluluğu hesablayır.

Sonra zaman addım-addım irəliləyir: hər addımda hər hüceyrədə kütlə balansı tənliyi yazılıb Nyuton üsulu ilə həll olunur.

Hər addımın debitləri, su kəsri, RF yığılır; müəyyən anlarda 3D təzyiq/doyumluluq xəritəsi saxlanılır.

Nəticə qrafik, 3D görüntü, günlük cədvəl, CSV/PDF kimi göstərilir və layihə faylına yazılır.

3. Nəzəriyyələrin ümumi siyahısı

Tapşırıqda sadalanan hər mövzu kodda axtarıldı. «Harada» sütunu əsas faylı, sonuncu sütun isə sənəddə ətraflı izahın bölməsini göstərir.

3.1 Fiziki nəzəriyyələr

| Nəzəriyyə | Harada (əsas fayl) | Status | Bölmə |
| --- | --- | --- | --- |
| Darcy qanunu (Darcy's law) | simulation/discretization.py; implicit/residual.py | Kodla təsdiqlənib | 5.1 |
| Kütlənin saxlanması (mass conservation) | implicit/residual.py · residual() | Kodla təsdiqlənib | 5.2 |
| Məsaməli mühitdə axın (porous media flow) | Darcy + balans + black-oil birlikdə | Kodla təsdiqlənib | 5.1–5.3 |
| Təzyiq-doyumluluq əlaqələri (kr(S), Pc(S)) | domain/scal.py; simulation/capillary.py | Kodla təsdiqlənib | 5.9, 4.1 |
| Çoxfazalı maye axını (fluid flow) | residual.py, three_phase_residual.py | Kodla təsdiqlənib | 5.2, 4.6 |
| Quyu axını (well flow) | simulation/well_model.py; wellbore/ | Kodla təsdiqlənib | 5.10, 4.11 |
| Kapilyar təzyiq (capillary pressure) | simulation/capillary.py | Kodla təsdiqlənib | 4.1 |
| Saxlanma qanunları (conservation laws) | Yalnız KÜTLƏ saxlanması; enerji tənliyi yoxdur (izotermik model) | Qismən təsdiqlənib | 5.2 |
| Cazibə və faza potensialı (gravity) | residual.py · potentials() | Kodla təsdiqlənib | 4.2 |
| Süxur/flüid sıxılması (compressibility) | residual.py · pore_volume_at() | Kodla təsdiqlənib | 4.4 |
| Hidrostatik tarazlıq (equilibrium) | initialization/equilibrium.py | Kodla təsdiqlənib | 4.9 |
| Boru hidravlikası (Darcy-Weisbach) | wellbore/friction.py, traverse.py | Kodla təsdiqlənib | 4.11 |

3.2 Riyazi və ədədi (numerical) nəzəriyyələr

| Nəzəriyyə | Harada (əsas fayl) | Status | Bölmə |
| --- | --- | --- | --- |
| Diskretizasiya (discretization) | domain/grid.py; simulation/discretization.py | Kodla təsdiqlənib | 5.3 |
| Sonlu fərq (finite difference) | Yalnız ədədi törəmə/yoxlama: jacobian.numerical(), np.gradient | Qismən təsdiqlənib | 4.20 |
| Sonlu həcm (finite volume) | residual.py · net_influx(), accumulation() | Kodla təsdiqlənib | 5.3 |
| Qeyri-xətti tənliklər (nonlinear equations) | implicit/newton.py | Kodla təsdiqlənib | 5.4 |
| Nyuton-Rafson (Newton-Raphson) | implicit/newton.py · NewtonSolver.solve() | Kodla təsdiqlənib | 5.4 |
| Qalıq (residual) | implicit/residual.py | Kodla təsdiqlənib | 5.2, 5.4 |
| Jakobian (Jacobian) | implicit/jacobian.py (analitik) | Kodla təsdiqlənib | 5.4 |
| Xətti sistem (linear system) | implicit/linear.py; impes_engine.py | Kodla təsdiqlənib | 5.5 |
| Xətti həlledicilər (LU, CG, BiCGStab) | implicit/linear.py; linear_solver.py | Kodla təsdiqlənib | 5.5 |
| İterativ üsullar və ön-şərtçilər (ILU, CPR) | implicit/cpr.py; scipy.sparse.linalg | Kodla təsdiqlənib | 5.5, 4.8 |
| Zaman addımı (time stepping) | implicit/time_stepping.py | Kodla təsdiqlənib | 5.6 |
| Explicit üsul | impes_engine.py · _update_saturation() | Kodla təsdiqlənib | 5.7 |
| Implicit üsul (geri Euler) | residual.py (n+1 qatı), impes təzyiq addımı | Kodla təsdiqlənib | 5.7 |
| IMPES | simulation/impes_engine.py | Kodla təsdiqlənib | 5.7 |
| Yığılma (convergence: CNV, MB) | newton.py · convergence_measures() | Kodla təsdiqlənib | 5.4 |
| Ədədi sabitlik (CFL, Appleyard kəsməsi, line search) | impes_engine.py; newton.py | Kodla təsdiqlənib | 5.6, 5.7 |
| Upstream çəkilənmə | residual.py · face_fluxes() | Kodla təsdiqlənib | 4.3 |
| MPFA-O | discretization/ | Kodla təsdiqlənib | 4.7 |
| Ən kiçik kvadratlar (least squares) | geology/variogram.py | Kodla təsdiqlənib | 4.12 |

3.3 Neft-qaz mühəndisliyi modelləri

| Nəzəriyyə | Harada (əsas fayl) | Status | Bölmə |
| --- | --- | --- | --- |
| Black-oil modeli | residual.py; three_phase_residual.py | Kodla təsdiqlənib | 5.2, 4.6 |
| Standing PVT korrelyasiyası | simulation/pvt/correlations.py | Kodla təsdiqlənib | 5.8 |
| Vazquez-Beggs, Beggs-Robinson, McCain/Meehan | simulation/pvt/correlations.py | Kodla təsdiqlənib | 5.8 |
| Sutton, Beggs-Brill Z, Lee-Gonzalez-Eakin | simulation/pvt/correlations.py (Bg uyğunsuzluğu) | Əlavə araşdırma lazımdır | 4.5 |
| Corey modeli | domain/scal.py; scal_adapter.py | Kodla təsdiqlənib | 5.9 |
| Stone I | Kodda YOXDUR — yalnız stone_relperm.py:16 şərhində adı çəkilir | Layihədə təsdiqlənməyib | 3.6 |
| Stone II | simulation/stone_relperm.py | Kodla təsdiqlənib | 5.9 |
| Nisbi keçiricilik (relative permeability) | scal_adapter.py; scal_tables_provider.py | Kodla təsdiqlənib | 5.9 |
| Brooks-Corey kapilyar təzyiq | simulation/capillary.py | Kodla təsdiqlənib | 4.1 |
| Peaceman quyu modeli | simulation/well_model.py | Kodla təsdiqlənib | 5.10 |
| PVT modeli (korrelyasiya + deck) | pvt/black_oil.py; io/pvt_io.py | Kodla təsdiqlənib | 5.8 |
| Rezervuar simulyasiya modeli | domain/reservoir_model.py + mühərriklər | Kodla təsdiqlənib | 2, 6 |
| Buckley-Leverett + Welge | simulation/analytical.py | Kodla təsdiqlənib | 4.10 |
| Chen (1979) sürtünmə, nodal analiz (IPR ∩ VLP) | wellbore/friction.py; thp_control.py | Kodla təsdiqlənib | 4.11 |
| Dəyişən keçid (variable switching) | three_phase_state.py | Kodla təsdiqlənib | 4.6 |

3.4 Statistik və geostatistik nəzəriyyələr

| Nəzəriyyə | Harada (əsas fayl) | Status | Bölmə |
| --- | --- | --- | --- |
| Kriging (Ordinary) | geology/interpolation.py · OrdinaryKriging | Kodla təsdiqlənib | 5.11 |
| Variogram | geology/variogram.py | Kodla təsdiqlənib | 5.11 |
| Sequential Gaussian Simulation | geology/sgs.py | Kodla təsdiqlənib | 4.14 |
| Məkan interpolyasiyası (IDW, ən yaxın qonşu) | geology/interpolation.py | Kodla təsdiqlənib | 4.17 |
| Təsadüfi sahə generasiyası (random field) | sgs.py, facies.py — numpy default_rng(seed) | Kodla təsdiqlənib | 4.14, 4.16 |
| SIS (indikator kriging) | geology/facies.py | Kodla təsdiqlənib | 4.16 |
| Normal-score çevirməsi | geology/gaussian_transform.py | Kodla təsdiqlənib | 4.15 |
| Anizotropluq | geology/anisotropy.py | Kodla təsdiqlənib | 4.13 |
| Çarpaz-doğrulama | geology/cross_validation.py | Kodla təsdiqlənib | 4.18 |
| History matching | history/optimizer.py | Kodla təsdiqlənib | 5.12 |
| Optimallaşdırma (Nelder-Mead, Powell, DE) | history/optimizer.py (scipy.optimize) | Kodla təsdiqlənib | 5.12 |
| Parametr qiymətləndirməsi (parameter estimation) | history matching vasitəsilə | Kodla təsdiqlənib | 5.12 |
| Həssaslıq analizi (Tornado, elastiklik) | history/sensitivity.py | Kodla təsdiqlənib | 4.19 |
| Qeyri-müəyyənlik analizi (uncertainty) | Kriging variansı, SGS ansamblı, həssaslıq VAR; simulyasiya nəticəsi üzrə Monte-Carlo proqnozu YOXDUR | Qismən təsdiqlənib | 4.14, 4.19 |

3.5 Proqramlaşdırma nəzəriyyələri

| Nəzəriyyə | Harada (əsas fayl) | Status | Bölmə |
| --- | --- | --- | --- |
| Obyekt-yönlü proqramlaşdırma (OOP) | bütün paketlər; interfaces/ | Kodla təsdiqlənib | 4.21 |
| Qatlı arxitektura (layered) | imex2d/ paket quruluşu (2 pozuntu) | Kodla təsdiqlənib | 4.22 |
| Modul dizayn (modular design) | 12 paket | Kodla təsdiqlənib | 4.22 |
| Hadisəyönlü proqramlaşdırma (event-driven) | Yalnız Qt siqnal/slot | Qismən təsdiqlənib | 4.24 |
| Axınlar (threading) | Yalnız QThread; hesablama tək axınlı | Qismən təsdiqlənib | 4.24 |
| Asinxron proqramlaşdırma (async) | asyncio / async def TAPILMADI | Layihədə təsdiqlənməyib | 3.6 |
| Serializasiya | application/serialization.py | Kodla təsdiqlənib | 4.25 |
| Loglama | logging_setup.py | Kodla təsdiqlənib | 4.26 |
| Testləşdirmə | tests/ (pytest) | Kodla təsdiqlənib | 4.28 |
| Xəta idarəsi | validation.py; simulation_service.py | Kodla təsdiqlənib | 4.27 |
| Dizayn nümunələri (Strategy, Adapter, Factory, DI) | interfaces/; scal_adapter.py; app.py | Kodla təsdiqlənib | 4.23 |

3.6 Layihədə təsdiqlənmədi

Aşağıdakılar axtarıldı, lakin kodda tətbiq olunmuş kimi tapılmadı. Onlar sənəddə fakt kimi təqdim edilmir:

| Mövzu | Axtarış | Nəticə |
| --- | --- | --- |
| Stone I | grep «Stone I», «stone_1» | Yalnız stone_relperm.py:16 şərhində adı çəkilir, funksiyası yoxdur |
| Asinxron proqramlaşdırma | grep «asyncio», «async def», «await» | Tapılmadı |
| Paralel hesablama (threading/multiprocessing) | grep «threading», «multiprocessing», «concurrent.futures» | Tapılmadı (yalnız Qt QThread) |
| Enerji saxlanması / termal model | grep «energy», «enerji tənliyi» | Tapılmadı — model izotermikdir (README scope: «termal proseslər yoxdur») |
| Kompozisiya (EOS) modeli | README.md scope cədvəli | Layihənin öz scope-una görə yoxdur |
| Sonlu fərqlə PDE diskretizasiyası | residual.py, discretization.py | Diskretizasiya sonlu həcmlədir; sonlu fərq yalnız köməkçidir (4.20) |
| Monte-Carlo hasilat proqnozu | grep «monte» | Tapılmadı |
| Maşın öyrənmə, neyron şəbəkə, LLM | requirements.txt, idxallar | Heç bir ML kitabxanası yoxdur |

4. Hər nəzəriyyənin ətraflı izahı

Bu bölmə hər nəzəriyyəni eyni 9 hissəli şablonla izah edir: (1) nədir, (2) hansı problemi həll edir, (3) düstur və dəyişənlər, (4) layihədə harada, (5) real kod və sətir-sətir izah, (6) iş axınındakı yeri, (7) rəqəmsal nümunə, (8) səhv tətbiqin nəticələri, (9) əlaqəli nəzəriyyələr.

Ən vacib 12 nəzəriyyə (Darcy, kütlə balansı, diskretizasiya, Nyuton, xətti həlledici, zaman addımı, IMPES/FIM, PVT, nisbi keçiricilik, Peaceman, Kriging, history matching) 5-ci bölmədə daha ətraflı verilib; burada qalan nəzəriyyələr var. Fiziki və riyazi nəzəriyyələr (4.1–4.11), geostatistika və statistika (4.12–4.20), proqramlaşdırma (4.21–4.28).

4.1 Kapilyar təzyiq — Brooks-Corey modeli (capillary pressure)

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/capillary.py · BrooksCoreyCapillaryProvider

4.1.1 Nəzəriyyə nədir?

İki qarışmayan maye (su və neft) dar məsamədə görüşəndə aralarında təzyiq fərqi yaranır — kapilyar təzyiq Pc = Po − Pw. Nazik borucuqda suyun öz-özünə yuxarı qalxması eyni hadisədir.

Brooks-Corey modeli Pc-ni normallaşdırılmış doyumluluğun qüvvət funksiyası kimi verir: su azaldıqca Pc kəskin artır.

4.1.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Kontakt (OWC) üstündə suyun tədricən azalan «keçid zonasını» (transition zone) və kiçik miqyaslı imbibisiyanı modelləşdirir. Su fazasının potensialına daxil olur.

4.1.3 Riyazi düstur

Pc(Sw) = Pe · Sn^(−1/λ), Pc ≤ Pc_max Φ_w = p − Pc(Sw) − ρ_w·g·D

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| Pe | Giriş təzyiqi (entry pressure) | bar | entry_pressure (0 → söndürülüb) |
| λ | Məsamə ölçüsü paylanması indeksi | — | lambda_exponent = 2.0 |
| Pc_max | Yuxarı kəsmə | bar | max_pressure = 5.0 |
| Sn | Normallaşdırılmış Sw | — | _normalized(sw) |

4.1.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | simulation/capillary.py · BrooksCoreyCapillaryProvider.pcow(), dpcow_dsw(), saturation_from_pc(); BrooksCoreyGasCapillaryProvider (Pcog) |
| Cədvəl | scal_tables_provider.py · TableCapillaryPressureProvider (SWOF-un Pc sütunu) |
| İstifadə | residual.py · potentials(): d_phi_w -= Pc_a − Pc_b; equilibrium.py · _transition_zone() |

4.1.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/capillary.py · sətirlər 37–41

37 def pcow(self, sw, region: Optional[np.ndarray] = None) -> np.ndarray: 38 p = self.params 39 sn = self._normalized(sw) 40 return np.minimum(p.entry_pressure * sn ** (-1.0 / p.lambda_exponent), 41 p.max_pressure)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| sn = self._normalized(sw) | Sn aşağıdan elə kəsilir ki, Pc Pc_max-ı keçməsin. |
| entry_pressure * sn ** (-1/λ) | Brooks-Corey düsturu. |
| np.minimum(…, max_pressure) | Sonsuzluğa getməməsi üçün yuxarı hədd. |

4.1.6 Proqramın iş axınındakı yeri

SCAL paneli: Pe, λ, Pc_max ↓ BrooksCoreyCapillaryProvider ↓ Pc(Sw) hər iterasiyada ↓ Su potensialı ΔΦ_w ↓ Axın + ilkin keçid zonası

4.1.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Pe = 0.2 bar, λ = 2, Swc = 0.20, Sor = 0.25, Sw = 0.30 → Sn = 0.182 → Pc = 0.2·0.182^(−0.5) = 0.469 bar (layihənin provider-i ilə eyni).

4.1.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Pc işarəsi səhv olsa su yuxarı «axar» — keçid zonası tərsinə çevrilər.

Törəmə (dPc/dSw) səhv olsa Jakobian pozular; test_matches_finite_differences_with_capillary_pressure bunu tutur.

Pc-nin kəsilmədiyi halda Sw → Swc-də sonsuz dəyər Nyutonu dağıdardı.

4.1.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Nisbi keçiricilik (5.9), cazibə potensialı (4.2), hidrostatik tarazlıq (4.9), Jakobian (5.4).

4.2 Cazibə və faza potensialı (gravity, phase potential)

Status:  Kodla təsdiqlənib   implicit/residual.py · potentials()

4.2.1 Nəzəriyyə nədir?

Maye yalnız təzyiq fərqinə görə deyil, cazibəyə görə də axır: ağır su aşağı, yüngül neft yuxarı meyl edir. Bunu birlikdə ifadə edən kəmiyyət faza potensialıdır Φ. Axın Φ fərqinə görə gedir, sadəcə p fərqinə görə yox.

Nümunə: iki eyni təzyiqli, amma fərqli hündürlükdə olan qabı boru ilə birləşdirsəniz su aşağıdakına axar.

4.2.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Maili laylarda və qalın laylarda (nz > 1) qravitasiya ayrılmasını, qaz papağını, su konusunu modelləşdirir.

4.2.3 Riyazi düstur

ΔΦ_o = (p_a − p_b) − ½(ρ_o,a + ρ_o,b) · g · (D_a − D_b) · 10⁻⁵ ΔΦ_w = ΔΦ_o(ρ_w ilə) − (Pc_a − Pc_b) ρ_p = ρ_p,səth / B_p

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| g | Sərbəst düşmə təcili | 9.80665 m/s² | GRAVITY |
| D | Hüceyrə mərkəzinin dərinliyi | m | cell_depths() |
| ρ | Lay şəraitində sıxlıq | kg/m³ | rho_w, rho_o |
| 10⁻⁵ | Pa → bar | — | PA_TO_BAR |

4.2.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | implicit/residual.py · potentials() (160), cell_potentials() (MPFA üçün) |
| IMPES | impes_engine.py · _face_potential_terms() |
| Qeyd | Düz layda (ΔD = 0) cazibə üzvü avtomatik söndürülür: _has_gravity |

4.2.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 160–177

160 def potentials(self, state: ReservoirState, fluid: FluidState): 161 """Üzlər üzrə (ΔΦ_w, ΔΦ_o) — bar.""" 162 conn = self.connections 163 dp = state.pressure[conn.cell_a] - state.pressure[conn.cell_b] 164 d_phi_w = dp.copy() 165 d_phi_o = dp.copy() 166 167 if self._has_gravity: 168 rho_w = self.model.fluids.water_density / np.maximum(fluid.bw, 1e-9) 169 rho_o = self.model.fluids.oil_density / np.maximum(fluid.bo, 1e-9) 170 head = GRAVITY * self._depth_difference * PA_TO_BAR 171 d_phi_w -= 0.5 * (rho_w[conn.cell_a] + rho_w[conn.cell_b]) * head 172 d_phi_o -= 0.5 * (rho_o[conn.cell_a] + rho_o[conn.cell_b]) * head 173 174 if fluid.pc is not None: 175 d_phi_w -= fluid.pc[conn.cell_a] - fluid.pc[conn.cell_b] 176 177 return d_phi_w, d_phi_o

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| dp = p[cell_a] − p[cell_b] | Təzyiq fərqi. |
| rho_w = water_density / bw | Səth sıxlığından lay sıxlığı. |
| head = GRAVITY * depth_difference * PA_TO_BAR | Hidrostatik «sütun» barla. |
| d_phi -= ½(ρa + ρb) * head | Üzdə orta sıxlıqla cazibə düzəlişi. |
| d_phi_w -= pc_a − pc_b | Kapilyar yalnız su qolunda. |

4.2.6 Proqramın iş axınındakı yeri

p, Sw, B (fluid_state) ↓ potentials() ↓ ΔΦ_w, ΔΦ_o ↓ Upstream seçimi + axın ↓ Qalıq

4.2.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Su (ρ = 1000) və neft (ρ = 800 kg/m³) 10 m hündürlükdə: sütunların fərqi (1000 − 800)·9.80665·10·10⁻⁵ = 0.196 bar — bu, OWC-dən 10 m yuxarıdakı kapilyar təzyiqdir (4.9).

4.2.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Cazibə unudulsa, maili layda su yuxarı qalxmır, qaz papağı yaranmır — nəticə fiziki olmaz, xəta yox.

ρ işarəsi səhv olsa maye yuxarı axar. tests/test_capillary_gravity.py bunu yoxlayır.

4.2.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Darcy (5.1), kapilyar (4.1), upstream (4.3), hidrostatik tarazlıq (4.9).

4.3 Upstream çəkilənmə (upstream weighting)

Status:  Kodla təsdiqlənib   implicit/residual.py · face_fluxes(); impes_engine.py; jacobian.py

4.3.1 Nəzəriyyə nədir?

Üzdən keçən axının mobilliyi hansı hüceyrədən götürülsün? Upstream qaydası: maye haradan gəlirsə, onun xassəsini götür. Çay axınında suyun keyfiyyəti yuxarı axından asılıdır, aşağıdan yox.

Hər faza üçün ayrıca seçilir — su və neft əks istiqamətdə də axa bilər.

4.3.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Orta mobillik götürüləndə doyumluluq cəbhəsində qeyri-fiziki rəqslər və mənfi doyumluluq yaranır; upstream bunu aradan qaldırır (monotonluq, sabitlik).

4.3.3 Riyazi düstur

up = cell_a, əgər ΔΦ ≥ 0; əks halda cell_b q_p = T · ΔΦ_p · (λ_p/B_p)[up]

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| up | Upstream hüceyrə indeksi | — | up_w, up_o |
| ΔΦ | Potensial fərqi | bar | d_phi_w, d_phi_o |

4.3.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| 2 faza FIM | residual.py · face_fluxes() (268-273) |
| IMPES | impes_engine.py · _solve_pressure(), _update_saturation() |
| MPFA-O | residual.py · _multipoint_face_fluxes(): upstream çoxnöqtəli axının işarəsindən |
| Jakobian | jacobian.py · _flux(): mobillik törəməsi yalnız upstream hüceyrəyə yazılır |

4.3.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 268–273

268 up_w = np.where(d_phi_w >= 0, conn.cell_a, conn.cell_b) 269 up_o = np.where(d_phi_o >= 0, conn.cell_a, conn.cell_b) 270 271 water = self.grid.compute_flux(d_phi_w) * (fluid.lam_w[up_w] / fluid.bw[up_w]) 272 oil = self.grid.compute_flux(d_phi_o) * (fluid.lam_o[up_o] / fluid.bo[up_o]) 273 return water, oil

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| np.where(d_phi_w >= 0, cell_a, cell_b) | Potensial A-da yüksəkdirsə axın A→B, mobillik A-dan. |
| fluid.lam_w[up_w] / fluid.bw[up_w] | Upstream hüceyrənin λ/B-si. |

4.3.6 Proqramın iş axınındakı yeri

ΔΦ (4.2) ↓ Upstream seçimi ↓ λ/B upstream-dən ↓ Üz axını ↓ Kütlə balansı

4.3.7 Sadə rəqəmsal nümunə

A hüceyrəsində Sw = 0.6 (krw = 0.16), B-də Sw = 0.2 (krw = 0). ΔΦ_w > 0 (A → B). Upstream = A, ona görə su B-yə axa bilir. Orta götürülsəydi krw = 0.08 olardı; B-dən A-ya axanda isə (upstream = B) krw = 0 — su «quru» hüceyrədən çıxa bilmir. Bu, fiziki cəhətdən düzgündür.

4.3.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Upstream seçimi hər iterasiyada dəyişəndə Nyuton dövr edə bilər — newton.py::_line_search şərhi məhz bunu təsvir edir (CNV 3 qiymət arasında rəqs edirdi). [Kodla təsdiqlənib — şərh]

Upstream seçiminin özü diferensiallaşdırılmır — standart sadələşdirmədir (jacobian.py docstring-i).

4.3.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Darcy (5.1), potensial (4.2), Nyuton (5.4), Buckley-Leverett (4.10).

4.4 Süxur və flüid sıxılması (rock and fluid compressibility)

Status:  Kodla təsdiqlənib   implicit/residual.py · pore_volume_at(), fluid_state()

4.4.1 Nəzəriyyə nədir?

Təzyiq artanda məsamələr bir az genişlənir (PV artır), maye isə bir az sıxılır (B azalır). Bu kiçik effektlər təzyiqin laydakı yayılmasını və «elastik» hasilatı müəyyən edir.

4.4.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Sıxılma olmasa sistem tam sıxılmaz olar — hasilat yalnız vurulan həcmlə məhdudlaşar və təzyiq sonsuz sürətlə yayılar (residual.py:130-135 şərhi).

4.4.3 Riyazi düstur

PV(p) = PV_ref · [1 + c_r·(p − p_ref)] PVT provider yoxdursa: B(p) = B_ref / (1 + c·(p − p_ref))

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| c_r | Süxur sıxılması | 1/bar | rock.compressibility (defolt 4.5e-5) |
| p_ref | İstinad təzyiqi (G6: ayrıca verilə bilər, yoxsa datum) | bar | rock_reference_pressure() |
| c | Flüid sıxılması | 1/bar | fluids.water/oil_compressibility |

4.4.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | implicit/residual.py · pore_volume_at() (358), fluid_state() (125), rock_reference_pressure() (63) |
| Jakobian | jacobian.py · _accumulation(): ∂PV/∂p = PV_ref·c_r |
| IMPES | impes_engine.py · ct = cw·Sw + co·So + cr |

4.4.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 358–368

358 def pore_volume_at(self, pressure: np.ndarray) -> np.ndarray: 359 """Süxur sıxılması: PV(p) = PV_ref · [1 + c_r·(p − p_ref)]. 360 361 `p_ref` — `rock.compressibility_reference_pressure` (G6), o 362 verilməyibsə datum təzyiqi. 363 """ 364 compressibility = self.model.rock.compressibility 365 if compressibility <= 0.0: 366 return self.pore_volume 367 factor = 1.0 + compressibility * (pressure - self.rock_reference_pressure) 368 return self.pore_volume * np.maximum(factor, 1e-6)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| if compressibility <= 0: return pore_volume | Sıxılma yoxdursa sabit PV. |
| factor = 1 + c_r*(p − p_ref) | Xətti sıxılma modeli. |
| np.maximum(factor, 1e-6) | Mənfi PV-nin qarşısı alınır. |

4.4.6 Proqramın iş axınındakı yeri

c_r, p_ref (model) ↓ pore_volume_at(p) ↓ PV(p) ↓ Akkumulyasiya ↓ Qalıq və Jakobian

4.4.7 Sadə rəqəmsal nümunə

PV_ref = 1000 m³, c_r = 4.5·10⁻⁵ 1/bar, p − p_ref = −50 bar → PV = 1000·(1 − 0.00225) = 997.75 m³.

4.4.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

İstinad təzyiqi səhv götürülsə ilkin məsamə həcmi (və OOIP) sürüşür; G6 düzəlişi bunun üçündür (QARARLAR.md Q-25). [Sənədlə təsdiqlənib]

4.4.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kütlə balansı (5.2), PVT (5.8), IMPES (5.7).

4.5 Qaz PVT korrelyasiyaları: Sutton, Beggs-Brill Z, Lee-Gonzalez-Eakin

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/pvt/correlations.py (Bg-də uyğunsuzluq — Əlavə araşdırma lazımdır)

4.5.1 Nəzəriyyə nədir?

Qazın həcmi təzyiqlə kəskin dəyişir. Real qaz ideal qazdan Z-faktoru ilə fərqlənir. Sutton (1985) qazın nisbi sıxlığından psevdo-kritik T və p-ni, Beggs-Brill (1973) Z-ni iterasiyasız, Lee-Gonzalez-Eakin (1966) isə qaz özlülüyünü verir.

4.5.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Üç fazalı modeldə Bg və μg lazımdır. Beggs-Brill seçilib, çünki Dranchuk-Abou-Kassem kimi iterasiya tələb etmir və vektorlaşdırılır (correlations.py docstring-i).

4.5.3 Riyazi düstur

Tpc = 169.2 + 349.5·γg − 74·γg², Ppc = 756.8 − 131·γg − 3.6·γg² Bg = (Z·T/p) / (Tsc/psc) (docstring forması) μg = K·10⁻⁴ · exp(X·ρ^Y)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| γg | Qazın nisbi sıxlığı | — | gas_gravity |
| Z | Sıxılma əmsalı | — | z |
| Tpr, Ppr | Psevdo-reduksiya olunmuş T, p | — | t_pr, p_pr |

[Əlavə araşdırma lazımdır] gas_fvf()-dəki ifadə docstring düsturundan ≈ +1.29 % böyük nəticə verir (bax 5.8, «Riyazi düstur» qeydi).

4.5.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | simulation/pvt/correlations.py · sutton_pseudo_critical() (178), beggs_brill_z_factor() (191), gas_fvf() (216), gas_viscosity() (235) |
| Aktivləşmə | build_pvt_table(include_gas=True) → ModelAwareSimulationService üç fazalı mühərriki seçir |

4.5.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/pvt/correlations.py · sətirlər 216–232

216 def gas_fvf(pressure_bar, gas_gravity: float, 217 temperature_c: float) -> np.ndarray: 218 """Bg(p), rm³/sm³ — həqiqi qaz qanunu. 219 220 Bg = (Z·T/P) / (Zsc·Tsc/Psc), Zsc ≈ 1 221 222 Neft/su FVF-dən fərqli olaraq Bg təzyiqlə KƏSKİN azalır (qaz 223 sıxıla bilən) — aşağı təzyiqdə 100-dən çox ola bilər. 224 """ 225 pressure_bar = np.maximum(np.atleast_1d(np.asarray(pressure_bar, float)), 226 1e-3) 227 z = beggs_brill_z_factor(pressure_bar, gas_gravity, temperature_c) 228 t_r = C_TO_RANKINE(temperature_c) 229 p_psi = pressure_bar * BAR_TO_PSI 230 return 0.02827 * z * t_r / p_psi * ( 231 STANDARD_PRESSURE_BAR / BAR_TO_PSI * BAR_TO_PSI 232 / STANDARD_TEMPERATURE_RANKINE) * STANDARD_TEMPERATURE_RANKINE / (STANDARD_PRESSURE_BAR * BAR_TO_PSI) * (STANDARD_PRESSURE_BAR * BAR_TO_PSI)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| z = beggs_brill_z_factor(...) | Z-faktoru. |
| 0.02827 * z * t_r / p_psi * (…) | Bg sahə vahidlərində; sonrakı vuruqlar sadələşdiriləndə ≈ 1.01325 qalır — uyğunsuzluğun mənbəyi. |

4.5.6 Proqramın iş axınındakı yeri

γg, T (PVT paneli) ↓ Sutton → Tpc, Ppc ↓ Beggs-Brill → Z ↓ Bg, μg cədvəldə ↓ Üç fazalı qalıq

4.5.7 Sadə rəqəmsal nümunə

p = 200 bar, γg = 0.75, T = 70 °C (layihə funksiyaları ilə): Z = 0.814; Bg(kod) = 0.004967, Bg(docstring düsturu) = 0.004903 rm³/sm³ — fərq +1.29 %.

4.5.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Bg 1.3 % böyük olsa, sərbəst qazın səth həcmi (PV·Sg/Bg) 1.3 % kiçik hesablanır — OGIP və GOR-a sistematik təsir. Proqram xəta vermir. Aşkarlama: Bg-ni ideal qaz qanunu ilə müqayisə edən test (hazırda yoxdur).

4.5.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

PVT (5.8), üç fazalı black-oil (4.6), lülə hidravlikası (4.11).

4.6 Üç fazalı black-oil modeli və dəyişən keçid (three-phase black-oil, variable switching)

Status:  Kodla təsdiqlənib   implicit/three_phase_residual.py, three_phase_state.py, three_phase_newton.py

4.6.1 Nəzəriyyə nədir?

Black-oil — üç komponent (su, neft, qaz) və üç faza; qaz neftdə həll ola bilir (Rs), su heç nə həll etmir, neft qazda buxarlanmır (Rv = 0).

Hüceyrə ya doymuşdur (sərbəst qaz var, 3-cü naməlum Sg), ya doymamışdır (qaz tam həll olub, 3-cü naməlum Rs). Hüceyrə bir vəziyyətdən digərinə keçəndə naməlum dəyişdirilir — dəyişən keçid (variable switching).

4.6.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Təzyiq Pb-dən aşağı düşəndə qazın ayrılmasını, qaz papağını və qaz vurulmasını modelləşdirir.

4.6.3 Riyazi düstur

N_qaz = PV · ( Sg/Bg + So·Rs/Bo ) doymamış → doymuş: Rs > Rs_sat(p) ⇒ Sg = 0-dan başla doymuş → doymamış: Sg < 0 ⇒ Rs = Rs_sat(p)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| Sg | Qaz doyumluluğu | — | gas_saturation |
| Rs_sat(p) | Doyma Rs-i | sm³/sm³ | pvt.solution_gor(p) |
| is_saturated | Hüceyrənin vəziyyət bayrağı | bool | ThreePhaseState.is_saturated |

4.6.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Akkumulyasiya | three_phase_residual.py · ThreePhaseAccumulator.accumulation() (225) |
| Keçid | three_phase_state.py · switch_variables() (140) |
| Nə vaxt | three_phase_newton.py — YALNIZ Nyuton yığılandan sonra (hər iterasiyada çağırılanda dövr edirdi — modul docstring-i) |

4.6.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/three_phase_residual.py · sətirlər 243–245

243 free_gas = pore_volume * sg / fluid.bg 244 dissolved_gas = pore_volume * so * fluid.rs / fluid.bo 245 gas = free_gas + dissolved_gas

Python · imex2d/simulation/implicit/three_phase_state.py · sətirlər 154–162

154 becomes_saturated = (~self.is_saturated) & (third > rs_saturated) 155 third[becomes_saturated] = 0.0 # Sg sərhəddə sıfırdan başlayır 156 saturated[becomes_saturated] = True 157 158 # doymuş -> doymamış: Sg (cari 3-cü dəyişən) mənfiyə düşüb 159 becomes_undersaturated = self.is_saturated & (third < 0.0) 160 # kəsilməzlik: keçid anında Rs = Rs_sat(p) (sərhəd dəyəri) 161 third[becomes_undersaturated] = rs_saturated[becomes_undersaturated] 162 saturated[becomes_undersaturated] = False

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| free_gas = PV·Sg/Bg | Sərbəst qaz. |
| dissolved_gas = PV·So·Rs/Bo | Neftdə həll olmuş qaz. |
| becomes_saturated … third = 0 | Rs doyma həddini keçdi → qaz ayrılır, Sg sıfırdan başlayır. |
| becomes_undersaturated … third = rs_saturated | Sg mənfi oldu → qaz tam həll olub, Rs = Rs_sat (kəsilməzlik). |

4.6.6 Proqramın iş axınındakı yeri

PVT-də qaz sütunları ↓ ThreePhaseSimulationEngine (avtomatik) ↓ 3N qalıq + Jakobian ↓ Nyuton yığıldı → switch_variables() ↓ Sg, Rs, GOR nəticələri

4.6.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Pb = 240 bar, hüceyrədə Rs = 153.9. Təzyiq 150 bar-a düşdü → Rs_sat(150) = 87.8 < 153.9 → hüceyrə doymuş olur, 66 sm³/sm³ qaz ayrılır (5.8-in rəqəmləri).

4.6.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Keçid hər iterasiyada edilsə hüceyrə doymuş↔doymamış arasında dövr edər və Nyuton yığılmaz — ölçülmüş və düzəldilmiş (docs/is_axini_ardicilligi.md §4.3). [Sənədlə təsdiqlənib]

Bilinən Jakobian xətaları TB-1/TB-2 (ROADMAP.md) bu modeldədir.

4.6.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

PVT (5.8), qaz PVT (4.5), Stone II (5.9), Nyuton (5.4).

4.7 MPFA-O — çoxnöqtəli axın approksimasiyası (multi-point flux approximation)

Status:  Kodla təsdiqlənib   discretization/*.py; yalnız 2 fazalı FIM ilə (IMPES və 3 faza rədd edir)

4.7.1 Nəzəriyyə nədir?

TPFA axını yalnız iki hüceyrənin təzyiqindən hesablayır — bu, grid K-ortoqonal olanda düzgündür. Keçiricilik tenzoru (Kxy ≠ 0) və ya əyri (corner-point) grid-də axın başqa qonşulardan da asılıdır. MPFA-O hər təpə ətrafında «qarşılıqlı təsir bölgəsi» qurub axını 18-ə qədər hüceyrədən hesablayır.

4.7.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Anizotrop tenzorlu və qeyri-ortoqonal gridlərdə TPFA-nın sistematik səhvini aradan qaldırır (README-də layihənin «əsas texniki fərqi»).

4.7.3 Riyazi düstur

q_f = Σ_j T_conn[f, j] · Φ_j (çoxnöqtəli) T_cell = F·C⁻¹·D + G (lokal sistemdən) Ortoqonal izotrop limitdə MPFA-O ≡ TPFA

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| T_conn | Qlobal seyrək axın operatoru (nconn × ncell) | — | MPFAGlobalOperator |
| K | Tam 3×3 keçiricilik tenzoru | mD | PermeabilityTensor.as_matrices() |

4.7.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Lokal | discretization/mpfa_o_interaction.py, mpfa_o_local_system.py, mpfa_o.py · MPFAODiscretization (374) |
| Qlobal | discretization/mpfa_global.py · MPFAGlobalOperator |
| Qalıq | implicit/residual.py · _multipoint_face_fluxes() |
| Seçim | SimulationConfig.flux_scheme = "MPFA-O" → simulation_service._flux_discretization() (NEUMANN_ZERO) |
| Riyazi sənəd | docs/mpfa_o_phase5a.md, mpfa_o_phase5b1.md |

4.7.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 240–248

240 base_w = self.grid.connection_fluxes_from_potential(phi_w) 241 base_o = self.grid.connection_fluxes_from_potential(phi_o) 242 243 # Upstream — HƏQİQİ çoxnöqtəli axının işarəsindən (§10) 244 up_w = self.grid.upstream_cells(base_w) 245 up_o = self.grid.upstream_cells(base_o) 246 247 water = base_w * (fluid.lam_w[up_w] / fluid.bw[up_w]) 248 oil = base_o * (fluid.lam_o[up_o] / fluid.bo[up_o])

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| connection_fluxes_from_potential(phi_w) | HÜCEYRƏ potensialları vektorundan çoxnöqtəli baza axını. |
| upstream_cells(base_w) | Upstream həqiqi çoxnöqtəli axının işarəsindən. |
| base_w * (lam_w/bw)[up_w] | TPFA ilə eyni mobillik çəkilənməsi. |

4.7.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Tam K tenzoru + təpələr ↓ Interaction region → lokal sistem ↓ T_conn (bir dəfə) ↓ Hər iterasiya: q = T_conn·Φ ↓ Qalıq + analitik Jakobian

4.7.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Layihənin öz validasiyası (ARCHITECTURE.md §5.16): ortoqonal izotrop Kartezian grid-də MPFA-O TPFA-nı nisbi 9·10⁻¹⁵ dəqiqliklə bərpa edir; xətti həll dəqiqliyi ≈ 10⁻¹³. [Sənədlə təsdiqlənib]

4.7.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Fay, NNC və ya qeyri-aktiv hüceyrə olan modeldə MPFA-O açıq xəta verir (səssizcə TPFA-ya keçmir) — _reject_unsupported.

Təkləşmiş lokal sistem MPFAOSingularSystemError ilə dayanır.

4.7.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Darcy (5.1), diskretizasiya (5.3), Jakobian (5.4).

4.8 CPR ön-şərtçisi (Constrained Pressure Residual preconditioner)

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/implicit/cpr.py · CprPreconditioner

4.8.1 Nəzəriyyə nədir?

Jakobian iki fərqli xarakterli hissədən ibarətdir: təzyiq (elliptik — uzaq məsafəyə təsir edir) və doyumluluq (hiperbolik — lokal, axın istiqamətində). CPR əvvəlcə təzyiqi ayırıb dəqiq həll edir, sonra qalan xətanı ILU ilə «hamarlayır».

4.8.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Böyük modellərdə (≥ 40 000 naməlum) tək ILU həm yavaş, həm yaddaşa ağırdır; CPR yaddaşda 2×, ILU isə 5× doldurma tutur (linear.py docstring-i).

4.8.3 Riyazi düstur

M⁻¹r = P·A_p⁻¹·(W·r) + M_ILU⁻¹·(r − A·P·A_p⁻¹·(W·r)) w = [∂R_o/∂Sw, −∂R_w/∂Sw] (quasi-IMPES dekuplinqi)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| W | Restriction (N × 2N) | — | restriction |
| P | Prolongation (2N × N) | — | prolongation |

4.8.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | implicit/cpr.py · CprPreconditioner._matvec() (235), _apply_block_jacobi() (225) |
| Seçim | implicit/linear.py · _preconditioner(): preconditioner="auto", n ≥ 40 000 |

4.8.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/cpr.py · sətirlər 235–246

235 def _matvec(self, residual: np.ndarray) -> np.ndarray: 236 residual = np.asarray(residual, float).ravel() 237 238 # 1-ci mərhələ: təzyiq 239 pressure_correction = self.prolongation @ self._solve_pressure( 240 self.restriction @ residual) 241 242 # 2-ci mərhələ: qalan qalığın hamarlanması 243 if self._smoother is None: 244 return pressure_correction 245 remainder = residual - self.matrix @ pressure_correction 246 return pressure_correction + self._smoother(remainder)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| prolongation @ _solve_pressure(restriction @ r) | 1-ci mərhələ: təzyiq düzəlişi. |
| remainder = r − A @ pressure_correction | Təzyiq düzəlişindən sonra qalan qalıq. |
| pressure_correction + smoother(remainder) | 2-ci mərhələ: lokal hamarlama. |

4.8.6 Proqramın iş axınındakı yeri

J (böyük) ↓ CprPreconditioner ↓ BiCGStab-ın hər iterasiyası ↓ δ ↓ Nyuton

4.8.7 Sadə rəqəmsal nümunə

41×41 modeldə (3 362 naməlum) CPR işə düşmür — birbaşa LU seçilir. CPR yalnız ≥ 40 000 naməlumda (~20 000 hüceyrə, 2 faza) aktivdir.

4.8.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Dekuplinq çəkiləri səhv olsa təzyiq sistemi doyumluluqla qarışıq qalar, BiCGStab çox iterasiya edər. tests/test_cpr.py.

4.8.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Xətti həlledici (5.5), IMPES (5.7) — quasi-IMPES ideyası.

4.9 Hidrostatik tarazlıq — ilkin şərtlər (hydrostatic equilibrium, initialization)

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/initialization/equilibrium.py · EquilibriumInitializationProvider

4.9.1 Nəzəriyyə nədir?

Simulyasiyadan əvvəl yataq sükunətdədir: təzyiq dərinliklə mayenin çəkisi qədər artır, su-neft kontaktı (OWC) üstündə kapilyar-cazibə tarazlığı keçid zonası yaradır.

4.9.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Səhv ilkin vəziyyət (məs. hər yerdə eyni təzyiq) simulyasiyanın ilk günlərində süni axınlar yaradar.

4.9.3 Riyazi düstur

p(z) = p_datum + ρ·g·(z − z_datum)·10⁻⁵ (ρ təzyiqdən asılı — iterasiya) Pc(D) = (ρ_w − ρ_o)·g·(D_owc − D)·10⁻⁵, Sw = Pc⁻¹(Pc)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| p_datum, z_datum | İstinad təzyiqi və dərinlik | bar, m | ic.datum_pressure, datum_depth |
| D_owc, D_goc | Kontaktlar | m | contact, goc |

4.9.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | initialization/equilibrium.py · initialize() (72), _pressure_profile() (180), _transition_zone() (106) |
| Seçim | simulation_service.py · _initialization() — use_equilibration / use_saturation_map bayraqları |

4.9.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/initialization/equilibrium.py · sətirlər 202–204

202 new_pressure = (float(ic.datum_pressure) 203 + rho_oil * GRAVITY * oil_column * PA_TO_BAR 204 + rho_water * GRAVITY * water_column * PA_TO_BAR)

Python · imex2d/simulation/initialization/equilibrium.py · sətirlər 112–112

112 pc = (rho_water - rho_oil) * GRAVITY * height * PA_TO_BAR

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| datum + ρ_o·g·neft_sütunu + ρ_w·g·su_sütunu | Hidrostatik təzyiq: neft zonasında neft, OWC-dən aşağı su qradiyenti. |
| pc = (ρw − ρo)·g·hündürlük | Kontaktdan yuxarı hündürlüyə uyğun kapilyar təzyiq. |

4.9.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Datum p, OWC/GOC, PVT, Pc ↓ Təzyiq profili (iterasiya) ↓ Sw = Pc⁻¹ ↓ InitialState ↓ Mühərrikin ilkin vəziyyəti

4.9.7 Sadə rəqəmsal nümunə

OWC-dən 10 m yuxarı: Pc = 0.196 bar (4.2). Pe = 0.2 bar olduğundan Pc < Pe → Sw = 1 − Sor (hələ keçid zonasının altı).

4.9.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Sıxlıq sabit götürülsə dərin laylarda təzyiq bir neçə bar səhv olar. tests/test_initialization.py hidrostatik qradiyenti yoxlayır.

4.9.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Cazibə (4.2), kapilyar (4.1), PVT (5.8).

4.10 Buckley-Leverett həlli və Welge qurması (Buckley-Leverett, Welge tangent)

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/analytical.py · buckley_leverett()

4.10.1 Nəzəriyyə nədir?

1942-ci ilin analitik həlli: bir ölçülü layda su nefti necə sıxışdırır. Fraksiya axını fw(Sw) əyrisindən cəbhədəki doyumluluq sıçrayışı (shock) və onun sürəti tapılır.

4.10.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Simulyatorun doğrulanması üçün etalon: ədədi nəticə analitik həllə yaxın olmalıdır («Validasiya (B-L)» tabı).

4.10.3 Riyazi düstur

fw = λw / (λw + λo) Welge: Sw_shock = argmax (fw − fw,i)/(Sw − Swi) x_front = (q/(A·φ)) · (dfw/dSw)_shock · t

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| q | Vurma debiti | m³/gün | total_rate |
| A | En kəsik | m² | area |
| φ | Məsaməlik | — | porosity |

4.10.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | simulation/analytical.py · buckley_leverett() (36) |
| Test | tests/test_analytical_bl.py; tests/golden/bl_1d.json |

4.10.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/analytical.py · sətirlər 76–89

76 lw = scal.krw(s) / mu_w 77 lo = scal.kro(s) / mu_o 78 f = lw / np.maximum(lw + lo, 1e-30) 79 lw_i = scal.krw(np.array([swi]))[0] / mu_w 80 lo_i = scal.kro(np.array([swi]))[0] / mu_o 81 f_i = lw_i / max(lw_i + lo_i, 1e-30) 82 83 chord = (f - f_i) / (s - swi) 84 k = int(np.argmax(chord)) 85 sw_shock, slope_shock = s[k], chord[k] 86 87 dfds = np.gradient(f, s) 88 velocity = total_rate / (area * porosity) 89 x_front = velocity * slope_shock * time

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| f = lw / (lw + lo) | Fraksiya axını. |
| chord = (f − f_i)/(s − swi); k = argmax | Welge toxunanı — şok doyumluluğu. |
| x_front = velocity * slope_shock * time | Cəbhənin mövqeyi. |

4.10.6 Proqramın iş axınındakı yeri

SCAL, μ, q, A, φ, t ↓ fw(Sw) ↓ Welge → Sw_shock ↓ Analitik profil ↓ Simulyasiya ilə müqayisə (RMS)

4.10.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Defolt Corey, μw = 0.5, μo = 2 cP, φ = 0.2, q = 100 m³/gün, A = 200 m², t = 100 gün → Sw_shock = 0.573, x_front = 570 m (layihənin funksiyası ilə).

4.10.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

df/ds qeyri-monoton olsa kod bunu səssizcə düzəltmir — düzəliş sayını monotonicity_corrections-da qaytarır.

4.10.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Nisbi keçiricilik (5.9), upstream (4.3), diskretizasiya (5.3) — ədədi dispersiya.

4.11 Quyu lüləsi hidravlikası və nodal analiz (Darcy-Weisbach, Chen 1979, IPR ∩ VLP)

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/wellbore/*.py

4.11.1 Nəzəriyyə nədir?

Quyu dibindən (BHP) quyu başına (THP) qədər maye borudan qalxır: təzyiq həm mayenin çəkisinə (hidrostatik), həm də sürtünməyə görə düşür. Darcy-Weisbach tənliyi sürtünmə itkisini, Chen (1979) isə sürtünmə əmsalını verir. Nodal analiz — laydan axın (IPR) ilə lülə axınının (VLP) kəsişməsi — iş nöqtəsidir.

4.11.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

THP ilə idarə olunan quyu üçün BHP-ni tapmaq və nəticəyə THP sırası yazmaq.

4.11.3 Riyazi düstur

dp/dz = [ ρ·g + f·ρ·v²/(2d) ] · 10⁻⁵ 1/√f = −2·log₁₀[ ε/(3.7065d) − (5.0452/Re)·log₁₀( (ε/d)^1.1098/2.8257 + (7.149/Re)^0.8981 ) ] Laminar: f = 64/Re; IPR: q = J·(p_lay − BHP)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| f | Darcy sürtünmə əmsalı | — | chen_friction_factor() |
| Re | Reynolds ədədi | — | reynolds() |
| ε/d | Nisbi kobudluq | — | relative_roughness |

Sadələşdirmə (kodda açıq yazılıb): holdup — no-slip (fazalar arası sürüşmə yoxdur), wellbore/holdup.py · NoSlipHoldup. [Kodla təsdiqlənib]

4.11.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Sürtünmə | wellbore/friction.py · chen_friction_factor(), _chen_turbulent() |
| Traverse | wellbore/traverse.py · pressure_traverse() |
| THP idarəsi | wellbore/thp_control.py · ThpController (IPR ∩ VLP, sətir 250-320) |
| Post-proses | wellbore/hydraulics.py · WellboreHydraulics.annotate() |

4.11.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/wellbore/friction.py · sətirlər 67–86

67 def _chen_turbulent(reynolds_number: float, relative_roughness: float) -> float: 68 """Chen (1979) — yalnız turbulent budaq. 69 70 1/√f = −2·log₁₀[ ε/(3.7065·d) 71 − (5.0452/Re)·log₁₀( (ε/d)^1.1098/2.8257 72 + (7.149/Re)^0.8981 ) ] 73 """ 74 eps = max(float(relative_roughness), 0.0) 75 re = float(reynolds_number) 76 77 inner = (eps ** 1.1098) / 2.8257 + (7.149 / re) ** 0.8981 78 bracket = eps / 3.7065 - (5.0452 / re) * math.log10(inner) 79 80 # Hamar boruda (ε=0) və çox böyük Re-də mötərizə sıfıra yaxınlaşa 81 # bilər; log10(≤0) riyazi xətadır. Fiziki olaraq bu, sürtünməsiz 82 # hədddir — `f`-i Blasius hamar-boru qiyməti ilə əvəz edirik. 83 if bracket <= 0.0: 84 return 0.3164 * re ** -0.25 85 86 return (-2.0 * math.log10(bracket)) ** -2.0

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| inner = …; bracket = … | Chen düsturunun daxili hissələri. |
| if bracket <= 0: return 0.3164 * re ** -0.25 | Riyazi xətanın qarşısı: Blasius hamar boru qiyməti. |
| (-2·log10(bracket)) ** -2 | f = (1/√f)⁻². |

4.11.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Debit, BHP, boru həndəsəsi ↓ Seqment-seqment: Re → f → dp/dz ↓ THP ↓ THP rejimində: IPR ∩ VLP → yeni BHP ↓ Nəticə sıraları

4.11.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Layihənin chen_friction_factor() funksiyası ilə: Re = 100 000, ε/d = 0.0001 → f = 0.01855 (turbulent); Re = 1 000 → f = 64/1000 = 0.064 (laminar).

4.11.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Fanning əvəzinə Darcy (və ya əksinə) qarışdırılsa sürtünmə 4 dəfə səhv olar — friction.py bunu şərhdə xüsusi qeyd edir.

2000 < Re < 4000 keçidində sıçrayış Nyutonu pozardı — xətti keçid tətbiq olunur.

4.11.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Peaceman (5.10), Darcy (5.1), qaz PVT (4.5).

4.12 Ən kiçik kvadratlar — variogram modelinin fiti (least squares regression)

Status:  Kodla təsdiqlənib   geology/variogram.py · _fit_single_model()

4.12.1 Nəzəriyyə nədir?

Ölçülmüş nöqtələrə ən yaxşı əyrini tapmaq: fərqlərin kvadratları cəmini minimuma endirmək. Layihədə bu regressiya variogram parametrlərini (nugget, sill, range) tapmaq üçündür; çəki = √(cüt sayı).

4.12.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Deneysel variogram nöqtələri səs-küylüdür; Kriging isə hamar, riyazi cəhətdən düzgün model tələb edir.

4.12.3 Riyazi düstur

min Σ_k wₖ² · (γ_model(hₖ; nugget, sill, a) − γ̂ₖ)², wₖ = √Nₖ

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| γ̂ₖ | Deneysel yarım-dəyişkənlik | — | gamma |
| Nₖ | Lag-dakı cüt sayı | — | counts |

4.12.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | geology/variogram.py · _fit_single_model() (593), compare_variogram_models(), select_best_variogram_model() |
| Kitabxana | scipy.optimize.least_squares (hədlərlə) |

4.12.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/geology/variogram.py · sətirlər 640–644

640 def resid(p): 641 nugget, sill, range_ = unpack(p) 642 return weights * (func(lags, nugget, sill, range_) - gamma) 643 644 result = least_squares(resid, x0, bounds=(lo, hi))

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| weights * (func(lags, …) − gamma) | Çəkili qalıqlar vektoru. |
| least_squares(resid, x0, bounds=…) | Hədlər daxilində optimallaşdırma. |

4.12.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Deneysel variogram ↓ Hər model üçün fit ↓ Çəkili RMSE ilə müqayisə ↓ Ən yaxşı model ↓ Kriging

4.12.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Üç model (sferik, eksponensial, qauss) fit edilir və ən kiçik çəkili RMSE-li seçilir (model="auto").

4.12.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Az quyuda fit qeyri-sabit olur — validate_variogram_parameters yararsızı rədd edir.

4.12.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kriging (5.11), history matching (5.12).

4.13 Geometrik anizotropluq (geometric anisotropy)

Status:  Kodla təsdiqlənib   geology/anisotropy.py · AnisotropyParams

4.13.1 Nəzəriyyə nədir?

Çöküntü laylarında korrelyasiya istiqamətdən asılıdır: uzununa 300 m, eninə 100 m, şaquli 5 m. Həll: koordinatları fırladıb dartmaq, sonra adi məsafə işlətmək.

4.13.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

İzotrop variogram uzunsov çay kanallarını dairəvi «ləkələr» kimi göstərərdi.

4.13.3 Riyazi düstur

x'' = S · R_dip · R₀ · x, S = diag(1, a_maj/a_min, a_maj/a_v) d_ani = ‖x''ᵢ − x''ⱼ‖

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| R₀, R_dip | Azimut və dip fırlanması | — | rotation_matrix() |
| S | Miqyas | — | scale_matrix() |

4.13.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | geology/anisotropy.py · rotation_matrix() (134), scale_matrix() (150), matrix() (157) |
| İstifadə | Kriging, qonşuluq axtarışı, variogram, SGS, SIS — eyni funksiya |

4.13.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/geology/anisotropy.py · sətirlər 150–163

150 def scale_matrix(self) -> np.ndarray: 151 """(3,3) diaqonal miqyaslanma ``S = diag(1, a_maj/a_min, a_maj/a_v)``.""" 152 ref = max(self.range_major, _MIN_RANGE) 153 return np.diag([1.0, 154 ref / max(self.range_minor, _MIN_RANGE), 155 ref / max(self.range_vertical, _MIN_RANGE)]) 156 157 def matrix(self) -> np.ndarray: 158 """Tam transform matrisi ``M = S · R`` (``x'' = M x``). 159 160 `transform()` ilə RİYAZİ olaraq eynidir; ədədi etalon 161 `transform()`-dur (bax onun docstring-i). 162 """ 163 return self.scale_matrix() @ self.rotation_matrix()

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| np.diag([1, ref/minor, ref/vertical]) | Kiçik korrelyasiya istiqamətləri dartılır. |
| scale_matrix() @ rotation_matrix() | M = S·R. |

4.13.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Azimut, dip, range-lər ↓ M = S·R ↓ Anizotrop məsafə ↓ Variogram/Kriging ↓ Xassə sahəsi

4.13.7 Sadə rəqəmsal nümunə

a_maj = 300 m, a_min = 100 m: eninə 50 m məsafə 150 m «effektiv» məsafəyə bərabərdir — korrelyasiya daha tez itir.

4.13.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Azimut işarəsi səhv olsa kanallar 90° fırlanmış görünər. tests/test_anisotropy.py, test_kriging_3d_anisotropy.py.

4.13.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Variogram, Kriging (5.11), SGS (4.14).

4.14 Sequential Gaussian Simulation — təsadüfi sahə generasiyası (SGS, random field generation)

Status:  Kodla təsdiqlənib   geology/sgs.py · simulate_sgs(), geology/sgs_ensemble.py

4.14.1 Nəzəriyyə nədir?

Kriging hamar, «orta» sahə verir və dəyişkənliyi azaldır. SGS isə quyulara hörmət edən, amma təbii dəyişkənliyi saxlayan təsadüfi realizasiyalar yaradır. Hər toxum (seed) — bir mümkün reallıq.

4.14.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Qeyri-müəyyənliyi görmək: bir neçə realizasiya → nəticələrin yayılması (SGSEnsemble).

4.14.3 Riyazi düstur

Təsadüfi yol ilə hər hüceyrə üçün: Y*(x₀) ~ N( Ŷ_K(x₀), σ²_K(x₀) ) Y* kondisioner çoxluğa əlavə olunur (növbəti hüceyrə onu görür)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| Ŷ_K, σ²_K | Kriging təxmini və variansı (Gauss fəzasında) | — | mean_g, var_g |
| seed | Təsadüfi toxum | — | seed |

4.14.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | geology/sgs.py · simulate_sgs() (158), simulate_sgs_facies_conditioned() (375) |
| Ansambl | geology/sgs_ensemble.py · simulate_sgs_ensemble(), ensemble_statistics() |
| Təsadüfilik | numpy.random.default_rng(seed) — təkrarlana bilən |

4.14.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/geology/sgs.py · sətirlər 251–252

251 rng = np.random.default_rng(seed) 252 path = rng.permutation(to_simulate)

Python · imex2d/geology/sgs.py · sətirlər 292–297

292 sample_g = rng.normal(mean_g, np.sqrt(max(var_g, 0.0))) 293 simulated_g_value = sample_g 294 sim_points[n_conditioning] = target_point[0] 295 sim_gaussian[n_conditioning] = simulated_g_value 296 n_conditioning += 1 297 if use_fast_search:

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| path = rng.permutation(to_simulate) | Təsadüfi yol. |
| rng.normal(mean_g, sqrt(var_g)) | Kriging qiyməti YAZILMIR — ondan nümunə çəkilir. |
| sim_points[n_conditioning] = … | Nümunə kondisioner dataya qoşulur. |

4.14.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Normal-score (4.15) ↓ Təsadüfi yol ↓ Yerli kriging → N(μ, σ²) nümunə ↓ Tərs çevirmə ↓ Realizasiya(lar)

4.14.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Eyni data ilə seed = 1 və seed = 2 fərqli, lakin quyu nöqtələrində eyni dəyərli iki sahə verir.

4.14.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Nümunə əvəzinə kriging qiyməti yazılsa, SGS Kriging-ə çevrilər və dəyişkənlik itər (sgs.py şərhi).

Variogram yanlışdırsa realizasiyalar «proqram cəhətdən düzgün, geoloji cəhətdən yanlış» olar (docs/nezeri_esaslar.md §1.8).

4.14.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kriging (5.11), normal-score (4.15), SIS (4.16), qeyri-müəyyənlik (3.4 cədvəli).

4.15 Normal-score çevirməsi (normal score transform)

Status:  Kodla təsdiqlənib   geology/gaussian_transform.py · NormalScoreTransform

4.15.1 Nəzəriyyə nədir?

SGS Gauss (normal) paylanma tələb edir, real məlumat isə çox vaxt əyridir. Normal-score hər dəyəri sırasına görə standart normal paylanmanın uyğun kvantilinə çevirir; sonra tərsinə qaytarılır.

4.15.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

SGS-in riyazi şərtini (Gauss fəzası) təmin edir.

4.15.3 Riyazi düstur

y = Φ⁻¹( (rank − 0.5) / n ) (Hazen mövqeyi)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| rank | Dəyərin sırası (bərabərlərdə orta) | — | rankdata(method="average") |
| Φ⁻¹ | Normal kvantil funksiyası | — | norm.ppf |

4.15.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | geology/gaussian_transform.py · fit(), forward(), inverse() |
| Kitabxana | scipy.stats.norm, rankdata |

4.15.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/geology/gaussian_transform.py · sətirlər 66–68

66 ranks = rankdata(values, method="average") 67 quantile = np.clip((ranks - 0.5) / n, _QUANTILE_EPS, 1.0 - _QUANTILE_EPS) 68 gaussian_all = norm.ppf(quantile)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| ranks = rankdata(values) | Sıra. |
| quantile = clip((ranks − 0.5)/n) | Kvantil (0 və 1-dən uzaq). |
| norm.ppf(quantile) | Normal dəyər. |

4.15.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Xam dəyərlər ↓ fit() ↓ Gauss dəyərləri ↓ SGS ↓ inverse()

4.15.7 Sadə rəqəmsal nümunə

n = 4 dəyər: sıralar 1..4 → kvantillər 0.125, 0.375, 0.625, 0.875 → y = −1.15, −0.32, +0.32, +1.15.

4.15.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Diapazondan kənar dəyərlər sərhədə kəsilir — yeni «quyruq» uydurulmur (modul docstring-i).

4.15.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

SGS (4.14).

4.16 Sequential Indicator Simulation — fasiyalar üçün (SIS, indicator kriging)

Status:  Kodla təsdiqlənib   geology/facies.py · simulate_sis()

4.16.1 Nəzəriyyə nədir?

Fasiya (qum = 1, gil = 2) kateqoriyadır; onu rəqəm kimi interpolyasiya etmək mənasız «1.4» verir. İndikator kriging: hər fasiya üçün I_k(x) ∈ {0, 1} sahəsi kriginq edilir — nəticə o fasiyanın ehtimalıdır.

4.16.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Kateqorik geoloji xəritə (fasiya) qurmaq və fasiyaya görə xassə vermək.

4.16.3 Riyazi düstur

I_k(x) = 1, əgər fasiya(x) = k; əks halda 0 P_k = clip(Kriging(I_k), 0) / Σ clip(…) fasiya ~ Categorical(P)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| P_k | k fasiyasının ehtimalı | — | probs |
| proportions | Qlobal nisbətlər (ehtiyat) | — | proportions |

4.16.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | geology/facies.py · simulate_sis() (237) |
| Diaqnostika | FaciesDiagnostics — mənfi ehtimal, cəm > 1 hadisələri sayılır |

4.16.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/geology/facies.py · sətirlər 367–367

367 ind_values = (sim_codes == k).astype(float)

Python · imex2d/geology/facies.py · sətirlər 401–402

401 probs = probs / probs.sum() 402 chosen = facies_list[int(rng.choice(len(facies_list), p=probs))]

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| (sim_codes == k).astype(float) | İndikator dəyərləri. |
| probs / probs.sum() | Ehtimalların normallaşdırılması. |
| rng.choice(len(facies_list), p=probs) | Təsadüfi fasiya seçimi. |

4.16.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Fasiya kodları ↓ Hər fasiya üçün indikator kriging ↓ Ehtimallar ↓ Nümunə ↓ FaciesField

4.16.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Qonşuluqda kriging P(qum) = 0.7, P(gil) = 0.35 verdi → cəm 1.05 → normallaşdırılır: 0.667 / 0.333.

4.16.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Kriging mənfi ehtimal verə bilər — kəsilir və diaqnostikada sayılır (səssiz deyil).

4.16.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kriging (5.11), SGS (4.14).

4.17 IDW və ən yaxın qonşu interpolyasiyası (inverse distance weighting, nearest neighbour)

Status:  Kodla təsdiqlənib   geology/interpolation.py · InverseDistance, NearestNeighbour

4.17.1 Nəzəriyyə nədir?

Sadə deterministik alternativlər: IDW — yaxın quyu daha böyük çəki alır (1/dᵖ); ən yaxın qonşu — ən yaxın quyunun dəyəri.

4.17.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Kriging üçün data azdır və ya sürətli ilkin baxış lazımdır (UI-də seçilə bilir).

4.17.3 Riyazi düstur

Z(x₀) = Σ wᵢZᵢ / Σ wᵢ, wᵢ = 1/dᵢᵖ

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| p | Güc | — | power = 2.0 |
| search_radius | Axtarış radiusu | m | search_radius |

4.17.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | geology/interpolation.py · InverseDistance.interpolate() (137), NearestNeighbour (119) |

4.17.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/geology/interpolation.py · sətirlər 146–146

146 weights = 1.0 / distances ** self.power

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| 1.0 / distances ** power | Məsafənin tərs qüvvəti. |

4.17.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Quyu nöqtələri ↓ Məsafələr ↓ Çəkilər ↓ Çəkili orta ↓ Xassə sahəsi

4.17.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Quyular 50 m (0.20) və 150 m (0.26) məsafədə, p = 2 → w = 1/2500, 1/22500 → Z = (0.20·9 + 0.26·1)/10 = 0.206.

4.17.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Quyular arasında «öküz gözü» effekti — məkan strukturunu tanımır (docs/nezeri_esaslar.md §1.4).

4.17.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kriging (5.11).

4.18 Çarpaz-doğrulama (cross-validation)

Status:  Kodla təsdiqlənib   geology/cross_validation.py

4.18.1 Nəzəriyyə nədir?

Metodun nə qədər yaxşı olduğunu yoxlamaq: bir quyunu gizlət, qalanlarından onu təxmin et, səhvi ölç. Hamısı üçün təkrarla (leave-one-out) və ya qruplarla (k-fold, məkan blokları).

4.18.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

İnterpolyasiya metodları və variogram modelləri arasında obyektiv seçim; etibar kateqoriyası.

4.18.3 Riyazi düstur

RMSE = √(Σ(Ẑ₋ᵢ − Zᵢ)²/n), bias = mean(Ẑ₋ᵢ − Zᵢ)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| Ẑ₋ᵢ | i-ci nöqtə olmadan təxmin | — | predicted[i] |

4.18.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | geology/cross_validation.py · leave_one_out() (130), k_fold() (150), cross_validate_property() (378), select_property_model() (705) |

4.18.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/geology/cross_validation.py · sətirlər 130–147

130 def leave_one_out(interpolator: IPropertyInterpolator, points: np.ndarray, 131 values: np.ndarray, log_transform: bool = False, 132 compute_log_metrics: bool = False) -> CrossValidationResult: 133 """Hər nöqtəni növbə ilə gizlədib qalan nöqtələrlə proqnozlaşdırır.""" 134 points = np.asarray(points, float) 135 values = np.asarray(values, float) 136 n = values.size 137 if n < 3: 138 raise ValueError(f"Cross-validation üçün ən azı 3 nöqtə lazımdır (tapıldı: {n}).") 139 predicted = np.empty(n) 140 mask = np.ones(n, dtype=bool) 141 for i in range(n): 142 mask[:] = True 143 mask[i] = False 144 predicted[i] = interpolate_property( 145 interpolator, points[mask], values[mask], points[i:i + 1], 146 log_transform=log_transform)[0] 147 return _summarize("leave-one-out", n, values, predicted, compute_log_metrics)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| mask[i] = False | i-ci nöqtə gizlədilir. |
| interpolate_property(… points[mask] …) | Qalanlarla təxmin. |
| _summarize(...) | RMSE, bias və s. |

4.18.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Quyu datası ↓ Fold-lar ↓ Gizlət → təxmin et ↓ Metriklər ↓ Model seçimi / etibar

4.18.7 Sadə rəqəmsal nümunə

3 quyu, dəyərlər 0.20, 0.23, 0.26 — ortadakını gizlədib qalanlardan 0.23 təxmin olunsa səhv 0.

4.18.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Ən azı 3 nöqtə lazımdır — az olsa ValueError.

4.18.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kriging (5.11), IDW (4.17).

4.19 Həssaslıq analizi — Tornado və elastiklik (sensitivity analysis)

Status:  Kodla təsdiqlənib   history/sensitivity.py · SensitivityAnalyzer

4.19.1 Nəzəriyyə nədir?

«Hansı parametr nəticəyə (RF, su gəlişi, orta təzyiq) ən çox təsir edir?» Tornado — hər parametr öz aşağı və yuxarı həddinə bir-bir dəyişdirilir (OAT). Elastiklik — baza nöqtəsi ətrafında ±kiçik addım, mərkəzi fərq.

4.19.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

History matching üçün hansı parametrləri seçmək lazım olduğunu göstərir; qeyri-müəyyənliyin əsas mənbələrini aşkarlayır.

4.19.3 Riyazi düstur

E = [ (y₊ − y₋)/¦y₀¦ ] / (2·Δ)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| y₊, y₋ | ±addımda nəticə | — | high_output, low_output |
| Δ | Nisbi addım | — | step_fraction = 0.1 |

4.19.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | history/sensitivity.py · run_tornado() (164), run_local() (216), ParameterSensitivity.elasticity_at() (108) |
| UI | ui/worker.py · SensitivityWorker |

4.19.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/history/sensitivity.py · sətirlər 108–114

108 def elasticity_at(self, low_output: float, high_output: float, 109 step_fraction: float) -> float: 110 centre = self.baseline_output 111 if abs(centre) < 1e-12 or step_fraction <= 0: 112 return 0.0 113 relative_output = (high_output - low_output) / abs(centre) 114 return relative_output / (2.0 * step_fraction)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| relative_output = (high − low)/¦centre¦ | Nisbi dəyişmə. |
| / (2·step_fraction) | Mərkəzi fərq — elastiklik. |

4.19.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Baza model ↓ Parametr ± ↓ Tam simulyasiyalar ↓ Tornado / elastiklik ↓ Qrafik

4.19.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Δ = 0.1, RF: baza 40 %, +10 % k-da 42 %, −10 %-də 37 % → E = (5/40)/0.2 = 0.625.

4.19.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

OAT parametrlərin qarşılıqlı təsirini görmür — metodun məhdudiyyətidir.

4.19.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

History matching (5.12), sonlu fərq (4.20).

4.20 Sonlu fərq — köməkçi rol (finite difference)

Status:  Qismən təsdiqlənib   PDE diskretizasiyası üçün DEYİL; yalnız ədədi törəmə və yoxlama üçün

4.20.1 Nəzəriyyə nədir?

Törəməni iki yaxın nöqtədəki fərqlə təxmin etmək: f'(x) ≈ (f(x+h) − f(x−h))/(2h).

Vacib: layihənin axın tənlikləri sonlu fərqlə deyil, sonlu həcmlə diskretləşdirilir (5.3). Sonlu fərq yalnız köməkçi yerlərdə işlədilir: Jakobianın testlə yoxlanması, np.gradient ilə dfw/dSw (CFL və B-L), həssaslıqda mərkəzi fərq.

4.20.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Analitik Jakobianın doğruluğunu yoxlamaq (ən vacib istifadəsi).

4.20.3 Riyazi düstur

∂R/∂xⱼ ≈ [R(x + h·eⱼ) − R(x − h·eⱼ)] / (2h), h = 10⁻⁶·max(¦xⱼ¦, 1)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| h | Addım | — | scale |

4.20.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Jakobian yoxlaması | implicit/jacobian.py · numerical() (491) — «YALNIZ testlər üçün, O(N²)» |
| Test | tests/test_implicit_jacobian.py · _max_relative_error(), test_matches_finite_differences_* |
| np.gradient | simulation/analytical.py, scal_adapter.py · max_fractional_flow_derivative() |

4.20.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/jacobian.py · sətirlər 491–506

491 def numerical(self, state: ReservoirState, previous: ReservoirState, 492 dt: float, step: float = 1e-6) -> np.ndarray: 493 """Sonlu fərqlə Jakobian — YALNIZ testlər üçün, O(N²) bahalıdır.""" 494 base = state.to_vector() 495 result = np.zeros((self.size, self.size)) 496 for column in range(self.size): 497 scale = step * max(abs(base[column]), 1.0) 498 forward, backward = base.copy(), base.copy() 499 forward[column] += scale 500 backward[column] -= scale 501 r_forward, _, _ = self.R.residual( 502 ReservoirState.from_vector(forward), previous, dt) 503 r_backward, _, _ = self.R.residual( 504 ReservoirState.from_vector(backward), previous, dt) 505 result[:, column] = (r_forward - r_backward) / (2.0 * scale) 506 return result

Python · tests/test_implicit_jacobian.py · sətirlər 66–73

66 def _max_relative_error(model, scal, pvt=None, capillary=None, dt=5.0, seed=1): 67 residual_assembler, jacobian = _assemblers(model, scal, pvt, capillary) 68 state, previous = _random_state(model, scal, seed) 69 _, fluid, _ = residual_assembler.residual(state, previous, dt) 70 analytic = jacobian.assemble(state, fluid, dt).toarray() 71 numeric = jacobian.numerical(state, previous, dt) 72 scale = np.maximum(np.abs(numeric).max(axis=0), 1e-30) 73 return float(np.max(np.abs(analytic - numeric) / scale))

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| forward[column] += scale; backward[column] -= scale | Bir naməlum ± h. |
| (r_forward − r_backward)/(2·scale) | Mərkəzi fərq. |
| np.abs(analytic − numeric)/scale | Analitik və ədədi Jakobianın nisbi fərqi. |

4.20.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Test modeli ↓ Analitik J ↓ Ədədi J (sonlu fərq) ↓ Nisbi xəta ↓ Test keçir / uğursuz

4.20.7 Sadə rəqəmsal nümunə

ROADMAP.md TB-1: üç fazalı RATE quyusunda analitik vs sonlu fərq nisbi xətası 0.4893 — məhz bu üsulla ölçülüb. [Sənədlə təsdiqlənib]

4.20.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

h çox kiçik olsa yuvarlaqlaşdırma, çox böyük olsa kəsmə xətası artır.

4.20.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Jakobian (5.4), həssaslıq (4.19), test nəzəriyyəsi (4.28).

4.21 Obyekt-yönlü proqramlaşdırma, interfeyslər və Dependency Injection (OOP, DI)

Status:  Kodla təsdiqlənib   interfaces/*.py, app.py, application/simulation_service.py

4.21.1 Nəzəriyyə nədir?

Məlumat və onunla işləyən funksiyalar sinif (class) daxilində birləşir. İnterfeys (ABC — abstract base class) «nə edilməlidir»i, konkret sinif isə «necə»ni verir. Dependency Injection — obyekt ehtiyac duyduğunu özü yaratmır, xaricdən alır. Hamısı bir yerdə — composition root (app.py) — bağlanır.

Nümunə: elektrik rozetkası standartdır (interfeys); hansı cihazı taxdığınız (Corey və ya SWOF cədvəli) rozetkanı dəyişmir.

4.21.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Mühərrik konkret Corey-dən deyil, IRelativePermeabilityProvider-dən asılıdır — yeni SCAL/PVT modeli mühərrikə toxunmadan əlavə olunur (SOLID-in D və O prinsipləri).

4.21.3 Riyazi düstur

Bu nəzəriyyənin riyazi düsturu yoxdur — o, proqram quruluşu prinsipidir.

4.21.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| İnterfeyslər | interfaces/providers.py (IPVTProvider, IRelativePermeabilityProvider, ICapillaryPressureProvider, IInitializationProvider), interfaces/services.py (ILinearSolver, ISimulationEngine), interfaces/discretization.py (IFluxDiscretization) |
| Composition root | app.py · main() (36) |
| DI | SimulationService.__init__() (54) — provider-lər konstruktorda |

4.21.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · app.py · sətirlər 48–55

48 service = ModelAwareSimulationService( 49 relperm_provider=CoreyRelativePermeabilityAdapter(CoreyParameters()), 50 linear_solver=ScipyCgIluSolver(), 51 ) 52 window = MainWindow(project=Project("IMEX-2D layihəsi"), 53 service=service, 54 geology_builder=SyntheticGeologicalModelBuilder(), 55 model_builder=ReservoirModelBuilder())

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| ModelAwareSimulationService(relperm_provider=…, linear_solver=…) | Servisə asılılıqlar xaricdən verilir. |
| MainWindow(project=…, service=…, geology_builder=…, model_builder=…) | Pəncərə də özü heç nə yaratmır. |

4.21.6 Proqramın iş axınındakı yeri

app.py ↓ Konkret siniflər yaradılır ↓ İnterfeys kimi ötürülür ↓ Mühərrik yalnız interfeysi tanıyır ↓ Asan əvəzlənmə və test

4.21.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Bu nəzəriyyə hesablama deyil, proqram quruluşu prinsipidir — rəqəmsal nümunə tətbiq olunmur. Əvəzində yuxarıdakı kod parçası onun konkret tətbiqini göstərir.

4.21.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Mühərrik konkret sinfi özü yaratsaydı, history matching-də köhnə Sor ilə provider qalardı — məhz bu səhv ModelAwareSimulationService-in yaranma səbəbidir (docstring).

4.21.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Qatlı arxitektura (4.22), dizayn nümunələri (4.23), test (4.28).

4.22 Qatlı və modul arxitektura (layered architecture, modular design)

Status:  Kodla təsdiqlənib   2 qayda pozuntusu ilə (PROJECT_ANALYSIS.md §4.3)

4.22.1 Nəzəriyyə nədir?

Proqram qatlara bölünür və asılılıq yalnız içəriyə gedir: ui → application → simulation → interfaces → domain. domain heç nədən asılı deyil. Hər mövzu ayrı paketdədir (modul dizayn).

4.22.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Hesablama nüvəsi UI-siz (skriptdə, testdə, PDF-də) işləyə bilir; dəyişikliklər lokal qalır.

4.22.3 Riyazi düstur

Bu nəzəriyyənin riyazi düsturu yoxdur — o, proqram quruluşu prinsipidir.

4.22.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Paketlər | imex2d/{domain, interfaces, application, geology, simulation, discretization, io, history, rendering, reporting, ui, benchmarks} |
| Sənəd | ARCHITECTURE.md §2 |
| Yoxlama | AST analizi: domain → 0 yuxarı idxal; pozuntular: simulation → application.config (4), ui → simulation (6) |

4.22.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · app.py · sətirlər 23–33

23 from imex2d.application.model_builder import ReservoirModelBuilder 24 from imex2d.application.project import Project 25 from imex2d.application.scenarios import SyntheticGeologicalModelBuilder 26 from imex2d.application.simulation_service import ModelAwareSimulationService 27 from imex2d.domain.scal import CoreyParameters 28 from imex2d.logging_setup import configure as configure_logging 29 from imex2d.logging_setup import get_logger 30 from imex2d.simulation.linear_solver import ScipyCgIluSolver 31 from imex2d.simulation.scal_adapter import CoreyRelativePermeabilityAdapter 32 from imex2d.ui.main_window import MainWindow 33 from imex2d.ui.style import stylesheet

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| import-lar | Yalnız composition root bütün qatları birlikdə tanıyır. |

4.22.6 Proqramın iş axınındakı yeri

domain ↓ interfaces ↓ simulation / geology ↓ application ↓ rendering / ui

4.22.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Bu nəzəriyyə hesablama deyil, proqram quruluşu prinsipidir — rəqəmsal nümunə tətbiq olunmur. Əvəzində yuxarıdakı kod parçası onun konkret tətbiqini göstərir.

4.22.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Dövri asılılıq (application ↔ simulation) gələcəkdə idxal xətasına və ya qatların qarışmasına səbəb ola bilər.

4.22.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

OOP/DI (4.21), dizayn nümunələri (4.23).

4.23 Dizayn nümunələri: Strategy, Adapter, Factory (design patterns)

Status:  Kodla təsdiqlənib   interfaces/discretization.py, simulation/scal_adapter.py, simulation_service.py

4.23.1 Nəzəriyyə nədir?

Strategy — dəyişdirilə bilən alqoritm obyekti (TPFA ↔ MPFA-O, Kriging ↔ IDW). Adapter — mövcud kodu yeni interfeysə bağlayan nazik təbəqə (Corey düsturları → IRelativePermeabilityProvider). Factory — hansı obyektin qurulacağını çağıran seçir (engine_factory).

4.23.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Genişlənmə nöqtələri: yeni diskretizasiya, interpolyator, mühərrik əlavə etmək mövcud kodu dəyişmədən.

4.23.3 Riyazi düstur

Bu nəzəriyyənin riyazi düsturu yoxdur — o, proqram quruluşu prinsipidir.

4.23.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Strategy | IFluxDiscretization (TwoPointFluxDiscretization, MPFAODiscretization); IPropertyInterpolator; IHoldupCorrelation |
| Adapter | simulation/scal_adapter.py · CoreyRelativePermeabilityAdapter |
| Factory | SimulationService(engine_factory=ImpesEngine), with_engine() |

4.23.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/scal_adapter.py · sətirlər 20–29

20 class CoreyRelativePermeabilityAdapter(IRelativePermeabilityProvider): 21 22 def __init__(self, parameters: CoreyParameters): 23 self._p = parameters 24 25 def krw(self, sw, region: Optional[np.ndarray] = None) -> np.ndarray: 26 return self._p.krw(sw) 27 28 def kro(self, sw, region: Optional[np.ndarray] = None) -> np.ndarray: 29 return self._p.kro(sw)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| class …Adapter(IRelativePermeabilityProvider) | İnterfeysi tətbiq edir. |
| return self._p.krw(sw) | Mövcud Corey funksiyasına yönləndirir. |

4.23.6 Proqramın iş axınındakı yeri

İnterfeys ↓ Konkret strategiya/adapter ↓ Servis seçir ↓ Mühərrik işlədir ↓ Nəticə

4.23.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Bu nəzəriyyə hesablama deyil, proqram quruluşu prinsipidir — rəqəmsal nümunə tətbiq olunmur. Əvəzində yuxarıdakı kod parçası onun konkret tətbiqini göstərir.

4.23.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Adapter törəmələri tətbiq etməsə Jakobian sıfır törəmə alar — ona görə krw_derivative/kro_derivative analitik yazılıb.

4.23.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

OOP/DI (4.21).

4.24 Fon axınları və hadisəyönlü UI (threading, event-driven programming)

Status:  Qismən təsdiqlənib   yalnız Qt QThread + siqnal/slot; hesablamanın özü tək axınlıdır; async yoxdur

4.24.1 Nəzəriyyə nədir?

Uzun hesablama interfeysi dondurmasın deyə fon axınında (QThread) gedir. Axın nəticəni və proqresi siqnallarla (pyqtSignal) göndərir, UI onları slotlarda qəbul edir — hadisəyönlü (event-driven) model.

Layihədə threading, multiprocessing, asyncio işlədilmir (grep ilə yoxlanıb) — paralel hesablama yoxdur.

4.24.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Simulyasiya dəqiqələrlə sürə bilər; istifadəçi proqresi görməli və dayandıra bilməlidir.

4.24.3 Riyazi düstur

Bu nəzəriyyənin riyazi düsturu yoxdur — o, proqram quruluşu prinsipidir.

4.24.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | ui/worker.py · SimulationWorker, MatchingWorker, SensitivityWorker, QtProgressReporter |
| Bağlantı | ui/main_window.py:2156-2160 — progress/finished_ok/failed siqnalları |
| İnterfeys | interfaces/services.py · IProgressReporter — mühərrik Qt-ni tanımır |

4.24.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/ui/worker.py · sətirlər 100–124

100 class SimulationWorker(QThread): 101 """Servis + model + konfiqurasiya qəbul edir, hesablamanı fon axınında aparır.""" 102 103 progress = pyqtSignal(float, str) 104 finished_ok = pyqtSignal(object) 105 failed = pyqtSignal(str) 106 107 def __init__(self, service, model, config): 108 super().__init__() 109 self.service = service 110 self.model = model 111 self.config = config 112 self.stop_requested = False 113 114 def request_stop(self): 115 self.stop_requested = True 116 117 def run(self): 118 import traceback 119 try: 120 result = self.service.run(self.model, self.config, 121 QtProgressReporter(self)) 122 self.finished_ok.emit(result) 123 except Exception: 124 self.failed.emit(traceback.format_exc())

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| progress = pyqtSignal(float, str) | Proqres hadisəsi. |
| def run(self): … self.service.run(…) | Fon axınında simulyasiya. |
| self.finished_ok.emit(result) / failed.emit(traceback) | Nəticə və ya xəta hadisəsi. |
| request_stop → stop_requested | Dayandırma bayrağı; reporter False qaytarır, mühərrik dövrəni saxlayır. |

4.24.6 Proqramın iş axınındakı yeri

«İşə sal» ↓ SimulationWorker.start() ↓ Fon axını: service.run() ↓ Siqnallar ↓ UI yenilənir

4.24.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Bu nəzəriyyə hesablama deyil, proqram quruluşu prinsipidir — rəqəmsal nümunə tətbiq olunmur. Əvəzində yuxarıdakı kod parçası onun konkret tətbiqini göstərir.

4.24.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Hesablama əsas axında getsəydi pəncərə «cavab vermir» olardı. Qeyd: ön yoxlama create_engine hələ əsas axındadır (PROJECT_ANALYSIS.md P-06).

4.24.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Xəta idarəsi (4.27), OOP (4.21).

4.25 Serializasiya — layihə faylı (serialization)

Status:  Kodla təsdiqlənib   application/serialization.py · ProjectSerializer

4.25.1 Nəzəriyyə nədir?

Yaddaşdakı obyektləri fayla yazmaq və geri oxumaq. .imx = gzip ilə sıxılmış JSON (pickle deyil — kod icrası riski yoxdur); versiyalı format.

4.25.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Layihəni bağlayıb sonra eyni nəticə ilə davam etmək (Seans 46: bit-bit təkrar).

4.25.3 Riyazi düstur

Bu nəzəriyyənin riyazi düsturu yoxdur — o, proqram quruluşu prinsipidir.

4.25.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | application/serialization.py · save() (367), load() (379), FORMAT_VERSION = 3 |
| Bərpa | application/session.py · recovery_path() |

4.25.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/application/serialization.py · sətirlər 367–377

367 def save(self, project: Project, path: str, 368 include_snapshots: bool = True) -> str: 369 payload = { 370 "format": "IMEX-2D project", 371 "version": FORMAT_VERSION, 372 "saved_at": datetime.now().isoformat(timespec="seconds"), 373 "project": self.project_to_dict(project, include_snapshots), 374 } 375 with gzip.open(path, "wt", encoding="utf-8") as handle: 376 json.dump(payload, handle, ensure_ascii=False) 377 return path

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| payload = {format, version, saved_at, project} | Versiyalı zərf. |
| gzip.open(path, "wt") + json.dump | Sıxılmış JSON. |

4.25.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Project ↓ project_to_dict() ↓ JSON ↓ gzip → .imx ↓ load() → project_from_dict()

4.25.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Bu nəzəriyyə hesablama deyil, proqram quruluşu prinsipidir — rəqəmsal nümunə tətbiq olunmur. Əvəzində yuxarıdakı kod parçası onun konkret tətbiqini göstərir.

4.25.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Yazma atomik deyil — çökmə faylı korlaya bilər (PROJECT_ANALYSIS.md P-02).

Gələcək versiyalı fayl açıq rədd edilir.

4.25.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Xəta idarəsi (4.27).

4.26 Loglama (logging)

Status:  Kodla təsdiqlənib   logging_setup.py

4.26.1 Nəzəriyyə nədir?

Proqramın nə etdiyini fayla və ekrana yazmaq. Standart logging modulu, 2 MB × 3 rotasiyalı fayl, UI-də «Jurnal» tabı eyni axını göstərir.

4.26.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Uzun qaçışlarda problemi sonradan araşdırmaq.

4.26.3 Riyazi düstur

Bu nəzəriyyənin riyazi düsturu yoxdur — o, proqram quruluşu prinsipidir.

4.26.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | logging_setup.py · configure() (39), get_logger() |
| Log | logs/imex2d.log |
| UI | ui/main_window.py · QtLogHandler |

4.26.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/logging_setup.py · sətirlər 64–72

64 if log_file: 65 directory = os.path.dirname(os.path.abspath(log_file)) 66 if directory: 67 os.makedirs(directory, exist_ok=True) 68 rotating = logging.handlers.RotatingFileHandler( 69 log_file, maxBytes=max_bytes, backupCount=backup_count, 70 encoding="utf-8") 71 rotating.setFormatter(formatter) 72 logger.addHandler(rotating)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| RotatingFileHandler(maxBytes, backupCount) | Fayl böyüyəndə rotasiya. |
| encoding="utf-8" | Azərbaycan hərfləri üçün. |

4.26.6 Proqramın iş axınındakı yeri

LOG.info/warning/error ↓ imex2d logger ↓ Konsol + fayl + Jurnal tabı

4.26.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Bu nəzəriyyə hesablama deyil, proqram quruluşu prinsipidir — rəqəmsal nümunə tətbiq olunmur. Əvəzində yuxarıdakı kod parçası onun konkret tətbiqini göstərir.

4.26.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Tarix formatında gün yoxdur (%H:%M:%S) — çoxgünlük logda qarışıqlıq (P-15).

4.26.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Xəta idarəsi (4.27).

4.27 Xəta idarəsi və validasiya (error handling, validation)

Status:  Kodla təsdiqlənib   domain/validation.py, simulation_service.py, time_stepping.py

4.27.1 Nəzəriyyə nədir?

Üç səviyyə: (1) validasiya — validate() xəta siyahısı qaytarır, istisna atmır; (2) istifadəçi dilində imtina — ModelValidationError nə etməli olduğunu deyir; (3) təhlükəsiz ədədi uğursuzluq — yığılmayan simulyasiya istisna yox, converged=False və o ana qədərki nəticə ilə qayıdır.

4.27.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Eyni yoxlama həm UI-də, həm skriptdə, həm testdə işləməlidir; ədədi çətinlik proqramı çökdürməməlidir.

4.27.3 Riyazi düstur

Bu nəzəriyyənin riyazi düsturu yoxdur — o, proqram quruluşu prinsipidir.

4.27.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Validasiya | domain/validation.py; ReservoirModel.validate()/diagnose(); SimulationConfig.validate() |
| Servis | simulation_service.py · ModelValidationError, create_engine() (75) |
| Ədədi | engine.py:199-204; time_stepping.py (yumşaq qəbul); optimizer.py (FAILURE_PENALTY) |

4.27.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/application/simulation_service.py · sətirlər 75–79

75 def create_engine(self, model: ReservoirModel, config: SimulationConfig): 76 issues = model.validate() + config.validate() 77 if issues: 78 LOG.error("Model yoxlamadan keçmədi: %s", "; ".join(issues)) 79 raise ModelValidationError(issues)

Python · imex2d/application/simulation_service.py · sətirlər 102–110

102 except NotImplementedError as exc: 103 # MPFA-O-nun HƏLƏ dəstəkləmədiyi model xüsusiyyəti (fay, NNC, 104 # qeyri-aktiv hüceyrə — bax `residual.py::_reject_unsupported`). 105 # Mesaj ORİJİNAL SAXLANILIR: orada məhz hansı xüsusiyyətin 106 # maneə olduğu yazılıb, onu öz sözümüzlə əvəz etsək 107 # istifadəçi səbəbi İTİRƏRDİ. Yalnız çevrilir ki, proqram 108 # çökməsin (UI `ModelValidationError` gözləyir). 109 LOG.error("Diskretizasiya modeli dəstəkləmir: %s", exc) 110 raise ModelValidationError([str(exc)]) from exc

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| issues = model.validate() + config.validate() | Siyahı şəklində yoxlama. |
| raise ModelValidationError(issues) | UI bunu tutub göstərir. |
| except NotImplementedError → ModelValidationError | Texniki xəta istifadəçi xətasına çevrilir, mesaj saxlanılır. |

4.27.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Giriş ↓ validate() ↓ Xəta varsa QMessageBox ↓ Ədədi uğursuzluq → converged=False ↓ Nəticə + mesaj

4.27.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Bu nəzəriyyə hesablama deyil, proqram quruluşu prinsipidir — rəqəmsal nümunə tətbiq olunmur. Əvəzində yuxarıdakı kod parçası onun konkret tətbiqini göstərir.

4.27.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Geniş except Exception: pass bəzi yerlərdə səhvi səssizcə udur (P-16).

4.27.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Loglama (4.26), threading (4.24).

4.28 Avtomatik testləşdirmə (testing)

Status:  Kodla təsdiqlənib   137 test faylı; 2761 keçdi, 0 uğursuz (26.09.2026)

4.28.1 Nəzəriyyə nədir?

Kodun doğruluğunu avtomatik yoxlayan kiçik proqramlar. Növlər: vahid (unit), inteqrasiya, reqressiya (etalon nəticə), analitik müqayisə (Buckley-Leverett), ədədi yoxlama (Jakobian vs sonlu fərq), round-trip (saxla/aç).

4.28.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Fizikada səssiz səhvlər çox olur (proqram işləyir, nəticə yanlışdır) — testlər onları tutur.

4.28.3 Riyazi düstur

Bu nəzəriyyənin riyazi düsturu yoxdur — o, proqram quruluşu prinsipidir.

4.28.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Qovluq | tests/ (pytest.ini: testpaths = tests) |
| Etalonlar | tests/golden/*.json; test_regression.py (RF 16.840 %) |
| Qaçırma | pytest; IMEX_SKIP_SLOW=1; python run_tests.py |

4.28.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · tests/test_implicit_jacobian.py · sətirlər 216–219

216 def test_matches_finite_differences_base_case(): 217 scal = default_scal() 218 assert _max_relative_error(five_spot_model(nx=5, ny=5, scal=scal), 219 scal) < EXACT

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| _max_relative_error(five_spot_model(...)) | Analitik vs ədədi Jakobian. |
| assert … < EXACT | Tolerans daxilində olmalıdır. |

4.28.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Kod dəyişikliyi ↓ pytest ↓ Keçdi / uğursuz ↓ Qeyd ISH_HESABATI.md-da

4.28.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Bu nəzəriyyə hesablama deyil, proqram quruluşu prinsipidir — rəqəmsal nümunə tətbiq olunmur. Əvəzində yuxarıdakı kod parçası onun konkret tətbiqini göstərir.

4.28.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

UI (MainWindow) pytest-də qurulmur — yalnız statik test (P-01).

4.28.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Sonlu fərq (4.20), Buckley-Leverett (4.10).

5. Xüsusi olaraq araşdırılan əsas nəzəriyyələr

Simulyasiya nüvəsinin 12 əsas nəzəriyyəsi. Hər biri eyni şablonla, lakin daha ətraflı verilib; rəqəmsal nümunələr layihənin öz funksiyaları ilə hesablanıb.

5.1 Darcy qanunu (Darcy's law)

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/discretization.py, implicit/residual.py, impes_engine.py

5.1.1 Nəzəriyyə nədir?

Darcy qanunu (1856) deyir ki, məsaməli daşdan (porous medium) keçən mayenin axını təzyiq fərqi ilə düz, mayenin özlülüyü (viscosity) ilə tərs mütənasibdir. Nə qədər daş «keçiricidirsə» (permeability) və təzyiq fərqi nə qədər böyükdürsə, axın o qədər güclüdür.

Gündəlik nümunə: süngərə su tökürsünüz. Süngərin dəlikləri iri olsa (yüksək keçiricilik) su tez keçir; su yerinə bal töksəniz (yüksək özlülük) axın ləngiyir; süngəri daha güclü sıxsanız (böyük təzyiq fərqi) axın sürətlənir.

Layihədə bir neçə faza (su, neft, qaz) eyni vaxtda axdığı üçün Darcy qanununun çoxfazalı forması işlədilir: hər fazanın öz nisbi keçiriciliyi (relative permeability) kr və özlülüyü μ var, onların nisbəti mobillik (mobility) λ = kr/μ adlanır.

5.1.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Simulyator hər zaman addımında bir hüceyrədən qonşusuna nə qədər maye keçdiyini bilməlidir. Darcy qanunu olmadan təzyiq sahəsini axın debitinə çevirmək mümkün deyil — yəni nə quyuların hasilatı, nə də su cəbhəsinin hərəkəti hesablana bilər.

5.1.3 Riyazi düstur

u_p = −(k · kr_p / μ_p) · ∇Φ_p (davamlı forma) q_p = T · (kr_p / (μ_p·B_p))_upstream · ΔΦ_p (kodda diskret forma) T = C · A / (d_a/k_a + d_b/k_b) (iki hüceyrə arasında transmissivlik)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| k | Mütləq keçiricilik (absolute permeability) | mD | rock.permx/permy/permz, k_a, k_b |
| kr_p | p fazasının nisbi keçiriciliyi | — | relperm.krw(), kro() |
| μ_p | Özlülük (viscosity) | cP | fluid.mu_w, mu_o |
| B_p | Həcm əmsalı (formation volume factor) | rm³/sm³ | fluid.bw, bo |
| ΔΦ_p | Faza potensialı fərqi | bar | d_phi_w, d_phi_o |
| A | Üz sahəsi (face area) | m² | area = geom.face_areas(conn) |
| d_a, d_b | Hüceyrə mərkəzindən üzə qədər məsafə | m | half_a, half_b |
| C | Darcy vahid sabiti (METRIC) | 0.008527 | model.units.darcy_constant |
| T | Transmissivlik (transmissibility) | m³·cP/(gün·bar) | trans, grid.transmissibility |

C = 0.008527 sabiti METRIC vahid sistemindən gəlir (domain/units.py:20): mD·m²/(cP·m) ifadəsini m³/gün/bar-a çevirir. [Kodla təsdiqlənib]

Transmissivlik düsturundakı məxrəc iki «müqavimətin» cəmidir — elektrik dövrəsindəki ardıcıl rezistorlar kimi. Buna harmonik orta (harmonic average) deyilir.

5.1.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Qovluq | imex2d/simulation/, imex2d/simulation/implicit/ |
| Fayl / sinif | simulation/discretization.py · TwoPointFluxDiscretization.build() (T hesablanır) |
| Axın | DiscretizedGrid.compute_flux() = T·ΔΦ; ResidualAssembler.face_fluxes() mobilliyə vurur |
| IMPES | impes_engine.py · _solve_pressure() (t_o = T·λ_o), _update_saturation() |
| Mobillik | implicit/residual.py · fluid_state(): lam_w = krw/mu_w, lam_o = kro/mu_o |
| Əsas dəyişənlər | trans, k_a, k_b, area, half_a, half_b, lam_w, lam_o, d_phi_w, d_phi_o |

5.1.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/discretization.py · sətirlər 92–102

92 def build(self, model: ReservoirModel) -> DiscretizedGrid: 93 conn = model.connections() 94 self._assert_active_connections(model, conn) 95 geom = model.geometry 96 area = geom.face_areas(conn) 97 half_a, half_b = geom.face_half_distances(conn) 98 perm = self._directional_permeability(model, conn) 99 100 k_a = np.maximum(perm[0], 1e-9) 101 k_b = np.maximum(perm[1], 1e-9) 102 trans = model.units.darcy_constant * area / (half_a / k_a + half_b / k_b)

Python · imex2d/simulation/discretization.py · sətirlər 82–82

82 return self.transmissibility * d_phi

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 268–273

268 up_w = np.where(d_phi_w >= 0, conn.cell_a, conn.cell_b) 269 up_o = np.where(d_phi_o >= 0, conn.cell_a, conn.cell_b) 270 271 water = self.grid.compute_flux(d_phi_w) * (fluid.lam_w[up_w] / fluid.bw[up_w]) 272 oil = self.grid.compute_flux(d_phi_o) * (fluid.lam_o[up_o] / fluid.bo[up_o]) 273 return water, oil

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| conn = model.connections() | Qonşu hüceyrə cütlərinin siyahısı (cell_a, cell_b, ox). |
| area = geom.face_areas(conn) | Hər cüt arasındakı üzün sahəsi A. |
| half_a, half_b = …face_half_distances | Hər hüceyrənin mərkəzindən ortaq üzə qədər məsafə. |
| k_a = np.maximum(perm[0], 1e-9) | Keçiricilik; sıfıra bölünməmək üçün aşağıdan 1e-9-a kəsilir. |
| trans = …darcy_constant * area / (half_a/k_a + half_b/k_b) | Darcy qanununun iki hüceyrəli harmonik orta forması — T. |
| _apply_fault_multipliers | Fay (fault) varsa T çarpanla azaldılır (sealing → 0). |
| return self.transmissibility * d_phi | Baza Darcy axını: T·ΔΦ (hələ mobillik yoxdur). |
| water = compute_flux(d_phi_w) * (lam_w/bw)[up_w] | Mobillik upstream hüceyrədən götürülür → faza axını, səth m³/gün. |

5.1.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Hüceyrə keçiriciliyi k, həndəsə (A, d) ↓ TwoPointFluxDiscretization.build() — bir dəfə ↓ T (hər üz üçün) ↓ Hər Nyuton iterasiyası: q = T·λ/B·ΔΦ ↓ Kütlə balansının axın hissəsi

5.1.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş: iki qonşu hüceyrə 20 × 20 × 10 m, üz sahəsi A = 20·10 = 200 m², d_a = d_b = 10 m, k_a = 100 mD, k_b = 200 mD.

Düstur: T = 0.008527 · 200 / (10/100 + 10/200) = 1.7054 / 0.15

Nəticə: T ≈ 11.37 m³·cP/(gün·bar). (Bu rəqəm layihənin öz sabiti ilə hesablanıb.)

Əgər ΔΦ = 5 bar, neft üçün kro = 0.5, μo = 2 cP, Bo = 1.2 olarsa: q_o = 11.37 · 5 · (0.5/2)/1.2 ≈ 11.84 sm³/gün neft b hüceyrəsinə axır.

Proqramda bu rəqəm net_influx()-də hüceyrənin balansına «−» (verən) və «+» (alan) kimi yazılır.

5.1.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Harmonik orta əvəzinə ədədi orta götürülsə, çox az keçirici layı (məs. gil) olan yerlərdə axın süni şəkildə çox böyük çıxar — su «keçilməz» təbəqədən keçər. Proqram xəta VERMƏZ, yanlış nəticə qaytarar.

Vahid sabiti C səhv olsa, bütün debitlər eyni əmsalla səhv olar; bunu analitik Buckley-Leverett müqayisəsi və 5-spot reqressiya testi (RF 16.840 %) dərhal tutar.

Mobillik upstream əvəzinə orta götürülsə, doyumluluq cəbhəsində qeyri-fiziki rəqslər yaranar (bax 4.3).

Aşkarlama: tests/test_discretization.py (harmonik orta), tests/test_regression.py.

5.1.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kütlə balansı (5.2) — Darcy axını balansın «axın» üzvüdür; diskretizasiya (5.3) — T onun nəticəsidir; nisbi keçiricilik (5.9) və PVT (5.8) — λ/B verir; upstream çəkilənmə və potensial (4.2, 4.3); MPFA-O (4.7) — Darcy-nin tam tenzorlu forması.

5.2 Kütlənin saxlanması və kütlə balansı (conservation of mass, mass balance)

Status:  Kodla təsdiqlənib   implicit/residual.py · accumulation(), net_influx(), residual()

5.2.1 Nəzəriyyə nədir?

Kütlə yoxdan yaranmır və yoxa çıxmır. Hər hüceyrə bir «qab»dır: bir zaman addımında içindəki maye miqdarının dəyişməsi = qonşulardan gələn − qonşulara gedən + quyudan vurulan − quyudan çıxarılan.

Nümunə: vannaya kran açıqdır, tıxac da açıqdır. Vannadakı suyun artımı = krandan gələn − tıxacdan gedən. Simulyator bunu minlərlə «vanna» (hüceyrə) və 2–3 maye üçün eyni vaxtda yazır.

Layihədə miqdar səth şəraitindəki həcmlə ölçülür: N = PV·S/B. Səbəb: lay şəraitində həcm təzyiqlə dəyişir (B dəyişir), səth həcmi isə kütləyə mütənasibdir — ona görə balans məhz orada saxlanılır.

5.2.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Bu, simulyatorun əsas tənliyidir: bütün naməlumlar (təzyiq, doyumluluq) elə tapılır ki, hər hüceyrədə balans pozulmasın. Balansın pozulma ölçüsü qalıq (residual) adlanır; R = 0 isə həll deməkdir.

5.2.3 Riyazi düstur

R_p,c = [ (PV·S_p/B_p)ⁿ⁺¹ − (PV·S_p/B_p)ⁿ ] / Δt − Σ_üzlər q_p − q_p,quyu N_su = PV·Sw/Bw N_neft = PV·(1 − Sw)/Bo Qaz (3 fazalı): N_qaz = PV·( Sg/Bg + So·Rs/Bo )

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| R_p,c | p fazasının c hüceyrəsindəki qalığı | sm³/gün | residual_water, residual_oil |
| PV | Məsamə həcmi (pore volume), təzyiqdən asılı | m³ | pore_volume_at(p) |
| S_p | Doyumluluq (saturation) | — | state.water_saturation |
| B_p | Həcm əmsalı | rm³/sm³ | fluid.bw, fluid.bo |
| Δt | Zaman addımı | gün | dt |
| q_p | Üzdən keçən axın (Darcy) | sm³/gün | influx_water, influx_oil |
| q_p,quyu | Quyu debiti (+ vurma, − hasilat) | sm³/gün | rates.water, rates.oil |
| n, n+1 | Köhnə və yeni zaman qatı | — | previous, state |

5.2.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | imex2d/simulation/implicit/residual.py (2 faza), three_phase_residual.py (3 faza) |
| Sinif | ResidualAssembler, ThreePhaseAccumulator |
| Funksiyalar | accumulation(), net_influx(), well_rates(), residual(), material_balance_error() |
| Yoxlama | implicit/newton.py · convergence_measures() — MB meyarı |
| IMPES-də | impes_engine.py · _update_saturation(): sw_new = sw + dt·net_water/PV |

5.2.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 370–376

370 def accumulation(self, state: ReservoirState, fluid: FluidState): 371 """PV(p) · S_p / B_p — səth həcmi kimi hüceyrədəki flüid miqdarı.""" 372 sw = state.water_saturation 373 pore_volume = self.pore_volume_at(state.pressure) 374 water = pore_volume * sw / fluid.bw 375 oil = pore_volume * (1.0 - sw) / fluid.bo 376 return water, oil

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 282–285

282 np.add.at(water, conn.cell_a, -water_flux) 283 np.add.at(water, conn.cell_b, +water_flux) 284 np.add.at(oil, conn.cell_a, -oil_flux) 285 np.add.at(oil, conn.cell_b, +oil_flux)

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 394–395

394 residual_water = (water_new - water_old) / dt - influx_water - rates.water 395 residual_oil = (oil_new - oil_old) / dt - influx_oil - rates.oil

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| pore_volume = self.pore_volume_at(state.pressure) | Məsamə həcmi təzyiqə görə düzəldilir (süxur sıxılması, 4.4). |
| water = pore_volume * sw / fluid.bw | Hüceyrədəki suyun səth həcmi N_su. |
| np.add.at(water, conn.cell_a, -water_flux) | Üzdən axan su A hüceyrəsindən ÇIXIR (−)… |
| np.add.at(water, conn.cell_b, +water_flux) | …və B hüceyrəsinə GİRİR (+). Eyni ədəd iki dəfə, əks işarə ilə — lokal saxlanma avtomatik təmin olunur. |
| (water_new - water_old)/dt - influx_water - rates.water | Qalıq: yığılma − daxilolma − quyu. Həll olanda sıfırdır. |

5.2.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Cari p, Sw və əvvəlki addımın vəziyyəti ↓ fluid_state() — B, μ, kr, λ ↓ accumulation() + net_influx() + well_rates() ↓ R (hər hüceyrə, hər faza) ↓ Nyuton: CNV və MB meyarları, Jakobian

5.2.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş: PV = 1000 m³, Bw = 1.0; addımın əvvəlində Sw = 0.30, sonunda Sw = 0.32; Δt = 10 gün; qonşulardan xalis su axını +2.5 m³/gün; quyu yoxdur.

Hesablama: N_köhnə = 1000·0.30 = 300 m³, N_yeni = 320 m³. Yığılma = (320 − 300)/10 = 2.0 m³/gün.

Qalıq: R = 2.0 − 2.5 − 0 = −0.5 m³/gün. Sıfır deyil → bu Sw hələ həll deyil: daha çox su girir, deməli Sw 0.32-dən bir az böyük olmalıdır. Nyuton məhz bu düzəlişi tapır.

Proqramda: CNV = |R|·Δt/PV = 0.5·10/1000 = 0.005 > 1e-3 → iterasiya davam edir.

5.2.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Axını bir hüceyrədən çıxıb digərinə girməyən formada yazsaq, maye «itər» və ya «yaranar» — məcmu OOIP və RF fiziki olmayan dəyərlər alar. Proqram xəta vermir, lakin MB meyarı (1e-7) yığılmanı bloklayar və Nyuton «yığılmadı» deyər.

Səth həcmi əvəzinə lay həcmi saxlanılsa, təzyiq dəyişəndə B-nin dəyişməsi süni kütlə yaradar.

Aşkarlama: ResidualAssembler.material_balance_error() qalıqların cəmini verir; tests/test_physics.py («Material balansı») bunu yoxlayır.

5.2.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Darcy (5.1) — axın üzvü; PVT (5.8) — B; Nyuton (5.4) — R = 0-ı həll edir; diskretizasiya (5.3) — «hüceyrə» anlayışı; üç fazalı black-oil (4.6) — qaz tənliyi.

5.3 Diskretizasiya və sonlu həcm metodu (discretization, finite volume method)

Status:  Kodla təsdiqlənib   domain/grid.py, simulation/discretization.py, discretization/ (MPFA-O)

5.3.1 Nəzəriyyə nədir?

Yataq fasiləsiz (davamlı) bir cisimdir, kompüter isə yalnız sonlu sayda ədədlə işləyə bilir. Diskretizasiya — yatağı kiçik bloklara (hüceyrələrə, cells) bölmək və tənlikləri bu bloklar üçün yazmaqdır. Blokların toplusu grid (şəbəkə) adlanır.

Sonlu həcm metodu (finite volume): hər hüceyrə üçün kütlə balansı yazılır; qonşular arasındakı axın isə onların ortaq üzündən hesablanır. Bir hüceyrənin itirdiyi, qonşusunun qazandığıdır — ona görə bu üsul kütləni dəqiq saxlayır.

Nümunə: şəhəri məhəllələrə bölüb hər məhəllədəki əhalini və məhəllələr arasında hərəkəti saymaq. Hər kəsin dəqiq yerini bilmirik, amma hər məhəllədə neçə nəfər olduğunu bilirik.

Layihədə iki diskret axın sxemi var: TPFA (iki nöqtəli, defolt) və MPFA-O (çoxnöqtəli, tam tenzorlu; bax 4.7). Zaman üzrə diskretizasiya — geri Euler (backward Euler): hər şey yeni (n+1) qatda qiymətləndirilir.

5.3.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Differensial tənliklər (PDE) kompüterdə birbaşa həll olunmur. Diskretizasiya onları hər hüceyrə üçün bir cəbri tənliyə çevirir — N hüceyrəli grid-də 2N (və ya 3N) tənlik alınır.

5.3.3 Riyazi düstur

Davamlı: ∂(φ·S/B)/∂t + ∇·(λ/B · (−k∇Φ)) = q Diskret: (PV/Δt)·[(S/B)ⁿ⁺¹ − (S/B)ⁿ] − Σ_f T_f·(λ/B)_up·ΔΦ_f − q = 0

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| φ | Məsaməlik (porosity) | — | rock.porosity |
| PV | Məsamə həcmi = V·φ·NTG | m³ | model.pore_volume() |
| f | Hüceyrənin üzü (face) | — | Connections (cell_a, cell_b, axis) |
| T_f | Üzün transmissivliyi | m³·cP/(gün·bar) | grid.transmissibility |
| nx, ny, nz | Grid ölçüləri | — | CartesianGrid.nx/ny/nz |

5.3.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Topologiya | domain/grid.py · CartesianGrid.build_connections() — kim kimə qonşudur |
| Həndəsə | domain/geometry.py · CellGeometry; domain/corner_point_geometry.py · CornerPointGeometry |
| TPFA | simulation/discretization.py · TwoPointFluxDiscretization |
| MPFA-O | discretization/mpfa_o.py · MPFAODiscretization; mpfa_global.py · MPFAGlobalOperator |
| Seçim | application/config.py · SimulationConfig.flux_scheme ("TPFA" / "MPFA-O") |
| ACTNUM | qeyri-aktiv hüceyrə üzü heç qurulmur (grid.py, build_connections sonu) |

5.3.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/domain/grid.py · sətirlər 227–259

227 def build_connections(self) -> Connections: 228 idx = np.arange(self.ncell).reshape(self.shape) 229 a_list, b_list, ax_list = [], [], [] 230 if self.nx > 1: 231 a_list.append(idx[:, :, :-1].ravel()) 232 b_list.append(idx[:, :, 1:].ravel()) 233 ax_list.append(np.zeros(idx[:, :, :-1].size, dtype=np.int8)) 234 if self.ny > 1: 235 a_list.append(idx[:, :-1, :].ravel()) 236 b_list.append(idx[:, 1:, :].ravel()) 237 ax_list.append(np.ones(idx[:, :-1, :].size, dtype=np.int8)) 238 if self.nz > 1: 239 a_list.append(idx[:-1, :, :].ravel()) 240 b_list.append(idx[1:, :, :].ravel()) 241 ax_list.append(np.full(idx[:-1, :, :].size, 2, dtype=np.int8)) 242 if not a_list: 243 e = np.zeros(0, dtype=int) 244 return Connections(e, e, np.zeros(0, dtype=np.int8)) 245 cell_a = np.concatenate(a_list) 246 cell_b = np.concatenate(b_list) 247 axis = np.concatenate(ax_list) 248 249 # ACTNUM (tapşırıq §3): üz YALNIZ hər İKİ tərəf aktiv olanda 250 # yaradılır. Aktiv↔qeyri-aktiv üz HEÇ VAXT qurulmur — deməli 251 # nə transmissivlik hesablanır, nə də seyrək matrisin 252 # topologiyasına düşür (T_AB = 0 yazmaq kifayət deyildi: sıfır 253 # element yenə də strukturda qalır və qeyri-aktiv hüceyrəni 254 # sistemə naməlum kimi daxil edirdi). 255 if self.has_inactive_cells: 256 keep = self.active.active_face_mask(cell_a, cell_b) 257 cell_a, cell_b, axis = cell_a[keep], cell_b[keep], axis[keep] 258 259 return Connections(cell_a, cell_b, axis)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| idx = np.arange(self.ncell).reshape(self.shape) | Hər hüceyrəyə (k, j, i) indeks verilir. |
| idx[:, :, :-1] / idx[:, :, 1:] | X istiqamətində yan-yana cütlər: hər hüceyrə sağ qonşusu ilə. |
| ax_list … zeros/ones/full(2) | Üzün oxu: 0 = X, 1 = Y, 2 = Z (şaquli). |
| if self.has_inactive_cells: … keep | ACTNUM = 0 hüceyrələrə gedən üz qurulmur — onlar sistemdən tam çıxır. |
| return Connections(cell_a, cell_b, axis) | Nəticə: diskretizasiyanın «qrafı» — bütün axın hesabları bunun üzərində gedir. |

5.3.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Grid ölçüləri, DX/DY/DZ və ya COORD/ZCORN ↓ CartesianGrid + CellGeometry ↓ build_connections() — üzlər ↓ TPFA/MPFA-O: T hər üz üçün ↓ ResidualAssembler — hər hüceyrə üçün tənlik

5.3.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş: 3 × 2 × 1 grid (nx = 3, ny = 2, nz = 1) → 6 hüceyrə.

Üzlər: X istiqamətində hər sırada 2 cüt × 2 sıra = 4; Y istiqamətində 3 cüt; Z yoxdur. Cəmi 7 üz.

Nəticə: 2 fazalı modeldə 6 × 2 = 12 naməlum (p, Sw hər hüceyrədə) və 12 tənlik; Jakobianın hər sətrində ən çox 1 + (qonşu sayı) blok olur — matris seyrəkdir (sparse).

5.3.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Grid çox iri olsa, su cəbhəsi «yayılır» (ədədi dispersiya) — sıçrayış kimi keçməli olan cəbhə hamar görünür, su gəlişi (breakthrough) vaxtı səhv çıxır. Xəta yoxdur, sadəcə dəqiqlik aşağıdır. Aşkarlama: grid-i sıxlaşdırıb nəticənin dəyişməsinə baxmaq (grid convergence).

Qeyri-ortoqonal və ya anizotrop (tenzorlu) K-da TPFA sistematik səhv verir; proqram bunu DiscretizedGrid.warnings-ə yazır və MPFA-O-nu təklif edir.

Qeyri-aktiv hüceyrəyə üz qurulsa, sistem təkləşə (singular) bilərdi — build_connections bunu qadağan edir.

5.3.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Darcy (5.1), kütlə balansı (5.2), MPFA-O (4.7), corner-point həndəsə (ARCHITECTURE.md §5.18), Nyuton (5.4) — diskret tənlikləri həll edir.

5.4 Nyuton-Rafson metodu, qalıq və Jakobian (Newton-Raphson, residual, Jacobian)

Status:  Kodla təsdiqlənib   implicit/newton.py · NewtonSolver.solve(); implicit/jacobian.py · JacobianAssembler

5.4.1 Nəzəriyyə nədir?

Qeyri-xətti (nonlinear) məsələ — naməlum özü öz əmsalına təsir edən tənlikdir. Burada kr(Sw), B(p), μ(p) naməlumlardan asılıdır, ona görə R(x) = 0 tənliyi birbaşa həll olunmur.

Nyuton-Rafson — «təxmin et, səhvi ölç, düzəlt» dövrəsi. Hər addımda tənliyi cari nöqtə ətrafında düz xəttlə (tangens) əvəz edib onun sıfırını tapırıq; bu, növbəti təxmindir.

Qalıq (residual) R — tənliyin nə qədər pozulduğu (5.2). Jakobian J — «hər naməlumu bir az dəyişsəm, hər tənlik nə qədər dəyişər?» cədvəli: J[i,j] = ∂R_i/∂x_j. Layihədə J analitik (düsturla) qurulur, sonlu fərqlə yox.

Nümunə: qaranlıqda təpənin ən aşağı nöqtəsini axtarırsınız. Ayağınızla mailliyi yoxlayıb (Jakobian) o istiqamətdə addım atırsınız; mailliyi sıfır olan yerdə dayanırsınız.

5.4.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Tam implicit sxemdə hər zaman addımında 2N (və ya 3N) qeyri-xətti tənlik eyni anda həll olunmalıdır. Nyuton bunu adətən 2–6 iterasiyada, kvadratik sürətlə edir.

5.4.3 Riyazi düstur

J(xᵏ) · δ = −R(xᵏ) xᵏ⁺¹ = xᵏ + chop(δ) (Appleyard kəsməsi: ¦Δp¦ ≤ 50 bar, ¦ΔSw¦ ≤ 0.2) CNV = max_c ¦R_c¦·Δt / PV_c < 1e-3 MB = ¦Σ_c R_c¦·Δt / Σ_c (PV·S/B) < 1e-7

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| x | Naməlumlar vektoru [p₀, Sw₀, p₁, Sw₁, …] | bar, — | ReservoirState.to_vector() |
| R | Qalıq vektoru | sm³/gün | residual_vector |
| J | Jakobian (seyrək matris 2N × 2N) | — | matrix = self.J.assemble(...) |
| δ | Nyuton düzəlişi | bar, — | delta |
| CNV | Lokal (ən pis hüceyrə) meyar | — | cnv |
| MB | Qlobal kütlə balansı meyarı | — | mb_water, mb_oil |
| k | İterasiya nömrəsi (maks. 20) | — | iteration, config.max_iterations |

5.4.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | imex2d/simulation/implicit/newton.py (2 faza), three_phase_newton.py (3 faza) |
| Sinif / funksiya | NewtonSolver.solve(), convergence_measures(), _line_search() |
| Jakobian | implicit/jacobian.py · JacobianAssembler.assemble(), _accumulation(), _flux(), _wells() |
| Parametrlər | NewtonConfig: max_iterations=20, cnv_tolerance=1e-3, material_balance_tolerance=1e-7 |
| ACTNUM | implicit/active_reduction.py · ActiveDofReduction — qeyri-aktiv sətirləri çıxarır |

5.4.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/newton.py · sətirlər 193–244

193 for iteration in range(config.max_iterations + 1): 194 residual_vector, fluid, rates = self.R.residual( 195 state, previous, dt, previous_fluid) 196 cnv, mb_water, mb_oil = self.convergence_measures( 197 residual_vector, state, fluid, dt) 198 history.append(cnv) 199 material_balance = (mb_water, mb_oil) 200 201 if self._is_converged(cnv, mb_water, mb_oil): 202 return NewtonResult(NewtonStatus.CONVERGED, 203 self._clamp_to_physical(state), iteration, 204 history, material_balance, fluid, rates, 205 linear_iterations) 206 207 if first_cnv is None: 208 first_cnv = max(cnv, 1e-30) 209 elif cnv > first_cnv * config.divergence_factor: 210 LOG.debug("Nyuton divergensiya etdi: CNV %.3e -> %.3e", 211 first_cnv, cnv) 212 return NewtonResult(NewtonStatus.DIVERGED, state, iteration, 213 history, material_balance, fluid, rates, 214 linear_iterations) 215 216 if iteration == config.max_iterations: 217 break 218 219 try: 220 matrix = self.J.assemble(state, fluid, dt) 221 reduced_matrix, reduced_rhs = self.reduction.restrict( 222 matrix, -residual_vector) 223 delta = self.reduction.expand( 224 self.linear_solver.solve(reduced_matrix, reduced_rhs)) 225 linear_iterations += self.linear_solver.last_iterations 226 except (FloatingPointError, ValueError) as error: 227 LOG.debug("Xətti həlledici uğursuz: %s", error) 228 return NewtonResult(NewtonStatus.LINEAR_SOLVER_FAILED, state, 229 iteration, history, material_balance, 230 fluid, rates, linear_iterations) 231 232 if not np.all(np.isfinite(delta)): 233 return NewtonResult(NewtonStatus.LINEAR_SOLVER_FAILED, state, 234 iteration, history, material_balance, 235 fluid, rates, linear_iterations) 236 237 pressure_limit, saturation_limit = config.limits_at(iteration) 238 trial = state.updated( 239 delta, self.sw_min, self.sw_max, 240 max_pressure_change=pressure_limit, 241 max_saturation_change=saturation_limit) 242 state = self._line_search(state, trial, delta, previous, dt, 243 previous_fluid, residual_vector, 244 pressure_limit, saturation_limit)

Python · imex2d/simulation/implicit/jacobian.py · sətirlər 282–292

282 m_w = mobility_w[upstream_w] 283 # ∂ΔΦw/∂p_a = +1, ∂ΔΦw/∂p_b = −1 284 dfw_dpa = transmissibility * (m_w + d_phi_w * np.where( 285 upstream_is_a_w, dmw_dp[a], 0.0)) 286 dfw_dpb = transmissibility * (-m_w + d_phi_w * np.where( 287 upstream_is_a_w, 0.0, dmw_dp[b])) 288 # ∂ΔΦw/∂Sw_a = −dPc_a/dSw, ∂ΔΦw/∂Sw_b = +dPc_b/dSw 289 dfw_dsa = transmissibility * (-m_w * dpc[a] + d_phi_w * np.where( 290 upstream_is_a_w, dmw_dsw[a], 0.0)) 291 dfw_dsb = transmissibility * (m_w * dpc[b] + d_phi_w * np.where( 292 upstream_is_a_w, 0.0, dmw_dsw[b]))

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| residual_vector, fluid, rates = self.R.residual(...) | Cari təxmində qalıq R hesablanır. |
| cnv, mb_water, mb_oil = self.convergence_measures(...) | İki meyar: ən pis hüceyrə (CNV) və ümumi balans (MB). |
| if self._is_converged(...): return ... CONVERGED | Hər ikisi həddən aşağıdırsa — həll tapıldı. |
| elif cnv > first_cnv * config.divergence_factor | Qalıq 10 dəfə böyüyübsə — divergensiya, dayan. |
| matrix = self.J.assemble(state, fluid, dt) | Analitik Jakobian. |
| self.reduction.restrict / expand | ACTNUM: qeyri-aktiv hüceyrələr xətti sistemdən çıxarılır. |
| self.linear_solver.solve(reduced_matrix, reduced_rhs) | J·δ = −R xətti sistemi (5.5). |
| state.updated(delta, …, max_pressure_change=…) | Appleyard kəsməsi — addım çox böyükdürsə kiçildilir. |
| self._line_search(...) | Addım qalığı azaltmırsa yarıya bölünür (maks. 10 dəfə). |
| dfw_dpa = T * (m_w + d_phi_w * dmw_dp[a] …) | Jakobianın axın bloku: ∂F/∂p = T·[M·∂ΔΦ/∂p + ΔΦ·∂M/∂p]; ikinci üzv yalnız upstream hüceyrəyə. |

5.4.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Əvvəlki addımın vəziyyəti xⁿ ↓ R(x) və CNV/MB ↓ J(x) → J·δ = −R ↓ Kəsmə + xətti axtarış → xᵏ⁺¹ ↓ Yığıldı → xⁿ⁺¹ AdaptiveTimeStepper-ə qayıdır

5.4.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Sadə (illüstrativ) bir-ölçülü nümunə — layihə kodu deyil, metodun özünü göstərir: R(x) = x² − 2 = 0 (həll √2 ≈ 1.41421).

x₀ = 1: R = −1, J = 2x = 2 → δ = 0.5 → x₁ = 1.5

x₁ = 1.5: R = 0.25, J = 3 → δ = −0.0833 → x₂ = 1.41667

x₂: R = 0.00694, J = 2.8333 → x₃ = 1.414216 (səhv 2·10⁻⁶). Səhv hər dəfə təxminən kvadrata düşür — «kvadratik yığılma».

Layihədə: eyni proses 2N ölçülü vektorla gedir; tools/presentation_demo.py hər Nyuton cəhdinin CNV tarixçəsini yazır. [Sənədlə təsdiqlənib — alətin docstring-i]

5.4.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Jakobian səhv olsa (işarə və ya törəmə səhvi), Nyuton yenə də düzgün həllə gələ bilər (çünki yoxlama R-ə görədir), amma çox yavaş — daha çox iterasiya, Δt kəsilməsi, pis halda yığılmama. Layihənin öz sənədində belə bilinən qeyri-dəqiqliklər var: ROADMAP.md TB-1 (nisbi xəta 0.49) və TB-2 (0.19) — üç fazalı Jakobianda. [Sənədlə təsdiqlənib]

Kəsmə olmasa Nyuton qeyri-fiziki vəziyyətə (Sw < 0, mənfi təzyiq) gedə bilər.

Yalnız CNV yoxlansa, lokal kiçik səhvlər cəmdə kütlə itkisinə çevrilə bilər — ona görə MB də var.

Aşkarlama: tests/test_implicit_jacobian.py analitik J-ni sonlu fərqlə (JacobianAssembler.numerical) müqayisə edir (4.20).

5.4.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kütlə balansı (5.2) — R-i verir; xətti həlledici (5.5) — J·δ = −R; zaman addımı (5.6) — yığılmasa Δt kəsilir; sonlu fərq (4.20) — J-nin yoxlanması; dəyişən keçid (4.6).

5.5 Xətti həlledicilər (linear solvers: LU, CG, BiCGStab, ILU, CPR)

Status:  Kodla təsdiqlənib   implicit/linear.py, simulation/linear_solver.py, implicit/cpr.py

5.5.1 Nəzəriyyə nədir?

Hər Nyuton iterasiyasında (və IMPES-in hər addımında) A·x = b şəklində xətti sistem həll olunur. A matrisi nəhəngdir (N² element), lakin əksər elementləri sıfırdır — hər hüceyrə yalnız qonşuları ilə bağlıdır. Belə matris seyrək (sparse) adlanır və yalnız sıfır olmayanlar saxlanılır (scipy.sparse CSR).

İki növ üsul var: birbaşa (direct, LU — matrisi faktorlara ayırıb dəqiq həll edir, kiçik sistemlər üçün sürətli) və iterativ (CG, BiCGStab — həlli addım-addım yaxınlaşdırır, böyük sistemlərdə yaddaşa qənaət edir). İterativ üsulları sürətləndirmək üçün ön-şərtçi (preconditioner) — ILU və CPR — işlədilir.

Nümunə: böyük bir kitabxanada kitab axtarmaq. Birbaşa üsul — bütün kataloqu çap edib sıralamaq; iterativ — «isti-soyuq» oyunu kimi addım-addım yaxınlaşmaq; ön-şərtçi — kiminsə «bu rəfə bax» deməsi.

5.5.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

IMPES-in təzyiq matrisi simmetrikdir → CG (conjugate gradient) işləyir. Tam implicit Jakobian isə upstream çəkilənmə və quyu üzvlərinə görə simmetrik deyil → BiCGStab lazımdır (linear.py modul docstring-i). CPR təzyiq (elliptik) və doyumluluq (hiperbolik) hissələrini ayırıb hər birinə uyğun həll verir.

5.5.3 Riyazi düstur

A · x = b FIM: J · δ = −R IMPES: (acc + ΣT_t) · pⁿ⁺¹ = RHS CPR: M⁻¹r = P·A_p⁻¹·(W·r) + M_ILU⁻¹·(r − A·P·A_p⁻¹·(W·r))

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Sistem matrisi (Jakobian və ya təzyiq matrisi) | — | matrix / self._matrix |
| b | Sağ tərəf | — | rhs |
| W, P | CPR restriction / prolongation | — | restriction, prolongation |
| A_p | Təzyiq alt-sistemi | — | _solve_pressure() |
| direct_threshold | Bu ölçüyə qədər LU | 20 000 | NewtonLinearSolverConfig |
| cpr_threshold | Bu ölçüdən CPR | 40 000 | NewtonLinearSolverConfig |

5.5.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| FIM həlledicisi | implicit/linear.py · NewtonLinearSolver.solve() — n ≤ 20 000: spsolve (LU); böyük: BiCGStab + ILU/CPR; uğursuz → LU ehtiyat |
| IMPES həlledicisi | simulation/linear_solver.py · ScipyCgIluSolver.solve() — CG + ILU, 50 addımda bir ILU yenilənir |
| CPR | implicit/cpr.py · CprPreconditioner._matvec() — 2 mərhələli ön-şərtçi |
| Kitabxana | scipy.sparse.linalg: spsolve, spilu, cg, bicgstab, LinearOperator |
| Qeyd | SimulationConfig.linear_solver (LinearSolverConfig) YALNIZ IMPES-ə təsir edir; FIM daxili NewtonLinearSolver() defoltunu işlədir (implicit/engine.py:84-86). [Kodla təsdiqlənib] |

5.5.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/linear.py · sətirlər 59–90

59 def solve(self, matrix: sp.csr_matrix, rhs: np.ndarray, 60 x0: Optional[np.ndarray] = None) -> np.ndarray: 61 config = self.config 62 size = rhs.size 63 64 if size <= config.direct_threshold: 65 solution = self._direct(matrix, rhs) 66 if solution is not None: 67 self.last_method = "LU" 68 self.last_iterations = 0 69 return solution 70 71 preconditioner = self._preconditioner(matrix) 72 counter = {"count": 0} 73 74 def callback(_): 75 counter["count"] += 1 76 77 solution, info = spla.bicgstab( 78 matrix, rhs, x0=x0, rtol=config.tolerance, atol=0.0, 79 maxiter=config.max_iterations, M=preconditioner, callback=callback) 80 self.last_iterations = counter["count"] 81 self.last_method = "BiCGStab" 82 83 if info != 0 or not np.all(np.isfinite(solution)): 84 LOG.debug("BiCGStab yığılmadı (info=%s), birbaşa həllə keçilir", info) 85 direct = self._direct(matrix, rhs) 86 if direct is None: 87 raise FloatingPointError("Nyuton sistemi həll oluna bilmədi.") 88 self.last_method = "LU (ehtiyat)" 89 return direct 90 return solution

Python · imex2d/simulation/implicit/cpr.py · sətirlər 235–246

235 def _matvec(self, residual: np.ndarray) -> np.ndarray: 236 residual = np.asarray(residual, float).ravel() 237 238 # 1-ci mərhələ: təzyiq 239 pressure_correction = self.prolongation @ self._solve_pressure( 240 self.restriction @ residual) 241 242 # 2-ci mərhələ: qalan qalığın hamarlanması 243 if self._smoother is None: 244 return pressure_correction 245 remainder = residual - self.matrix @ pressure_correction 246 return pressure_correction + self._smoother(remainder)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| if size <= config.direct_threshold: … self._direct | Kiçik sistem (≤ 20 000 naməlum): birbaşa LU (spsolve) — dəqiq və sürətli. |
| preconditioner = self._preconditioner(matrix) | Böyük sistem: ILU və ya CPR ön-şərtçisi qurulur. |
| spla.bicgstab(matrix, rhs, …, M=preconditioner) | Qeyri-simmetrik matris üçün iterativ həll. |
| if info != 0 … direct = self._direct(...) | BiCGStab yığılmasa — birbaşa həllə qayıdış; o da alınmasa FloatingPointError. |
| pressure_correction = P @ _solve_pressure(W @ r) | CPR 1-ci mərhələ: təzyiq alt-sistemi ayrıca həll olunur. |
| remainder = r − A @ pressure_correction; + smoother | CPR 2-ci mərhələ: qalan xəta ILU/blok-Jakobi ilə hamarlanır. |

5.5.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Nyuton: Jakobian J və −R ↓ ActiveDofReduction — qeyri-aktivlər çıxarılır ↓ NewtonLinearSolver: LU və ya BiCGStab + ILU/CPR ↓ δ düzəlişi ↓ Nyuton yeniləməsi

5.5.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Ölçülər: 41 × 41 × 1 grid = 1 681 hüceyrə → 2 fazada 3 362 naməlum ≤ 20 000 → birbaşa LU işlədilir.

100 × 100 × 10 = 100 000 hüceyrə → 200 000 naməlum ≥ 40 000 → BiCGStab + CPR (preconditioner="auto").

Kiçik illüstrasiya: [[4, 1],[1, 3]]·x = [1, 2] → LU ilə x = [0.0909, 0.6364]. İterativ üsul eyni cavaba bir neçə addımda yaxınlaşardı.

5.5.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Simmetrik olmayan Jakobiana CG tətbiq olunsa, həll divergensiya edər və ya səhv olar.

Zəif ön-şərtçi (böyük ILU drop tolerance) iterasiya sayını kəskin artırır — config.py-dəki şərhə görə 1e-3 keçidi ölçmədə 30 dəfə yavaşlatdı. [Sənədlə təsdiqlənib]

Xətti həll uğursuz olsa Nyuton LINEAR_SOLVER_FAILED qaytarır, Δt yarıya bölünür — proqram çökmür.

Həllin dəqiqliyi (rtol = 1e-8) Nyuton meyarından sıx olmalıdır; əks halda Nyuton «səs-küy»lə dövr edər.

5.5.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Nyuton (5.4), IMPES və FIM (5.7), diskretizasiya (5.3) — matrisin seyrəklik strukturu, CPR-in quasi-IMPES dekuplinqi (5.7).

5.6 Zaman addımı və adaptiv zaman addımı (time stepping, adaptive time stepping)

Status:  Kodla təsdiqlənib   implicit/time_stepping.py · AdaptiveTimeStepper; impes_engine.py (CFL)

5.6.1 Nəzəriyyə nədir?

Simulyasiya zamanı hissələrə bölür: Δt = 1 gün, 5 gün, 20 gün … Hər addımda vəziyyət köhnədən yeniyə keçir. Böyük addım sürətlidir, amma çətin anlarda (su cəbhəsi quyuya çatanda) Nyuton yığılmaya bilər və dəqiqlik azalır; kiçik addım etibarlıdır, amma yavaşdır.

Adaptiv addım bu seçimi avtomatik edir: hesab asan gedirsə (az iterasiya) Δt böyüdülür, çətin gedirsə kiçildilir, alınmırsa yarıya bölünüb addım təkrarlanır.

Nümunə: maşın sürmək — düz yolda sürəti artırırsınız, döngədə azaldırsınız, sürüşəndə geri qayıdıb yavaş keçirsiniz.

5.6.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

İstifadəçi düzgün Δt-ni əvvəlcədən bilə bilməz. Adaptiv nəzarət həm sabitliyi (stability), həm yığılmanı (convergence), həm də dəqiqliyi (ΔSw ≤ 0.2) təmin edir.

5.6.3 Riyazi düstur

iterasiya ≤ 6 → Δt_yeni = Δt · 1.5 6 < iterasiya ≤ 9 → Δt_yeni = Δt iterasiya > 9 → Δt_yeni = Δt · 0.5 ΔSw > 0 isə: faktor ≤ max(0.9 · 0.2/ΔSw, 0.5); faktor ≤ 2; min_dt ≤ Δt ≤ max_dt Yığılmadı: Δt ← max(Δt · 0.5, min_dt) və addım təkrarlanır (maks. 10 dəfə)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| Δt | Zaman addımı | gün | dt, self.dt |
| target_iterations | İdeal iterasiya sayı | 6 | AdaptiveTimeStepConfig |
| growth_factor | Böyümə əmsalı (FIM-də 1.15 + 0.35 = 1.5) | — | engine._time_config() |
| cut_factor | Kəsmə əmsalı | 0.5 | AdaptiveTimeStepConfig.cut_factor |
| max_saturation_change | Addımda icazəli maks. ΔSw | 0.2 | AdaptiveTimeStepConfig |
| min_dt, max_dt | Hədlər (UI-dən) | gün | TimeSteppingConfig |

Qeyd: FIM mühərriki growth_factor-u konfiqurasiyadakı dəyərdən 0.35 böyük götürür (implicit/engine.py:145). Bu, sənədləşdirilməmiş gizli sabitdir. [Kodla təsdiqlənib]

5.6.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | imex2d/simulation/implicit/time_stepping.py |
| Sinif | AdaptiveTimeStepper: advance(), resolve_step(), _next_dt(), summary() |
| Yumşaq qəbul | soft_failure_cnv_tolerance=1e-2, soft_failure_mb_tolerance=1e-4 (FIM mühərrikləri aktivləşdirir) |
| IMPES-də | impes_engine.py · run(): Δt ≤ cfl_factor·Δt_CFL, böyümə growth_factor=1.15 |
| Konfiqurasiya | application/config.py · TimeSteppingConfig (initial_dt=1, max_dt=20, min_dt=1e-4, cfl_factor=0.45) |

5.6.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/implicit/time_stepping.py · sətirlər 231–248

231 def _next_dt(self, dt: float, iterations: int, change: float) -> float: 232 """İterasiya sayı və doyumluluq dəyişikliyinə görə tənzimləmə.""" 233 config = self.config 234 235 if iterations <= config.target_iterations: 236 factor = config.growth_factor 237 elif iterations <= config.target_iterations * 1.5: 238 factor = 1.0 239 else: 240 factor = config.cut_factor 241 242 # doyumluluq dəyişikliyi hədə yaxınlaşırsa, böyüməni ləngit 243 if change > 0.0: 244 allowed = config.max_saturation_change / change 245 factor = min(factor, max(allowed * 0.9, config.cut_factor)) 246 247 factor = min(factor, config.max_growth_per_step) 248 return float(np.clip(dt * factor, config.min_dt, config.max_dt))

Python · imex2d/simulation/implicit/time_stepping.py · sətirlər 198–198

198 dt = max(dt * config.cut_factor, config.min_dt)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| if iterations <= config.target_iterations: factor = growth_factor | Nyuton asan yığılıb — addımı böyüt. |
| elif iterations <= target_iterations * 1.5: factor = 1.0 | Normal — eyni saxla. |
| else: factor = config.cut_factor | Çətin idi — növbəti addımı kiçilt. |
| allowed = max_saturation_change / change | Doyumluluq çox dəyişibsə böyüməni ləngit (dəqiqlik meyarı). |
| np.clip(dt * factor, min_dt, max_dt) | İstifadəçinin hədləri daxilində saxla. |
| dt = max(dt * config.cut_factor, config.min_dt) | Addım yığılmayıbsa — yarıya böl və TƏKRARLA. |

5.6.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Cari Δt ↓ NewtonSolver.solve(state, Δt) ↓ Yığıldı? ΔSw ≤ 0.2? ↓ Bəli → qəbul, _next_dt(); Xeyr → Δt × 0.5, təkrar ↓ Növbəti addım

5.6.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş: Δt = 10 gün, Nyuton 4 iterasiyada yığıldı, ΔSw = 0.05.

Hesablama: 4 ≤ 6 → faktor 1.5; ΔSw üçün icazə 0.9·0.2/0.05 = 3.6 → məhdudlaşdırmır; faktor ≤ 2 → 1.5.

Nəticə: növbəti Δt = 15 gün (max_dt = 20-dən kiçik).

Əgər növbəti addımda Nyuton 20 iterasiyada yığılmasa: Δt = 7.5 → yenidən cəhd; alınmasa 3.75 … min_dt-yə çatanda yumşaq qəbul yoxlanılır, o da olmasa result.converged = False.

5.6.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Δt çox böyük qalsa: Nyuton yığılmır, IMPES-də isə (CFL pozulanda) doyumluluq rəqs edir və fiziki hədlərdən çıxır.

Yumşaq qəbul yanlış istifadə olunsa, simulyasiya «irəliləyir», amma balans pozulmuş olur — ona görə o YALNIZ CNV < 1e-2 və MB < 1e-4 olanda və ardıcıl 20 dəfədən az icazəlidir.

Aşkarlama: nəticə mesajı orta Δt, orta iterasiya, təkrar sayı və «yumşaq qəbul» sayını göstərir (engine.py:277-287); tests/test_max_timestep_respected.py.

5.6.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Nyuton (5.4), IMPES/FIM (5.7) — CFL, ədədi sabitlik; xətti həlledici (5.5).

5.7 IMPES və tam implicit (Fully Implicit) metodları

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/impes_engine.py · ImpesEngine; implicit/engine.py · FullyImplicitEngine; implicit/three_phase_engine.py

5.7.1 Nəzəriyyə nədir?

Explicit (açıq) üsul: yeni vəziyyət köhnə vəziyyətdən birbaşa hesablanır — sadə, amma addım kiçik olmalıdır. Implicit (qapalı) üsul: yeni vəziyyət tənliyin özündə naməlumdur, sistem həll olunmalıdır — bahalı, amma sabit.

IMPES (Implicit Pressure, Explicit Saturation): təzyiq implicit həll olunur (bir xətti sistem), doyumluluq isə köhnə mobilliklə explicit yenilənir. FIM (Fully Implicit Method): təzyiq və doyumluluq birlikdə, Nyuton ilə.

Nümunə: IMPES — hər dəqiqə xəritəyə baxıb bir az sürmək (tez-tez yoxlamaq lazımdır); FIM — marşrutu əvvəlcədən tam hesablayıb böyük hissələrlə getmək.

5.7.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Kiçik modeldə IMPES daha sürətlidir (Nyuton yoxdur); böyük modeldə və uzun proqnozda FIM qazanır, çünki Δt CFL ilə məhdud deyil (application/simulation_service.py:61-67 docstring-i). Ona görə layihədə ikisi də saxlanılıb və istifadəçi «Ədədi parametrlər» tabında seçir.

5.7.3 Riyazi düstur

IMPES təzyiq: PV·c_t/Δt·(pⁿ⁺¹ − pⁿ) − Σ T·λ_tⁿ·(p_aⁿ⁺¹ − p_bⁿ⁺¹) = q + (cazibə, Pc)ⁿ IMPES doyumluluq: Swⁿ⁺¹ = Swⁿ + Δt/PV · (Σ q_w + q_w,quyu) CFL: Δt ≤ cfl_factor · min_c PV_c / (throughput_c · max¦dfw/dSw¦) FIM: R(pⁿ⁺¹, Swⁿ⁺¹) = 0 → Nyuton (5.4)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| c_t | Ümumi sıxılma (total compressibility) | 1/bar | ct |
| λ_t | Ümumi mobillik λw + λo | 1/cP | lam_t |
| throughput | Hüceyrədən keçən ¦axın¦ cəmi | m³/gün | throughput |
| dfw/dSw | Fraksiya axını törəməsinin maksimumu | — | self._dfw_max |
| cfl_factor | CFL təhlükəsizlik əmsalı | 0.45 | TimeSteppingConfig.cfl_factor |

5.7.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| IMPES | simulation/impes_engine.py · _solve_pressure() (sətir 328), _update_saturation() (401), run() (476) |
| FIM (2 faza) | simulation/implicit/engine.py · FullyImplicitEngine.run() (169) |
| FIM (3 faza) | simulation/implicit/three_phase_engine.py · ThreePhaseSimulationEngine — PVT-də qaz varsa AVTOMATİK |
| Seçim | ui/main_window.py:2120 — engine_choice() == "IMPLICIT"; application/simulation_service.py · with_engine() |
| Məhdudiyyət | IMPES MPFA-O, THP, BHP limiti və səth debiti ilə işləmir — servis istifadəçi dilində rədd edir (simulation_service.py:112-167) |

5.7.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/impes_engine.py · sətirlər 339–361

339 t_o = self._trans * lam_o[up_o] 340 t_w = self._trans * lam_w[up_w] 341 tt = t_o + t_w 342 343 # cazibə və kapilyar üzvləri implicit deyil — sağ tərəfə keçir 344 dp_face = self.pressure[conn.cell_a] - self.pressure[conn.cell_b] 345 gravity_capillary_flux = (t_o * (d_phi_o - dp_face) 346 + t_w * (d_phi_w - dp_face)) 347 348 # akkumulyasiya və sağ tərəf AKTİV fəzada (uzunluq `n_active`) — 349 # bax `_prealloc`. Qlobal massivlərdən (`_pv`, `ct`, `pressure`) 350 # yalnız aktiv hüceyrələr götürülür. 351 active = self._active 352 n_active = self._n_active 353 acc = active.to_active(self._pv * ct) / dt 354 nf = self._nface 355 v = self._vals 356 v[0:nf] = tt 357 v[nf:2 * nf] = tt 358 v[2 * nf:3 * nf] = -tt 359 v[3 * nf:4 * nf] = -tt 360 v[4 * nf:4 * nf + n_active] = acc 361 rhs = acc * active.to_active(self.pressure)

Python · imex2d/simulation/impes_engine.py · sətirlər 456–465

456 sw_new = self.sw + dt * net_water / np.maximum(self._pv, 1e-12) 457 sw_new = np.clip(sw_new, self._sw_min, self._sw_max) 458 459 # CFL: YALNIZ aktiv hüceyrələr. Qeyri-aktiv hüceyrədə PV = 0 və 460 # throughput = 0 olduğuna görə nisbət 0 çıxardı və zaman addımını 461 # SIFIRA çəkərdi (simulyasiya dayanardı) — bu, ACTNUM-un 462 # tətbiqindən doğan yeganə "gizli" yan təsir idi. 463 with np.errstate(divide="ignore", invalid="ignore"): 464 ratio = self._pv / np.maximum(throughput * self._dfw_max, 1e-12) 465 dt_cfl = np.nanmin(self._active.to_active(ratio))

Python · imex2d/simulation/impes_engine.py · sətirlər 514–516

514 if dt > ts.cfl_factor * dt_cfl and dt > ts.min_dt: 515 dt = max(ts.cfl_factor * dt_cfl, ts.min_dt) 516 continue

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| t_o = self._trans * lam_o[up_o] | IMPES-də mobillik KÖHNƏ vəziyyətdən, upstream hüceyrədən. |
| gravity_capillary_flux = … | Cazibə və kapilyar üzvlər implicit deyil — sağ tərəfə (RHS) keçir. |
| acc = …(self._pv * ct) / dt | Akkumulyasiya: PV·c_t/Δt — matrisin diaqonalı. |
| v[0:nf] = tt … v[2nf:3nf] = -tt | Simmetrik təzyiq matrisinin elementləri (CG bunun üçün uyğundur). |
| sw_new = self.sw + dt * net_water / PV | Doyumluluq EXPLICIT yenilənir — sistem həll olunmur. |
| ratio = PV / (throughput * dfw_max) | CFL: hər hüceyrə üçün stabil Δt həddi. |
| if dt > cfl_factor * dt_cfl: dt = …; continue | Addım həddi keçibsə atılır, kiçik Δt ilə TƏKRARLANIR. |

5.7.6 Proqramın iş axınındakı yeri

ReservoirModel + SimulationConfig ↓ Mühərrik seçimi (UI / servis) ↓ IMPES: təzyiq (CG) → Sw explicit → CFL ¦ FIM: Nyuton (J, LU/BiCGStab) ↓ Qəbul olunmuş addım → sıralar ↓ SimulationResult

5.7.7 Sadə rəqəmsal nümunə

CFL nümunəsi: PV = 400 m³, throughput = 50 m³/gün, max dfw/dSw = 2.5 → Δt_CFL = 400/(50·2.5) = 3.2 gün; cfl_factor = 0.45 → IMPES-də Δt ≤ 1.44 gün.

Eyni hüceyrədə FIM üçün belə hədd yoxdur — Δt 20 günə qədər böyüyə bilər (yalnız Nyuton və ΔSw ≤ 0.2 məhdudlaşdırır).

5.7.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

IMPES-də CFL pozulsa: Sw hədlərdən çıxır və rəqs edir (kod np.clip ilə kəsir, amma nəticə qeyri-fiziki olur); ona görə addım atılıb kiçildilir.

Qeyri-simmetrik MPFA-O operatorunu IMPES-in simmetrik təzyiq addımına «orta transmissivlik» kimi vermək riyazi cəhətdən yanlış olardı — kod bunu açıq rədd edir (_reject_multipoint_impes).

Aşkarlama: tests/test_implicit_newton.py IMPES ilə uyğunluğu, tests/test_regression.py etalon RF-i yoxlayır.

5.7.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Zaman addımı (5.6), Nyuton (5.4), xətti həlledici (5.5), Darcy (5.1), kütlə balansı (5.2), CPR (4.8).

5.7.10 IMPES və Fully Implicit müqayisəsi

| Xüsusiyyət | IMPES | Fully Implicit (FIM) |
| --- | --- | --- |
| Hesablama üsulu | Təzyiq implicit (bir xətti sistem), doyumluluq explicit (köhnə mobilliklə) | Təzyiq və doyumluluq birlikdə, Nyuton-Rafson (analitik Jakobian) |
| Naməlumlar / sistem | N (yalnız təzyiq), simmetrik matris | 2N (3 fazada 3N), qeyri-simmetrik Jakobian |
| Zaman addımı | CFL ilə məhdud: Δt ≤ 0.45·Δt_CFL | CFL məhdudiyyəti yoxdur; Nyuton və ΔSw ≤ 0.2 ilə adaptiv |
| Sürət | Addım ucuz, amma çox addım; kiçik modellərdə sürətli | Addım bahalı, amma az addım; böyük/uzun proqnozda sürətli |
| Sabitlik (stability) | Şərti sabit (CFL pozulsa rəqs) | Şərtsiz sabit (dəqiqlik Δt-dən asılı) |
| Xətti həlledici | ScipyCgIluSolver — CG + ILU (50 addımda bir yenilənir) | NewtonLinearSolver — LU (≤ 20 000), BiCGStab + ILU/CPR |
| Qaz fazası | Yoxdur | Var — ThreePhaseSimulationEngine (avtomatik) |
| MPFA-O, THP, BHP limiti, səth debiti | Dəstəklənmir (açıq imtina) | Dəstəklənir (MPFA-O yalnız 2 fazada) |
| Layihədəki fayl | simulation/impes_engine.py · ImpesEngine | simulation/implicit/engine.py · FullyImplicitEngine; three_phase_engine.py |

5.8 PVT modelləri və Standing korrelyasiyası (PVT models, Standing correlation)

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/pvt/correlations.py, simulation/pvt/black_oil.py, io/pvt_io.py

5.8.1 Nəzəriyyə nədir?

PVT — Pressure (təzyiq), Volume (həcm), Temperature (temperatur). Neft yer altında yüksək təzyiqdədir və içində qaz həll olunub (qazlı su kimi). Səthə çıxanda təzyiq düşür, qaz ayrılır, neftin həcmi kiçilir. PVT modeli bu dəyişmələri təzyiqin funksiyası kimi verir.

Əsas kəmiyyətlər: Bo (neftin həcm əmsalı — lay həcmi/səth həcmi), Rs (həll olmuş qaz-neft nisbəti), μo (özlülük), Pb (doyma/qabarcıq təzyiqi — bundan aşağıda qaz ayrılmağa başlayır).

Standing korrelyasiyası (1947) — laboratoriya ölçməsi olmayanda Rs-i neftin API sıxlığı, qazın nisbi sıxlığı və temperaturdan təxmin edən empirik düstur.

Layihədə iki yol var: (1) korrelyasiya yolu — build_pvt_table() cədvəl qurur; (2) deck yolu — Eclipse PVTO/PVDG/PVTW cədvəlləri oxunur. Mühərrik hər iki halda YALNIZ cədvəllə işləyir (np.interp — xətti interpolyasiya).

5.8.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Kütlə balansında (5.2) B, Darcy-də (5.1) μ lazımdır; qaz fazasında isə Rs və Bg. Təzyiq dəyişdikcə bunlar dəyişir — PVT modeli olmadan sıxılma, qazın ayrılması və özlülük dəyişməsi nəzərə alınmaz.

5.8.3 Riyazi düstur

Standing: Rs = γg · [ (p/18.2 + 1.4) · 10^x ]^1.2048, x = 0.0125·API − 0.00091·T[°F] p < Pb: Rs = Standing(p), Bo = Vazquez-Beggs(Rs), μo = Beggs-Robinson(μod, Rs) p ≥ Pb: Rs = Rsb, Bo = Bob · exp(co·(Pb − p)), μo = μob · (p/Pb)^0.278 Qaz: Bg = (Z·T/p) / (Tsc/psc), Z = Beggs-Brill(ppr, Tpr), μg = Lee-Gonzalez-Eakin

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| Rs | Həll olmuş qaz-neft nisbəti | sm³/sm³ (daxildə scf/STB) | rs, solution_gor |
| γg | Qazın havaya nisbi sıxlığı | — | gas_gravity (defolt 0.75) |
| API | Neftin API sıxlığı | °API | api (defolt 32) |
| T | Lay temperaturu | °C (daxildə °F) | temperature_c (defolt 70) |
| Pb | Doyma təzyiqi | bar | bubble_point_bar (verilməsə 0.6·p_max) |
| Bo, Bob | Neftin həcm əmsalı, Pb-də | rm³/sm³ | bo, bo_at_pb |
| co | Doymamış neftin sıxılması | 1/bar | co (Vazquez-Beggs) |
| Z | Qazın sıxılma əmsalı | — | beggs_brill_z_factor() |

Uyğunsuzluq tapıldı — [Əlavə araşdırma lazımdır]: gas_fvf() funksiyasının docstring-i Bg = (Z·T/P)/(Zsc·Tsc/Psc) deyir, lakin kodun özündəki ifadə sadələşdiriləndə əlavə ≈1.013 vuruğu qalır. Layihənin öz funksiyaları ilə ölçüldü (p = 200 bar, γg = 0.75, T = 70 °C): kod Bg = 0.0049667, docstring düsturu Bg = 0.0049033 — fərq +1.29 %. Bu yalnız korrelyasiya yolundakı qaz fazasına aiddir (deck PVDG yoluna təsir etmir). Kod dəyişdirilmədi; sahibkar tərəfindən yoxlanmalıdır.

5.8.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Korrelyasiyalar | simulation/pvt/correlations.py · standing_solution_gor() (36), saturated_undersaturated_oil_properties() (117), gas_fvf() (216), build_pvt_table() (257) |
| Provider | simulation/pvt/black_oil.py · BlackOilPVTProvider — np.interp + törəmələr (Jakobian üçün) |
| Deck | io/pvt_io.py · read_pvtw(), read_pvdg(), read_pvto(), read_deck_pvt() |
| Cədvəl | domain/pvt.py · PVTTable, OilBranch |
| Seçim | application/simulation_service.py · _build_pvt_provider() (344) |
| Təsir etdiyi dəyişənlər | fluid.bo, bw, mu_o, mu_w, rs, bg — akkumulyasiya, mobillik, cazibə sıxlığı, ilkin tarazlıq |

5.8.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/pvt/correlations.py · sətirlər 36–43

36 def standing_solution_gor(pressure_bar, api: float, gas_gravity: float, 37 temperature_c: float) -> np.ndarray: 38 """Rs(p), sm3/sm3. Standing (1947).""" 39 p_psi = np.asarray(pressure_bar, float) * BAR_TO_PSI 40 t_f = C_TO_F(temperature_c) 41 x = 0.0125 * api - 0.00091 * t_f 42 rs_scf_stb = gas_gravity * ((p_psi / 18.2 + 1.4) * 10.0 ** x) ** 1.2048 43 return rs_scf_stb / SM3M3_TO_SCFSTB

Python · imex2d/simulation/pvt/correlations.py · sətirlər 159–179

159 rs = np.where(saturated, 160 standing_solution_gor(pressure, api, gas_gravity, temperature_c), 161 rs_at_pb) 162 163 # ---- doymuş qol: Bo/μo Rs(p) MASSİVİ ilə (skalyar Rsb ilə DEYİL) ---- 164 bo_saturated = vazquez_beggs_oil_fvf(rs, api, gas_gravity, temperature_c) 165 mu_saturated = beggs_robinson_saturated_viscosity(mu_dead, rs) 166 167 # ---- doymamış qol: Pb-dən yuxarı sadəcə mayenin sıxılması/lozluğu ---- 168 co = vazquez_beggs_undersaturated_compressibility( 169 rs_at_pb, api, gas_gravity, temperature_c, pb) 170 bo_undersaturated = bo_at_pb * np.exp(co * (pb - pressure)) 171 ratio = np.maximum(pressure / pb, 1e-6) 172 mu_undersaturated = mu_at_pb * ratio ** 0.278 173 174 bo = np.where(saturated, bo_saturated, bo_undersaturated) 175 mu_oil = np.where(saturated, mu_saturated, mu_undersaturated) 176 return rs, bo, mu_oil 177 178 def sutton_pseudo_critical(gas_gravity: float) -> tuple: 179 """Tpc, Ppc (Rankine, psia) — qaz nisbi sıxlığından.

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| p_psi = … * BAR_TO_PSI; t_f = C_TO_F(...) | Korrelyasiya sahə vahidlərində yazılıb — bar→psi, °C→°F. |
| x = 0.0125 * api - 0.00091 * t_f | Standing-in eksponenti. |
| rs_scf_stb = gas_gravity * ((p/18.2 + 1.4) * 10x) 1.2048 | Standing düsturu. |
| return rs_scf_stb / SM3M3_TO_SCFSTB | Yenidən METRIC-ə (sm³/sm³). |
| rs = np.where(saturated, standing(...), rs_at_pb) | Pb-dən aşağı Rs təzyiqlə azalır, yuxarıda sabit (plato). |
| bo_undersaturated = bo_at_pb * np.exp(co * (pb - pressure)) | Doymamış qol: yalnız mayenin sıxılması. |
| mu_undersaturated = mu_at_pb * ratio ** 0.278 | Doymamış özlülük təzyiqlə artır. |
| np.where(saturated, …_saturated, …_undersaturated) | Hər iki qol Pb-də eyni nöqtədən (anchor) başlayır — kəsilməzlik. |

5.8.6 Proqramın iş axınındakı yeri

API, γg, T, Pb (PVT paneli) və ya PVTO deck ↓ build_pvt_table() / read_deck_pvt() ↓ PVTTable (cədvəl) ↓ BlackOilPVTProvider — np.interp ↓ B, μ, Rs → qalıq, Jakobian, ilkin şərt

5.8.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş: API = 32, γg = 0.75, T = 70 °C, Pb = 240 bar (layihənin öz funksiyası ilə hesablanıb).

p = 150 bar (< Pb, doymuş): Rs = 87.8 sm³/sm³, Bo = 1.279, μo = 0.891 cP.

p = 240 bar (= Pb): Rs = 153.9, Bo = 1.454, μo = 0.619 cP.

p = 300 bar (> Pb, doymamış): Rs = 153.9 (plato), Bo = 1.436 (sıxılıb), μo = 0.659 cP (artıb).

Proqramda: təzyiq 240-dan 150-yə düşəndə neftin 66 sm³/sm³ qazı ayrılır — üç fazalı mühərrikdə bu, sərbəst qaz (Sg > 0) kimi görünür.

5.8.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Pb-də iki qol eyni nöqtədən başlamasa, Bo-da sıçrayış yaranır — Jakobian təkləşir, Nyuton donur. correlations.py-dəki reqressiya tarixçəsi bunu təsvir edir. [Kodla təsdiqlənib — şərh]

Temperatur vahidi səhv verilsə (°F əvəzinə °C), Rs və μ əhəmiyyətli dərəcədə səhv olar; build_pvt_table(temperature_unit=…) buna görə var.

Cədvəldən kənar təzyiqdə np.interp sərhəd dəyərini saxlayır — ekstrapolyasiya yoxdur; bu, xəbərdarlıqsız davranışdır (black_oil.py docstring-i).

Aşkarlama: tests/test_pvt.py, test_saturated_extrapolation.py, test_undersaturated_*.

5.8.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Kütlə balansı (5.2) — B; Darcy (5.1) — μ; üç fazalı black-oil və dəyişən keçid (4.6); qaz PVT (4.5); hidrostatik tarazlıq (4.9); süxur sıxılması (4.4).

5.9 Nisbi keçiricilik: Corey və Stone II (relative permeability: Corey, Stone II)

Status:  Kodla təsdiqlənib   domain/scal.py, simulation/scal_adapter.py, simulation/stone_relperm.py, scal_tables_provider.py

5.9.1 Nəzəriyyə nədir?

Daşın boşluqlarında iki-üç maye eyni vaxtda olanda onlar bir-birinə «mane olur». Nisbi keçiricilik kr — fazanın, digər fazalar olduğu halda, tək olduğundan nə qədər az axdığını göstərən 0–1 arası ədəddir. O, doyumluluqdan (saturation) asılıdır: su çoxaldıqca krw artır, kro azalır.

Corey modeli — bu əyriləri qüvvət funksiyası ilə təsvir edir. Swc (bağlı su — hərəkət etməyən) və Sor (qalıq neft — çıxarıla bilməyən) arasında normallaşdırılmış doyumluluq Sn işlədilir.

Stone II (1973) — üç fazada (su + neft + qaz) neftin keçiriciliyini iki iki-fazalı əyridən (su-neft və qaz-neft) qurur. Layihədə Stone I yoxdur (yalnız şərhdə adı çəkilir).

Nümunə: dar dəhlizdən iki qrup insan keçir — biri çoxaldıqca digərinin keçməsi çətinləşir.

5.9.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Mobillik λ = kr/μ Darcy axınının (5.1) əsas hissəsidir. kr olmadan su vurma ilə neftin sıxışdırılması, su kəsrinin (water cut) artması və qalıq neft modelləşdirilə bilməz.

5.9.3 Riyazi düstur

Sn = (Sw − Swc) / (1 − Swc − Sor) krw = krw_end · Sn^nw kro = kro_end · (1 − Sn)^no Stone II: kro = kro_end · [ (krow/kro_end + krw)·(krog/kro_end + krg) − (krw + krg) ], kəsilir [0, kro_end]

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| Swc, Sor | Bağlı su, qalıq neft | — | CoreyParameters.swc=0.20, sor=0.25 |
| krw_end, kro_end | Son nöqtə keçiricilikləri | — | 0.35, 0.90 |
| nw, no | Corey eksponentləri | — | 2.5, 2.0 |
| Sn | Normallaşdırılmış doyumluluq | — | normalized(sw) |
| krow, krog | Su-neft / qaz-neft sistemində neft | — | water_oil.kro(sw), krog(sg) |
| krg | Qazın keçiriciliyi | — | GasCoreyParameters.krg() |

Qeyd — [Əlavə araşdırma lazımdır]: stone_relperm.py modul şərhi «Stone II mənfi kro-nu riyazi olaraq aradan qaldırır» deyir, lakin kodun özü nəticəni np.clip(result, 0.0, kro_end) ilə kəsir — deməli düstur mənfi dəyər verə bilir və məhz buna görə kəsmə var. Hesablama düzgündür (kəsmə tətbiq olunur), yalnız şərhin iddiası dəqiq deyil.

5.9.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Corey | domain/scal.py · CoreyParameters.normalized(), krw(), kro(); simulation/scal_adapter.py · CoreyRelativePermeabilityAdapter (+ analitik törəmələr) |
| Cədvəl (SWOF/SGOF) | simulation/scal_tables_provider.py · TableRelativePermeabilityProvider; io/scal_io.py · read_swof(), read_sgof() |
| Stone II | simulation/stone_relperm.py · StoneRelativePermeabilityProvider.kro_three_phase(), kro_three_phase_derivatives() |
| Seçim | application/simulation_service.py · _relative_permeability() (401) — cədvəl varsa cədvəl, yoxsa Corey; qaz varsa Stone II sarğısı (333) |
| İstifadə | residual.py · fluid_state(): lam_w = krw/mu_w |

5.9.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/domain/scal.py · sətirlər 51–59

51 def normalized(self, sw) -> np.ndarray: 52 den = max(1.0 - self.swc - self.sor, 1e-8) 53 return np.clip((np.asarray(sw, float) - self.swc) / den, 0.0, 1.0) 54 55 def krw(self, sw) -> np.ndarray: 56 return self.krw_end * self.normalized(sw) ** self.nw 57 58 def kro(self, sw) -> np.ndarray: 59 return self.kro_end * (1.0 - self.normalized(sw)) ** self.no

Python · imex2d/simulation/stone_relperm.py · sətirlər 111–124

111 def kro_three_phase(self, sw, sg, 112 region: Optional[np.ndarray] = None) -> np.ndarray: 113 """Stone II — iki iki-fazalı əyridən üç fazalı kro qurur.""" 114 sw = np.asarray(sw, float) 115 sg = np.asarray(sg, float) 116 krow = np.asarray(self.water_oil.kro(sw, region), float) 117 krow_g = self.krog(sg, region) 118 krw = np.asarray(self.water_oil.krw(sw, region), float) 119 krg = self.krg(sg, region) 120 121 end = max(self.kro_end, 1e-9) 122 result = end * ((krow / end + krw) * (krow_g / end + krg) 123 - (krw + krg)) 124 return np.clip(result, 0.0, self.kro_end)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| den = max(1 - swc - sor, 1e-8) | Hərəkətli doyumluluq intervalı. |
| np.clip((sw - swc)/den, 0, 1) | Sn — intervaldan kənarda 0 və ya 1-ə kəsilir. |
| krw_end * normalized(sw) ** nw | Suyun Corey əyrisi. |
| kro_end * (1 - normalized(sw)) ** no | Neftin Corey əyrisi. |
| result = end * ((krow/end + krw) * (krog/end + krg) - (krw + krg)) | Stone II düsturu. |
| np.clip(result, 0.0, self.kro_end) | Mənfi və ya həddən böyük dəyər kəsilir. |

5.9.6 Proqramın iş axınındakı yeri

SCAL paneli (Corey) və ya SWOF/SGOF ↓ Provider seçimi (servis) ↓ krw(Sw), kro(Sw) [və Stone II: kro(Sw, Sg)] ↓ λ = kr/μ (fluid_state) ↓ Axın + Jakobian (∂kr/∂S)

5.9.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş (defolt Corey): Swc = 0.20, Sor = 0.25, Sw = 0.50.

Hesablama: Sn = (0.50 − 0.20)/(1 − 0.20 − 0.25) = 0.30/0.55 = 0.545; krw = 0.35·0.545^2.5 = 0.0769; kro = 0.90·(1 − 0.545)^2 = 0.186.

Stone II: Sw = 0.30, Sg = 0.10 → krow = 0.602, krog = 0.767 → kro₃ = 0.511 (layihənin öz provider-i ilə hesablanıb).

Proqramda: μw = 0.5, μo = 2 cP olsa λw = 0.154, λo = 0.093 — su neftdən 1.65 dəfə mobildir, ona görə su cəbhəsi nefti «keçib» irəli gedir.

5.9.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Swc + Sor ≥ 0.95 olsa hərəkətli interval yoxdur — CoreyParameters.validate() bunu rədd edir.

Törəmələr səhv olsa Jakobian pozulur (5.4); tests/test_implicit_jacobian.py::test_corey_derivatives_match_finite_differences bunu tutur.

Üç fazada Stone II əvəzinə sadə kro(Sw) işlədilsə, qaz olan zonada neftin axını şişirdilər. ROADMAP backlog-una görə OPM-in defolt modeli ilə fərq su hərəkətli modellərdə 50 %-ə çata bilər. [Sənədlə təsdiqlənib]

SWOF cədvəli üç fazalı yolda əvvəllər səssizcə atılırdı — düzəldilib (simulation_service.py:325-330 şərhi).

5.9.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Darcy (5.1), kapilyar təzyiq (4.1), Buckley-Leverett (4.10) — kr-dən fraksiya axını, üç fazalı black-oil (4.6), Jakobian (5.4).

5.10 Peaceman quyu modeli və quyu indeksi (Peaceman well model, well index)

Status:  Kodla təsdiqlənib   simulation/well_model.py · PeacemanWellModel; implicit/residual.py · well_rates()

5.10.1 Nəzəriyyə nədir?

Quyu diametri ~0.2 m-dir, grid hüceyrəsi isə 20–100 m. Hüceyrənin «orta təzyiqi» quyu divarındakı təzyiqdən xeyli fərqlidir. Peaceman (1978, 1983) bu fərqi bir əmsalla — quyu indeksi (well index, WI) — nəzərə alır: quyu ilə hüceyrə arasındakı «keçiricilik».

Mərkəzi anlayış ekvivalent radius r_e: hüceyrə təzyiqinin həqiqətən mövcud olduğu məsafə (izotrop kvadrat hüceyrədə ≈ 0.2·Δx).

Nümunə: böyük otağın ortasında kiçik dəlik — otağın orta təzyiqi ilə dəliyin yanındakı təzyiq fərqlidir; WI bu ikisini əlaqələndirir.

5.10.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Quyu BHP (quyu dibi təzyiqi) ilə idarə olunanda debit, RATE ilə idarə olunanda isə lazım olan BHP hesablanmalıdır. WI olmadan quyu ilə lay arasında əlaqə qurula bilməz.

5.10.3 Riyazi düstur

WI = 2π · C · √(k₁·k₂) · h / ( ln(r_e/r_w) + S ) r_e = 0.28 · √( √(k₂/k₁)·d₁² + √(k₁/k₂)·d₂² ) / ( (k₂/k₁)^¼ + (k₁/k₂)^¼ ) BHP rejimi: q_p = WI · λ_p · (BHP − p_hüceyrə) / B_p

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| k₁, k₂ | Quyu oxuna perpendikulyar iki istiqamətdə keçiricilik | mD | k1, k2 |
| d₁, d₂ | Həmin istiqamətlərdə hüceyrə ölçüsü | m | d1, d2 |
| h | Perforasiyanın hüceyrədəki uzunluğu | m | h (block.length) |
| r_w | Quyu radiusu | m | rw |
| S | Skin (zədələnmə/stimulyasiya) | — | skin |
| C | Darcy vahid sabiti | 0.008527 | c_darcy |
| BHP | Quyu dibi təzyiqi | bar | connection.target |

5.10.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Fayl | imex2d/simulation/well_model.py · PeacemanWellModel.build_connections() (63), _well_index() (173) |
| Həndəsə | domain/geometry.py · WellblockGeometry; CornerPointGeometry.wellblock_geometry() — üfüqi quyu (direction X/Y) da dəstəklənir |
| Debit | implicit/residual.py · well_rates() (315) — BHP və RATE budaqları |
| Qaydalar | simulation/well_constraints.py — RATE payı, BHP limiti, səth debiti |
| Quyu lüləsi | simulation/wellbore/ — THP ↔ BHP (4.11) |

5.10.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/simulation/well_model.py · sətirlər 173–186

173 def _well_index(k1, k2, d1, d2, h, rw, skin, c_darcy) -> float: 174 """Anizotrop Peaceman — DÜSTUR DƏYİŞMƏYİB. 175 176 `k1`/`k2` quyu oxuna perpendikulyar iki YERLİ istiqamətdəki 177 keçiricilik, `d1`/`d2` həmin istiqamətlərdəki effektiv wellblock 178 ölçüləri, `h` isə perforasiyanın hüceyrə içindəki uzunluğudur. 179 """ 180 kh = np.sqrt(k1 * k2) 181 ratio = k2 / k1 if k1 > 0.0 else 1.0 182 r1 = np.sqrt(ratio) * d1 ** 2 183 r2 = np.sqrt(1.0 / ratio) * d2 ** 2 184 re = 0.28 * np.sqrt(r1 + r2) / (ratio ** 0.25 + (1.0 / ratio) ** 0.25) 185 return float(c_darcy * 2.0 * np.pi * kh * h / 186 (np.log(max(re / rw, 1.01)) + skin))

Python · imex2d/simulation/implicit/residual.py · sətirlər 341–343

341 drawdown = connection.target - state.pressure[cell] 342 qw = connection.well_index * lam_w * drawdown 343 qo = connection.well_index * lam_o * drawdown

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| kh = np.sqrt(k1 * k2) | Anizotrop keçiriciliyin həndəsi ortası. |
| ratio = k2 / k1 | Anizotropluq nisbəti. |
| re = 0.28 * np.sqrt(r1 + r2) / (…) | Peaceman-ın anizotrop ekvivalent radiusu. |
| np.log(max(re / rw, 1.01)) + skin | Loqarifm 1.01-dən aşağı kəsilir ki, məxrəc sıfıra/mənfiyə getməsin. |
| drawdown = connection.target - state.pressure[cell] | BHP − p_hüceyrə (istismarçıda mənfi). |
| qw = well_index * lam_w * drawdown | Faza debiti = WI · λ · Δp. |

5.10.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Quyu cədvəli (perforasiya, rw, skin, rejim) ↓ PeacemanWellModel.build_connections() — bir dəfə ↓ WellConnection.well_index ↓ Hər iterasiya: well_rates() — q = WI·λ·Δp ↓ Qalıq + Jakobian (_wells)

5.10.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş: k₁ = k₂ = 150 mD, d₁ = d₂ = 20 m, h = 10 m, r_w = 0.1 m, S = 0.

r_e = 0.28·√(400 + 400)/(1 + 1) = 0.28·28.28/2 = 3.96 m (≈ 0.2·Δx).

WI = 0.008527·2π·150·10 / ln(39.6) = 80.37/3.679 = 21.85 (layihənin funksiyası ilə eyni).

BHP = 150 bar, p_hüceyrə = 200 bar, λo = 0.093 1/cP, Bo = 1.2 olsa: q_o = 21.85·0.093·(−50)/1.2 ≈ −84.7 sm³/gün (mənfi = hasilat).

5.10.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

r_e əvəzinə hüceyrə ölçüsünün özü götürülsə, WI təxminən iki dəfə kiçik çıxar — debit sistematik aşağı olar.

Corner-point modeldə nominal DX/DY işlədilsə WI şişərdi — Phase 5E-də hüceyrə-başına həndəsəyə keçilib (ARCHITECTURE.md §5.19). [Sənədlə təsdiqlənib]

Aşkarlama: tests/test_discretization.py (Peaceman analitik yoxlaması), test_peaceman_corner_point.py.

5.10.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Darcy (5.1) — WI radial Darcy həllindən çıxır; kütlə balansı (5.2) — quyu üzvü; lülə hidravlikası və nodal analiz (4.11); nisbi keçiricilik (5.9) — λ.

5.11 Kriging, variogram və geostatistika (Kriging, variogram, geostatistics)

Status:  Kodla təsdiqlənib   geology/variogram.py, geology/interpolation.py · OrdinaryKriging, application/geology_service.py

5.11.1 Nəzəriyyə nədir?

Quyular yalnız bir neçə nöqtədə ölçü verir (məs. 5 quyuda PORO), grid-də isə minlərlə hüceyrə var. Məkan interpolyasiyası (spatial interpolation) aradakı dəyərləri təxmin edir.

Variogram məkan korrelyasiyasını (spatial correlation) ölçür: «bir-birindən h metr aralı iki nöqtə orta hesabla nə qədər fərqlənir?». Kiçik h-da fərq kiçikdir, böyük h-da doyur (sill). Nugget — sıfır məsafədə qalan sıçrayış (ölçmə səs-küyü), range — korrelyasiyanın bitdiyi məsafə.

Adi Kriging (Ordinary Kriging) — qonşuların çəkili ortası; çəkilər variogramdan elə seçilir ki, təxmin yansız (Σw = 1) və variansı minimal olsun (BLUE — Best Linear Unbiased Estimator). Üstəlik hər hüceyrədə kriging variansı — təxminin etibarlılığı — verilir.

Nümunə: bir şəhərdə 5 hava stansiyası var. Kriging aradakı küçələrin temperaturunu təxmin edir və stansiyadan uzaq yerdə «burada az əminik» deyir.

5.11.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Simulyasiya hər hüceyrədə φ və K istəyir. Kriging quyu ölçmələrindən grid xassələrini (PORO, PERMX, NTG, …) qurur; SGS/SIS (4.14, 4.16) isə eyni aparatla stoxastik realizasiyalar verir.

5.11.3 Riyazi düstur

γ(h) = ½ · E[ (Z(x) − Z(x+h))² ] (deneysel: γ̂(h) = 1/(2N(h))·Σ(Zᵢ − Zⱼ)²) Sferik: γ(h) = nugget + sill·(1.5·h/a − 0.5·(h/a)³), h ≤ a Kriging: [ Γ 1 ] [ w ] [ γ₀ ] Ẑ(x₀) = Σ wᵢ·Zᵢ [ 1ᵀ 0 ] [ μ ] = [ 1 ] σ²_K = Σ wᵢ·γ₀ᵢ + μ

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| γ(h) | Yarım-dəyişkənlik (semivariance) | xassə vahidi² | semivariance(), _variogram() |
| nugget, sill, a | Variogram parametrləri | —, —, m | nugget, sill, range_ |
| Γ | Nöqtələr arası γ matrisi | — | left[:n,:n] |
| γ₀ | Nöqtələrdən hədəfə γ | — | right[:n,:] |
| w, μ | Kriging çəkiləri, Laqranj vuruğu | — | weights, solution[n,:] |
| σ²_K | Kriging variansı | xassə vahidi² | variance |

5.11.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Variogram | geology/variogram.py · spherical/exponential/gaussian (70-80), experimental_variogram() (231), fit_variogram() (702), select_best_variogram_model() (741) |
| Kriging | geology/interpolation.py · OrdinaryKriging (332): _solve_global() (834), _solve_group() (962) — yerli qonşuluqla toplu həll |
| Qonşuluq | geology/spatial_search.py · NeighborhoodSelector (cKDTree) |
| Boru xətti | application/geology_service.py · WellBasedGeologicalModelBuilder.build() (441) |
| Nəticə | GeologicalModel.property_maps (PORO, PERMX …) + PropertyProvenance (status/etibar) |

5.11.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/geology/variogram.py · sətirlər 70–72

70 def spherical(h: np.ndarray, nugget: float, sill: float, range_: float) -> np.ndarray: 71 ratio = np.clip(h / max(range_, 1e-9), 0.0, 1.0) 72 return nugget + sill * (1.5 * ratio - 0.5 * ratio ** 3)

Python · imex2d/geology/interpolation.py · sətirlər 846–863

846 left = np.ones((n + 1, n + 1)) 847 left[:n, :n] = self._variogram(_distance_matrix(points, points), range_h, 848 sill, nugget, model, zero_at_origin=True) 849 left[n, n] = 0.0 850 851 right = np.ones((n + 1, targets.shape[0])) 852 effective_nugget = nugget if model_nugget is None else model_nugget 853 right[:n, :] = self._variogram( 854 _distance_matrix(points, targets), range_h, sill, nugget, model, 855 zero_at_origin=effective_nugget <= 0.0) 856 857 try: 858 solution = np.linalg.solve(left, right) 859 except np.linalg.LinAlgError: 860 solution = np.linalg.lstsq(left, right, rcond=None)[0] 861 862 weights = solution[:n, :] 863 result = (weights * values[:, None]).sum(axis=0)

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| ratio = np.clip(h / range_, 0, 1) | Məsafə range-ə nisbətən; range-dən sonra 1-də qalır (sill). |
| nugget + sill * (1.5*ratio - 0.5*ratio**3) | Sferik variogram modeli. |
| left = np.ones((n+1, n+1)); left[:n,:n] = γ(d) | Kriging matrisi: Γ + Laqranj sətri/sütunu (birlər). |
| left[n, n] = 0.0 | Sağ aşağı künc sıfır — yansızlıq şərti Σw = 1. |
| right[:n, :] = γ(d(nöqtə, hədəf)) | Sağ tərəf: hədəfə olan yarım-dəyişkənliklər. |
| np.linalg.solve(left, right) … lstsq | Sistem həll olunur; təkləşərsə ən kiçik kvadratlara keçilir. |
| result = (weights * values[:, None]).sum(axis=0) | Təxmin: çəkili cəm. |

5.11.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Quyu CSV (x, y, z, PORO …) ↓ QC + çevirmə (log/logit) ↓ Variogram fit ↓ Kriging (hər hüceyrə üçün yerli sistem) ↓ Geri çevirmə → PropertyMap → ReservoirModel

5.11.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş: iki quyu x = 0 m (PORO = 0.20) və x = 200 m (PORO = 0.26); hədəf x₀ = 50 m; sferik variogram, nugget = 0, sill = 0.001, a = 300 m (layihənin spherical() funksiyası ilə).

γ-lar: γ(200) = 0.000852, γ(50) = 0.000248, γ(150) = 0.000688.

Həll: w₁ = 0.758, w₂ = 0.242 (cəm = 1), μ = 4.2·10⁻⁵.

Nəticə: Ẑ(50) = 0.758·0.20 + 0.242·0.26 = 0.2145; σ²_K = 3.96·10⁻⁴ (σ ≈ 0.020).

Yaxın quyu daha böyük çəki alır — IDW-yə oxşar, amma çəkilər variogramdan gəlir və variansı da var.

5.11.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Yararsız variogram (məs. sill ≤ 0, range ≤ 0) Kriging-ə çatmır — validate_variogram_parameters() ValueError verir.

Keçiricilik log-çevirmə olmadan kriginq edilsə, yüksək dəyərlər həddən artıq yayılır (lognormal paylanma).

Başqa laylardan məlumat «sızdırılsa» (layer leak) nəticə yanlış olar — defoltda açıq xəta atılır (allow_cross_layer_fallback=False, tests/test_layer_aware_kriging_leak.py).

Aşkarlama: çarpaz-doğrulama (4.18) RMSE/bias verir; tests/test_kriging_engine.py, test_variogram*.py.

5.11.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Variogram fit — ən kiçik kvadratlar (4.12); anizotropluq (4.13); SGS (4.14); normal-score (4.15); SIS (4.16); IDW (4.17); çarpaz-doğrulama (4.18). Simulyasiyada: Darcy (5.1) — K, kütlə balansı (5.2) — φ.

5.12 History matching və optimallaşdırma (history matching, optimization, parameter estimation)

Status:  Kodla təsdiqlənib   history/mismatch.py, history/optimizer.py, history/parameters.py

5.12.1 Nəzəriyyə nədir?

Yataq işləyir və real hasilat ölçülür (müşahidə). Model isə bəzi parametrlərdə qeyri-müəyyəndir (keçiricilik çarpanı, Sor, neftin özlülüyü …). History matching — parametrləri elə seçmək ki, model keçmiş hasilatı mümkün qədər yaxşı təkrarlasın. Bu, parametr qiymətləndirməsi (parameter estimation) məsələsidir.

Bunun üçün məqsəd funksiyası (objective/misfit) qurulur — modellə müşahidə arasındakı fərqi bir rəqəmə endirir — və optimallaşdırıcı onu minimuma endirir.

Nümunə: radionu tənzimləmək — düyməni fırladıb səs-küyün (fərqin) ən az olduğu nöqtəni axtarmaq.

5.12.2 Bu nəzəriyyə hansı problemi həll edir?

Model parametrləri adətən birbaşa ölçülmür. Tarixi uyğunlaşdırma olmadan proqnozun etibarlılığı aşağıdır. Simulyatorun analitik törəməsi (adjoint) olmadığı üçün törəməsiz (derivative-free) üsullar işlədilir.

5.12.3 Riyazi düstur

RMSE = √( Σ (hesab − ölçü)² / n ) NRMSE = RMSE / (müşahidənin diapazonu) Yekun uyğunsuzluq = Σ wᵢ·NRMSEᵢ / Σ wᵢ min over u ∈ [0,1]ⁿ f(u), u → fiziki parametr (hədlər arasında miqyaslama) Yığılmayan model → f = 1e6 (FAILURE_PENALTY)

| Dəyişən | Mənası | Ölçü vahidi | Layihədəki adı |
| --- | --- | --- | --- |
| u | Normallaşdırılmış parametr vektoru | — | unit_values |
| wᵢ | Kəmiyyətin çəkisi (məs. kumulyativ neft 1.5) | — | DEFAULT_WEIGHTS |
| NRMSE | Ölçüsüz səhv | — | SeriesMismatch.nrmse |
| f | Məqsəd funksiyası | — | MismatchReport.total |
| max_evaluations | Büdcə (simulyasiya sayı) | — | max_evaluations |

5.12.4 Layihədə harada istifadə olunur?

| Nə | Harada |
| --- | --- |
| Uyğunsuzluq | history/mismatch.py · MismatchCalculator.evaluate() (138), SeriesMismatch.nrmse, MismatchReport.total |
| Optimallaşdırıcı | history/optimizer.py · HistoryMatchingService.evaluate() (143), _search() (244) — scipy.optimize: Nelder-Mead, Powell, differential_evolution |
| Parametrlər | history/parameters.py · standard_parameters(), ParameterSet, ModelModifier |
| Müşahidə | history/observation_io.py · read_observations_csv() |
| Həssaslıq | history/sensitivity.py · SensitivityAnalyzer.run_tornado(), run_local() (4.19) |
| UI | ui/worker.py · MatchingWorker (fon axını) |

5.12.5 Kod nümunəsi (real layihə kodu)

Python · imex2d/history/optimizer.py · sətirlər 159–172

159 model = self.modifier.apply(values) 160 result = self.service.run(model, self.config) 161 if not result.converged: 162 succeeded = False 163 message = result.message 164 mismatch = FAILURE_PENALTY 165 else: 166 report = self.calculator.evaluate(result, self.observations) 167 mismatch = report.total 168 if not np.isfinite(mismatch): 169 succeeded = False 170 message = "Müşahidə ilə örtüşmə yoxdur." 171 mismatch = FAILURE_PENALTY 172 elif mismatch < self._best_mismatch:

Python · imex2d/history/mismatch.py · sətirlər 105–107

105 weights = np.array([item.weight for item in self.series]) 106 values = np.array([item.nrmse for item in self.series]) 107 return float(np.sum(weights * values) / max(np.sum(weights), 1e-30))

| Kod hissəsi | İzah |
| --- | --- |
| model = self.modifier.apply(values) | Parametrlər modelə tətbiq olunur (məs. PERMX × çarpan). |
| result = self.service.run(model, self.config) | Hər qiymətləndirmə = TAM simulyasiya. |
| if not result.converged: … FAILURE_PENALTY | Yığılmayan model «pis nöqtə» sayılır, istisna atılmır. |
| report = self.calculator.evaluate(result, observations) | Model nəticəsi müşahidə vaxtlarına interpolyasiya olunur. |
| mismatch = report.total | Çəkili orta NRMSE. |
| np.sum(weights * values) / np.sum(weights) | Yekun məqsəd funksiyası. |

5.12.6 Proqramın iş axınındakı yeri

Müşahidə CSV + parametr hədləri ↓ Optimallaşdırıcı u təklif edir ↓ ModelModifier → tam simulyasiya ↓ NRMSE → f(u) ↓ Ən yaxşı parametrlər + hesabat

5.12.7 Sadə rəqəmsal nümunə

Giriş: müşahidə olunan neft debiti 100, 80, 60 m³/gün (30, 60, 90-cı günlər); model 95, 84, 57 verir.

Hesablama: fərqlər −5, +4, −3 → RMSE = √((25+16+9)/3) = 4.08; diapazon = 100 − 60 = 40 → NRMSE = 0.102 (layihənin SeriesMismatch sinfi ilə eyni).

Proqramda: optimallaşdırıcı bu 0.102-ni kiçiltməyə çalışır; ən yaxşı nöqtə MatchResult-da saxlanılır.

5.12.8 Səhv tətbiq olunsa nə baş verər?

Xam SSE-lər toplansa, təzyiq (bar) və debit (m³/gün) fərqli miqyasda olduğu üçün biri digərini «udar» — ona görə NRMSE (ölçüsüz) işlədilir.

Provider-lər köhnə parametrlə qalsa axtarış mənasız olar — ModelAwareSimulationService bunun üçün yaradılıb (simulation_service.py:246-260 docstring-i). [Kodla təsdiqlənib]

[Əlavə araşdırma lazımdır]: MismatchCalculator._model_curve() quyu dibi təzyiqi (BHP) üçün None qaytarır və «hələ nəticədə saxlanılmır» deyir, halbuki SimulationResult.well_bhp artıq mövcuddur (B4-dən sonra). BHP müşahidələri hazırda uyğunsuzluğa daxil olmur («skipped» siyahısına düşür).

Aşkarlama: tests/test_history_mismatch.py, test_history_optimizer.py.

5.12.9 Əlaqəli nəzəriyyələr

Bütün simulyasiya zənciri (6-cı bölmə) — hər qiymətləndirmədə təkrarlanır; həssaslıq (4.19); ən kiçik kvadratlar (4.12).

6. Nəzəriyyələr və kod arasındakı əlaqə

6.1 Nəzəriyyə — kod cədvəli

| Nəzəriyyə | Model | Fayl | Sinif / funksiya | Giriş | Çıxış | Əlaqəli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Darcy | TPFA transmissivlik | simulation/discretization.py | TwoPointFluxDiscretization.build | K, həndəsə | T | 5.2, 5.3 |
| Kütlə balansı | Black-oil qalıq | implicit/residual.py | ResidualAssembler.residual | p, Sw, Δt | R | 5.1, 5.4 |
| Diskretizasiya | Sonlu həcm grid-i | domain/grid.py | CartesianGrid.build_connections | nx, ny, nz, ACTNUM | Connections | 5.1 |
| Nyuton-Rafson | FIM həlli | implicit/newton.py | NewtonSolver.solve | R, J | xⁿ⁺¹ | 5.5, 5.6 |
| Jakobian | Analitik törəmələr | implicit/jacobian.py | JacobianAssembler.assemble | vəziyyət, fluid | J (sparse) | 5.4 |
| Xətti həll | LU / BiCGStab / CG | implicit/linear.py; linear_solver.py | NewtonLinearSolver.solve | A, b | x | 5.4 |
| CPR | 2 mərhələli ön-şərtçi | implicit/cpr.py | CprPreconditioner._matvec | J, r | M⁻¹r | 5.5 |
| Adaptiv Δt | İterasiyaya görə | implicit/time_stepping.py | AdaptiveTimeStepper.advance | Nyuton nəticəsi | Δt | 5.4 |
| IMPES | Implicit p, explicit S | impes_engine.py | _solve_pressure, _update_saturation | p, Sw | pⁿ⁺¹, Swⁿ⁺¹, Δt_CFL | 5.6 |
| PVT | Standing, VB, BR | pvt/correlations.py; black_oil.py | build_pvt_table; BlackOilPVTProvider | API, γg, T, p | B, μ, Rs | 5.2 |
| Nisbi keçiricilik | Corey, Stone II | domain/scal.py; stone_relperm.py | CoreyParameters.krw/kro; kro_three_phase | Sw, Sg | kr | 5.1 |
| Kapilyar | Brooks-Corey | simulation/capillary.py | pcow | Sw | Pc | 4.2, 4.9 |
| Peaceman | Quyu indeksi | simulation/well_model.py | _well_index; well_rates | K, həndəsə, rw, S | WI, q | 5.1 |
| Hidrostatika | Tarazlıq | initialization/equilibrium.py | initialize | datum, OWC | p₀, Sw₀ | 4.1, 4.2 |
| Üç fazalı | Qaz + dəyişən keçid | three_phase_residual.py; three_phase_state.py | accumulation; switch_variables | p, Sw, Sg/Rs | R (3N) | 5.8 |
| MPFA-O | Çoxnöqtəli axın | discretization/mpfa_o.py | MPFAODiscretization | K tenzoru, təpələr | T_conn | 5.1 |
| Variogram | Sferik/eks./qauss | geology/variogram.py | fit_variogram | nöqtələr | nugget, sill, a | 5.11 |
| Kriging | Adi Kriging | geology/interpolation.py | OrdinaryKriging | quyular, variogram | Ẑ, σ² | 4.14 |
| SGS / SIS | Stoxastik simulyasiya | geology/sgs.py; facies.py | simulate_sgs; simulate_sis | quyular, seed | realizasiya | 5.11 |
| History matching | NRMSE + optimallaşdırma | history/optimizer.py; mismatch.py | HistoryMatchingService.run | müşahidə, hədlər | ən yaxşı parametrlər | 4.19 |
| Buckley-Leverett | Analitik etalon | simulation/analytical.py | buckley_leverett | SCAL, μ, q | Sw(x) | 5.9 |
| Lülə hidravlikası | Chen + traverse | wellbore/friction.py; thp_control.py | chen_friction_factor; ThpController | debit, boru | THP, BHP | 5.10 |

6.2 Nəzəriyyə-asılılıq diaqramı

Diaqram layihənin real arxitekturasına uyğunlaşdırılıb: reservoir modelindən PVT və SCAL provider-lərinə, oradan mobilliyə, Darcy/diskretizasiyaya və potensiala, kütlə balansına (qalığa), sonra iki yola — tam implicit (Jakobian + Nyuton + xətti həll) və ya IMPES (təzyiq tənliyi + explicit doyumluluq + CFL) — və adaptiv zaman addımı ilə nəticəyə.

Şəkil 2. Nəzəriyyələrin asılılıq zənciri (simulyasiya nüvəsi).

Geologiya bloku simulyasiyadan ƏVVƏL, bir dəfə işləyir və reservoir modelinə φ və K verir:

Şəkil 3. Geostatistika boru xətti (application/geology_service.py).

7. Nəzəriyyələri öyrənmə ardıcıllığı

Plan sadədən mürəkkəbə doğrudur. Hər mərhələ özündən əvvəlkinə söykənir.

| Sıra | Mövzu | Nə üçün bu mərhələdə? | Layihədə əlaqəli fayllar | Praktik çalışma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rezervuar əsasları: φ, K, S, B, Rs, Pb | Bütün qalan mövzuların «lüğəti» | domain/reservoir_model.py, domain/properties.py, domain/pvt.py | Lüğəti (8-ci bölmə) oxu; numune_quyular.csv-yə bax |
| 2 | Darcy qanunu və transmissivlik | Axının əsası | simulation/discretization.py | 5.1.7-dəki T nümunəsini əl ilə hesabla |
| 3 | Kütlə balansı və sonlu həcm | Simulyatorun əsas tənliyi | implicit/residual.py, domain/grid.py | 3×2 grid-in üzlərini say (5.3.7) |
| 4 | Nisbi keçiricilik (Corey) və kapilyar | Mobilliyi başa düşmək | domain/scal.py, simulation/capillary.py | Sw = 0.3…0.7 üçün krw, kro cədvəli qur |
| 5 | PVT və Standing | B, μ, Rs təzyiqlə necə dəyişir | simulation/pvt/correlations.py | build_pvt_table() çağır, Bo(p) qrafikini çək |
| 6 | IMPES və CFL | Ən sadə mühərrik | simulation/impes_engine.py | cfl_factor-u dəyiş, addım sayını müqayisə et |
| 7 | Nyuton-Rafson, qalıq, Jakobian | Tam implicit üsul | implicit/newton.py, jacobian.py | x² − 2 = 0-ı əl ilə həll et; test_implicit_jacobian.py-ni işlət |
| 8 | Xətti həlledicilər | J·δ = −R necə həll olunur | implicit/linear.py, cpr.py | 2×2 sistemi LU ilə həll et |
| 9 | Adaptiv zaman addımı | Sabitlik və dəqiqlik | implicit/time_stepping.py | max_dt-ni 5 və 30 gün et, nəticəni müqayisə et |
| 10 | Peaceman quyu modeli | Quyu-lay əlaqəsi | simulation/well_model.py | WI nümunəsini (5.10.7) təkrarla, skin əlavə et |
| 11 | Üç fazalı black-oil, Stone II | Qaz fazası | three_phase_*.py, stone_relperm.py | PVT-də qazı aktivləşdir, GOR qrafikinə bax |
| 12 | Variogram və Kriging | Geologiya bloku | geology/variogram.py, interpolation.py | 5.11.7-nin 2 quyulu nümunəsini numpy ilə həll et |
| 13 | SGS, SIS, çarpaz-doğrulama | Qeyri-müəyyənlik | geology/sgs.py, facies.py, cross_validation.py | İki fərqli seed ilə SGS xəritələrini müqayisə et |
| 14 | MPFA-O | Qabaqcıl diskretizasiya | discretization/, docs/mpfa_o_phase5a.md | TPFA və MPFA-O ilə eyni modelin RF-ni müqayisə et |
| 15 | History matching və həssaslıq | Bütün zənciri birləşdirir | history/ | numune_musahide.csv ilə Nelder-Mead işlət |
| 16 | Proqram arxitekturası: OOP, DI, qatlar, QThread | Kodu dəyişmək üçün | app.py, interfaces/, ui/worker.py | ARCHITECTURE.md §7 skriptini işlət (UI-siz) |

7.1 Hər mərhələ üçün yoxlama sualları

| Mövzu | Əvvəl lazım olan bilik | Bilinməli anlayışlar | Oxunmalı fayl/sətirlər | Başa düşdüyümü necə yoxlayım? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rezervuar əsasları | orta məktəb fizikası (təzyiq, həcm) | məsaməlik, keçiricilik, doyumluluq, Bo, Rs | domain/properties.py, domain/pvt.py | «Bo = 1.3 nə deməkdir?» sualına cavab verə bilirsinizsə. |
| Darcy və transmissivlik | 1-ci mərhələ | təzyiq qradiyenti, özlülük, harmonik orta | simulation/discretization.py:92-111 | k_b-ni 10 dəfə azaltdıqda T-nin necə dəyişdiyini təxmin edib yoxlaya bilirsinizsə. |
| Kütlə balansı, sonlu həcm | Darcy | hüceyrə, üz, qalıq, səth həcmi | implicit/residual.py:370-400 | R-in işarəsinə baxıb Sw-nin artmalı/azalmalı olduğunu deyə bilirsinizsə. |
| Corey, kapilyar | doyumluluq anlayışı | Swc, Sor, Sn, eksponent, Pc | domain/scal.py, simulation/capillary.py | Sw = Swc-də krw və Sw = 1 − Sor-da kro-nun niyə 0 olduğunu izah edə bilirsinizsə. |
| PVT | Rezervuar əsasları | Pb, doymuş/doymamış qol | simulation/pvt/correlations.py:117-176 | Pb-dən yuxarı Rs-in niyə sabit olduğunu izah edə bilirsinizsə. |
| IMPES | Balans, Darcy | implicit/explicit, CFL | impes_engine.py:328-465 | CFL pozulanda nə baş verdiyini və kodun nə etdiyini deyə bilirsinizsə. |
| Nyuton | törəmə anlayışı | qalıq, Jakobian, kvadratik yığılma | implicit/newton.py:181-248 | CNV və MB-nin fərqini izah edə bilirsinizsə. |
| Xətti həlledicilər | matris vurması | seyrək matris, LU, iterativ, ön-şərtçi | implicit/linear.py | Niyə FIM-də CG yox, BiCGStab işlədildiyini deyə bilirsinizsə. |
| Kriging | orta, dispersiya | variogram, nugget, sill, range, Laqranj | geology/interpolation.py:834-886 | Çəkilərin cəminin niyə 1 olduğunu izah edə bilirsinizsə. |

8. Ümumi terminlər lüğəti

| Termin | Azərbaycan dilində izah | İngiliscə | Layihədəki rolu |
| --- | --- | --- | --- |
| Rezervuar (lay) | Neft/qaz/su saxlayan məsaməli yeraltı süxur | reservoir | ReservoirModel — simulyasiyanın əsas obyekti |
| Grid (şəbəkə) | Yatağın bloklara bölünməsi | grid | CartesianGrid, CornerPointGeometry |
| Hüceyrə | Grid-in bir bloku; hər birində p, Sw naməlumdur | cell | ncell, index(i,j,k) |
| Məsaməlik | Süxurun boşluq payı (0–1) | porosity (φ, PORO) | rock.porosity → PV |
| Keçiricilik | Süxurun maye buraxma qabiliyyəti | permeability (k, PERMX) | Transmissivlik, WI |
| Təzyiq | Mayenin vahid sahəyə qüvvəsi (bar) | pressure (p) | Əsas naməlum |
| Doyumluluq | Boşluğun neçə hissəsini faza tutur | saturation (Sw, So, Sg) | Əsas naməlum |
| Transmissivlik | İki hüceyrə arasında axın əmsalı | transmissibility (T) | discretization.py, T·ΔΦ |
| Qalıq | Balans tənliyinin pozulma ölçüsü; 0 = həll | residual (R) | ResidualAssembler.residual() |
| Jakobian | Qalığın naməlumlara görə törəmələr matrisi | Jacobian (J) | JacobianAssembler.assemble() |
| Nyuton iterasiyası | J·δ = −R həlli ilə bir düzəliş addımı | Newton iteration | NewtonSolver.solve() |
| Yığılma | Qalığın tolerantlıqdan kiçik olması | convergence (CNV, MB) | convergence_measures() |
| Zaman addımı | Simulyasiyanın bir irəliləmə intervalı | time step (Δt) | AdaptiveTimeStepper |
| Xətti həlledici | A·x = b sistemini həll edən alqoritm | linear solver | NewtonLinearSolver, ScipyCgIluSolver |
| Quyu indeksi | Quyu ilə hüceyrə arasında əlaqə əmsalı | well index (WI) | PeacemanWellModel._well_index() |
| Nisbi keçiricilik | Fazanın digərləri yanında axma qabiliyyəti (0–1) | relative permeability (kr) | Corey, SWOF, Stone II |
| PVT | Təzyiq-həcm-temperatur əlaqəsi (B, μ, Rs) | Pressure-Volume-Temperature | BlackOilPVTProvider |
| Kriging | Variogram əsaslı optimal məkan interpolyasiyası | Kriging | OrdinaryKriging |
| History matching | Modeli ölçülmüş hasilata uyğunlaşdırma | history matching | HistoryMatchingService |
| Mobillik | Nisbi keçiriciliyin özlülüyə nisbəti | mobility (λ = kr/μ) | FluidState.lam_w/lam_o |
| Həcm əmsalı | Lay həcmi / səth həcmi | formation volume factor (B) | fluid.bo, bw, bg |
| Doyma təzyiqi | Bundan aşağı qaz neftdən ayrılır | bubble point (Pb) | PVTTable.bubble_point |
| Kapilyar təzyiq | İki faza arasındakı təzyiq fərqi | capillary pressure (Pc) | BrooksCoreyCapillaryProvider |
| Upstream | Axının gəldiyi hüceyrə | upstream weighting | face_fluxes() |
| CFL şərti | Explicit üsulda stabil addım həddi | Courant-Friedrichs-Lewy | impes_engine.py |
| Variogram | Məsafəyə görə dəyişkənlik funksiyası | variogram (nugget, sill, range) | geology/variogram.py |
| SGS / SIS | Ardıcıl Gauss / indikator simulyasiyası | Sequential Gaussian / Indicator Simulation | sgs.py, facies.py |
| NRMSE | Normallaşdırılmış orta kvadratik xəta | normalized RMSE | SeriesMismatch.nrmse |
| BHP / THP | Quyu dibi / quyu başı təzyiqi | bottom-hole / tubing-head pressure | WellControl, ThpController |
| RF | Çıxarılmış neftin ilkin ehtiyata nisbəti | recovery factor | series.recovery_factor |
| ACTNUM | Hüceyrənin aktiv olub-olmaması | active cell flag | ActiveMap, ActiveDofReduction |

9. Fakt və ehtimalın ayrılması

Sənəddəki hər nəzəriyyə bölməsinin başında status var. Aşağıda statusların xülasəsi:

| Bölmə | Nəzəriyyə | Status |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Kapilyar təzyiq — Brooks-Corey modeli (capillary pressure) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.2 | Cazibə və faza potensialı (gravity, phase potential) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.3 | Upstream çəkilənmə (upstream weighting) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.4 | Süxur və flüid sıxılması (rock and fluid compressibility) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.5 | Qaz PVT korrelyasiyaları: Sutton, Beggs-Brill Z, Lee-Gonzalez-Eakin | Kodla təsdiqlənib |
| 4.6 | Üç fazalı black-oil modeli və dəyişən keçid (three-phase black-oil, variable switching) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.7 | MPFA-O — çoxnöqtəli axın approksimasiyası (multi-point flux approximation) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.8 | CPR ön-şərtçisi (Constrained Pressure Residual preconditioner) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.9 | Hidrostatik tarazlıq — ilkin şərtlər (hydrostatic equilibrium, initialization) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.10 | Buckley-Leverett həlli və Welge qurması (Buckley-Leverett, Welge tangent) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.11 | Quyu lüləsi hidravlikası və nodal analiz (Darcy-Weisbach, Chen 1979, IPR ∩ VLP) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.12 | Ən kiçik kvadratlar — variogram modelinin fiti (least squares regression) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.13 | Geometrik anizotropluq (geometric anisotropy) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.14 | Sequential Gaussian Simulation — təsadüfi sahə generasiyası (SGS, random field generation) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.15 | Normal-score çevirməsi (normal score transform) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.16 | Sequential Indicator Simulation — fasiyalar üçün (SIS, indicator kriging) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.17 | IDW və ən yaxın qonşu interpolyasiyası (inverse distance weighting, nearest neighbour) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.18 | Çarpaz-doğrulama (cross-validation) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.19 | Həssaslıq analizi — Tornado və elastiklik (sensitivity analysis) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.20 | Sonlu fərq — köməkçi rol (finite difference) | Qismən təsdiqlənib |
| 4.21 | Obyekt-yönlü proqramlaşdırma, interfeyslər və Dependency Injection (OOP, DI) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.22 | Qatlı və modul arxitektura (layered architecture, modular design) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.23 | Dizayn nümunələri: Strategy, Adapter, Factory (design patterns) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.24 | Fon axınları və hadisəyönlü UI (threading, event-driven programming) | Qismən təsdiqlənib |
| 4.25 | Serializasiya — layihə faylı (serialization) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.26 | Loglama (logging) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.27 | Xəta idarəsi və validasiya (error handling, validation) | Kodla təsdiqlənib |
| 4.28 | Avtomatik testləşdirmə (testing) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.1 | Darcy qanunu (Darcy's law) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.2 | Kütlənin saxlanması və kütlə balansı (conservation of mass, mass balance) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.3 | Diskretizasiya və sonlu həcm metodu (discretization, finite volume method) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.4 | Nyuton-Rafson metodu, qalıq və Jakobian (Newton-Raphson, residual, Jacobian) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.5 | Xətti həlledicilər (linear solvers: LU, CG, BiCGStab, ILU, CPR) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.6 | Zaman addımı və adaptiv zaman addımı (time stepping, adaptive time stepping) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.7 | IMPES və tam implicit (Fully Implicit) metodları | Kodla təsdiqlənib |
| 5.8 | PVT modelləri və Standing korrelyasiyası (PVT models, Standing correlation) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.9 | Nisbi keçiricilik: Corey və Stone II (relative permeability: Corey, Stone II) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.10 | Peaceman quyu modeli və quyu indeksi (Peaceman well model, well index) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.11 | Kriging, variogram və geostatistika (Kriging, variogram, geostatistics) | Kodla təsdiqlənib |
| 5.12 | History matching və optimallaşdırma (history matching, optimization, parameter estimation) | Kodla təsdiqlənib |

Say: Kodla təsdiqlənib — 38; Qismən təsdiqlənib — 2.

Qaydalar: (1) kodda görünməyən heç nə «Kodla təsdiqlənib» yazılmayıb; (2) layihənin öz sənədindən götürülən ölçmələr (məs. TB-1 = 0.4893, MPFA-O dəqiqliyi 9·10⁻¹⁵) «Sənədlə təsdiqlənib» kimi işarələnib; (3) ədəbiyyatdan olan ümumi fikirlər (məs. «Standing tipik ±10–15 % xəta») bu sənədə daxil edilməyib.

10. Sənədin yekun yoxlaması

Sənəd yaradıldıqdan sonra aşağıdakılar yoxlanılıb (nəticələr faktiki yoxlamadan sonra bu cədvələ yazılıb):

| Yoxlama | Nəticə |
| --- | --- |
| Fayl həqiqətən .docx formatındadır | Bəli — ZIP arxivi bütövdür (testzip: xəta yoxdur), word/document.xml və wordprocessingml Content-Type mövcuddur. |
| Sənəd açılır | Bəli — Microsoft Word 16 ilə (COM) açıldı, 93 səhifə; həmçinin python-docx ilə oxundu. |
| Mündəricat mövcuddur və yenilənib | Bəli — TOC sahəsi (səviyyə 1–2) var və Word-də yeniləndi. |
| Diaqramlar sənədə əlavə olunub | Bəli — 3 diaqram (iş axını, nəzəriyyə zənciri, geostatistika boru xətti). |
| Kod parçaları real fayllardan götürülüb | 60 parça — hamısı anchor sətri ilə real fayldan kəsilib (tapılmasaydı qurulma dayanardı) |
| Boş/yarımçıq bölmə yoxdur | Bəli — 429 başlığın hər birindən sonra məzmun var (avtomatik yoxlanıldı). |